Zpracovatel PD:

#### Ing. Zbyněk Pecina

Projektování el. zařízení

Fügnerova 8, 586 01  Jihlava

mobil: 608 76 95 44

mail: zbyndapecina@seznam.cz

Akce:

Veřejné osvětlení Heulos

Obsah:

Veřejné osvětlení

### A. Průvodní zpráva

DpPS

Stupeň:                                                                                      Číslo kopie:

Investor: Statutární město Jihlava,

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Číslo zakázky: a642023

Datum zpracování PD: květen 2024

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: Veřejné osvětlení Heulos

b) Místo stavby:	Jihlava (okres Jihlava); katastrální území Jihlava (659673)

c) Předmět dokumentace: Veřejné osvětlení

A.1.2 Údaje o žadateli

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČ:00286010

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Zbyněk Pecina, Beranovec 27, Suchá, 58833 Stonařov, IČ:64348296

provozovna: Fügnerova 3556/8, 586 01 Jihlava, ČKAIT:1400049

A.2. Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření prostoru stavby

- katastrální mapa řešeného prostoru v obci

- geodetické zaměření podzemních sítí jednotlivých správců

- jednání a konzultace se zástupci investora a správcem sítě VO

A.3 Údaje o území

a)	Stavba veřejného osvětlení je navržena podél pěší a smíšené komunikace v lesoparku Heulos, v rozsahu viz přiložená situace.

b)	veřejné osvětlení  je navrženo podél stávající komunikace, prostor stavby byl dosavad využíván jako komunikace s přilehlými zelenými pásy a prostor veřejné zeleně s pěšími cestami.

c)	řešené území, komunikace pro smíšený provoz s přilehlými zelenými pásy a prostor veřejné zeleně podléhá ochraně – ochranného pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovité národní kulturní památky

d)	liniová stavba veřejného osvětlení nijak nezasahuje do stávajících odtokových poměrů, ani je nijak neupravuje

e)	navržené veřejné osvětlení  je v souladu s územně plánovací dokumentací

f)	navržené veřejné osvětlení splňuje obecné požadavky na využití území

g)	požadavky dotčených orgánů jsou splněny, viz dokladová část. Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před započetím výkopových prací je třeba přesnou polohu inženýrských sítí ověřit vytyčením, případně i sondami, v projektové dokumentaci jsou známé inženýrské sítě zakresleny pouze informativně podle podkladů jednotlivých správců. Vytyčení zajistí správci sítí.

h)	výjimky a úlevová řešení nejsou pro tuto stavbu požadovány

i)    Tato stavba bude řešena samostatně, není vyvolána jinou stavbou, ani jinou stavbu nevyvolává.

j)	Pozemky dotčené stavbou:  katastrální území – Jihlava (okres Jihlava);659673, (okres Jihlava):

5468/121, 5318/46, 6084, 5326/2, 5326/1 – jsou v majetku investora stavby

Sousední pozemky, které jsou stavbě blíže než 2m - 5326/3, 5318/43 – jsou též v majetku investora stavby

A.4 Údaje o stavbě

a) 	Jedná se o stavbu veřejného osvětlení, které je navrženo podél pěší a smíšené komunikace v lesoparku Heulos, v rozsahu viz přiložená situace, stávající osvětlení instalované na stromy a propojené vzdušným rozvodem bude zdemontováno

b)	účel užívání stavby: veřejné osvětlení

c)	jedná se o trvalou stavbu

d)	stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.)

e)	bezbariérové užívání staveb - neřeší se

f)	splnění požadavků dotčených orgánů je doloženo jejich stanovisky a vyjádřeními v dokladové části

g)	výjimky a úlevová řešení nejsou pro tuto stavbu požadovány

h)	navrhované kapacity:

délka nového rozvodu VO: cca 340m

i)	Energetická bilance:

Instalovaný příkon:    Pi = 0,16 kW

Soudobý příkon:        Ps = 0,16 kW

Soudobý proud:         Is = 0,23 A

Roční spotřeba el. energie:        Wroč = 0,66 MWh/rok

Nový rozvod VO bude napojen na stávající ve stožáru č. 3124 v ulici Březinovy sady  a č. 3729 v ulici Na Kopci

j)	stavba bude řešena samostatně, předpoklad výstavby jaro -  podzim 2024

k)	orientační náklady stavby: určí dodavatel stavby