, spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 46, Jihlava

Smrčenská 80, Jihlava

– oprava střechy vrchního objektu krematoria

Architektonicko – stavební řešení

a) Technická zpráva

- (dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)

Dokumentace pro provádění stavby

Jihlava, červenec 2023                                                   Vypracoval: Ing.Petr Šimek

1. Popis stavby

Předmětem projektové dokumentace je oprava plochých střech vrchního objektu v areálu jihlavského krematoria v severní okrajové části města Jihlavy, v části Lesnov.

Stávající střechy nad vrchním objektem krematoria jsou ploché, ohraničené nízkými atikami, s vnitřními dešťovými svody.

Oprava stávajících plochých střech zahrnuje kompletní demontáž všech stávajících vrstev střešního pláště až na stávající stropní konstrukce vč.všech klempířských a zámečnických prvků a následné provedení nové skladby střešního pláště vč.nových klempířských a zámečnických prvků.

Parametry stavby

zastavěná plocha cca 1556 m2, výška objektu cca 4,0 – 6,2 m2

### 2. Popis oprav

- kompletní demontáž jímací a uzemňovací soustavy - likvidace

- kompletní demontáž všech klempířských prvků - likvidace

- kompletní demontáž všech stávajících vrstev střešního pláště - likvidace

- demontáž stávajících odvětrání kanalizačních stoupaček - likvidace

- demontáž stávajících zastřešení vyústění VZT

- očištění a nátěr ocelových prvků, jež zůstanou ponechány

- provedení nových střešních skladeb vč.všech klempířských prvků a detailů - atiky, vpustě...

- provedení nových odvětrání kanalizačních stoupaček

- osazení nového výlezového žebříku na střechu nad obřadní síní

- provedení nové jímací a uzemňovací soustavy - viz samostatná část

Oprava střech bude pravděpodobně vzhledem k časové náročnosti probíhat na etapy.

Stavební objekty

SO 01 – přední část objektu

SO 02 – zadní část objektu

SO 03 – dílny

Skladby střešních konstrukcí

S1 - Skladba stávajícího střešního pláště - demontáž, likvidace

1. Přidávané modifikované asfaltové pásy                     10 mm

2. 2x IPA (původní asfaltové pásy) + nátěr EAL             10 mm

3. Cementový potěr                                              20 - 40 mm

4. Dřevovláknité desky Heraklit                                    25 mm

5. EPS                                                                        20 mm

6. Pískový násyp (nad vlnu)                                30 - 180 mm

Celkem                                                      cca 135 - 265 mm

7. Střešní vlnitý plech ve spádu na ocelových vaznících

S2 - Skladba stávajícího střešního pláště - demontáž, likvidace

1. Přidávané modifikované asfaltové pásy                     20 mm

2. 2x IPA (původní asfaltové pásy) + nátěr EAL            10 mm

3. Cementový potěr (horší stav)                                  20 mm

4. Dřevovláknité desky Heraklit                                   25 mm

5. EPS                                                                       50 mm

6. Pískový násyp spádovaný                               30 - 180 mm

Celkem                                                     cca 155 - 305 mm

7. ŽB stropní panely

Skladby stávajících střešních konstrukcí jsou podrobně uvedeny ve výkresové části

vč.označení jednotlivých střech

S1n1 - Nová skladba střešního pláště

1. Hydroizolační fólie z mPVC, B/roof(t3)                     1,5 mm

mechanicky kotvená k podkladu

2. Separační  vrstva - skelná rohož 120 g/m2

3. Spádové desky 4% z EPS 150 S Stabil

pro vytvoření protispádu(λ ≤ 0,037 W/m2/K)

4. Desky z EPS 100 S Stabil                                       140 mm

80+60 mm (λ ≤ 0,037 W/m2/K)

5. Parozábrana ze samolepícího asfaltového pásu

6. Vodovzdorná překližka fóliovaná                               21 mm

(kotvená do vlnitého plechu)

Celkem                                                                     160 mm

7. Střešní vlnitý plech ve spádu na ocelových vaznících

S1n2 - Nová skladba střešního pláště

1. Hydroizolační fólie z mPVC, B/roof(t3)                      1,5 mm

mechanicky kotvená k podkladu

2. Separační  vrstva - skelná rohož 120 g/m2

3. Spádové desky 4% z EPS 150 S Stabil

pro vytvoření protispádu(λ ≤ 0,037 W/m2/K)

4. Desky z EPS 100 S Stabil                                        200 mm

100+100 mm (λ ≤ 0,037 W/m2/K)

5. Parozábrana ze samolepícího asfaltového pásu

6. Vodovzdorná překližka fóliovaná                               21 mm

(kotvená do vlnitého plechu)

Celkem                                                                     220 mm

7. Střešní vlnitý plech ve spádu na ocelových vaznících

S2n1 - Nová skladba střešního pláště

1. Hydroizolační fólie z mPVC, B/roof(t3)                      1,5 mm

mechanicky kotvená k podkladu

2. Separační  vrstva - skelná rohož 120 g/m2

3. Spádové desky 2% (1%) z EPS 150 S Stabil       20-100 mm

(λ ≤ 0,037 W/m2/K)

4. Desky z EPS 100 S Stabil                                       140 mm

80+60 (λ ≤ 0,037 W/m2/K)

5. Parozábrana z asfaltového pásu

6. Penetrační asfaltový nátěr ALP

Celkem                                                           160 - 240 mm

7. ŽB stropní panely

S2n2 - Nová skladba střešního pláště

1. Hydroizolační fólie z mPVC, B/roof(t3)                       1,5 mm

mechanicky kotvená k podkladu

2. Separační  vrstva - skelná rohož 120 g/m2

3. Spádové desky 2% z EPS 150 S Stabil                 20-180 mm

(λ ≤ 0,037 W/m2/K)

4. Desky z EPS 100 S Stabil                                         200 mm

100+100 (λ ≤ 0,037 W/m2/K)

5. Parozábrana z asfaltového pásu

6. Penetrační asfaltový nátěr ALP

Celkem                                                            220 - 380 mm

7. ŽB stropní panely

S3n - Nová skladba střešního pláště

1. Hydroizolační fólie z mPVC, B/roof(t3)                       1,5 mm

mechanicky kotvená k podkladu

závětrné lišty

2. Separační  vrstva - skelná rohož 120 g/m2

3. Stávající asfaltové pásy - příprava podkladu - prořezání

boulí, vyrovnání, demontáž závětrných lišt

Nové skladby střešních konstrukcí jsou podrobně uvedeny ve výkresové části

vč.odkazů na výkresy detailů a tabulky PSV.

Výrobky PSV

Zámečnické výrobky – nové zastřešení vyústění VZT – 2ks, nový výlezový žebřík na střechu nad obřadní místností – podrobně viz tabulky PSV.

Klempířské výrobky nejsou samostatně vypisovány. Jsou vyznačeny ve výkresové části a vypsány ve výkazu výměr.