PŘÍLOHA č. 3

Technické zadání zakázky 
„Dodávka prvků LAN pro Horáckou multifunkční arénu“

- Níže uvedené specifikace představují minimální požadavky na poptávaný hardware.

- Zadavatel požaduje, aby veškeré dodané zboží (hardware i software) bylo nové a výrobcem určené pro český trh. Dodávka jiného, použitého či repasovaného zboží je nepřípustná.

- U všech položek požadujeme záruční dobu minimálně 36 měsíců, není-li u jednotlivých zařízení požadovaná jiná záruční doba.

Položka 1 - 2 ks – Páteřní přepínače LAN pro Horáckou Multifunkční Arénu

Pro pokrytí požadavků na páteřní přepínače jsou požadovány 2 kusy přepínačů.

Součástí každého páteřního přepínače je 14ks SFP+ 10G Duplex LC modulů 1310nm 10km

Hardwarová konfigurace:

Počet 10/25G SFP+ portů

- Min. 48

Počet 100G QSFP+

- Min. 8

Počet SFP+ 10G Duplex LC 1310nm 10km modulů dodaných s přepínačem

- 14

Další parametry:

- Agregační přepínač vrstvy L3

- Plná kompatibilita s již dodanými přepínači kamerového systému HMA – platforma Zyxel

- Podpora 802.1x, Port security, MAC authentication, Layer 2 MAC filtering, Layer 3 IP filtering, Layer 4 TCP/UDP socket filtering, Static MAC forwarding, Multiple RADIUS servers (IPv4/IPv6), Multiple TACACS+ servers

- Redundantní napájecí zdroje a ventilátory s možností výměny za provozu (hot-swap)

- Podpora AV dedicated network mode AVoIP 4K

- Redundantní napájecí zdroje a ventilátory s možností výměny za provozu (hot-swap)

- Propustnost L2/L3 přepínací kapacita 4,0 Tbps

- Podpora "jumbo rámců" do velikosti 9K bajtů

- Tabulka MAC adres 32K bajtů

- Tabulka L3 přeposílání: max. 8K IPv4, max. 4K IPv6

- Podpora linkové agregace přes více různých slotů

- Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, 802.1ad VLAN stacking (QinQ)

- Podpora minimálně 4000 VLAN ID

- Počet aktivních VLAN min. 2000

- Podpora MAC-based VLAN

- IEEE 802.1s - Multiple spanning tree

- IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree

- Podpora dvou nezávislých verzí operačního systému - Dual flash image

- USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware

- Podpora TACACS+

- Podpora Radius pro IPv4 a IPv6

- Lokální port mirroring (SPAN)

- Vzdálený port mirroring (RSPAN)

- Podpora více monitorujících portů současně, minimálně čtyř - pro připojení rozdílných analyzačních nástrojů

- Podpora technologie monitoringu provozu sFlow

- Management - samostatná správa přes webové rozhraní, console, ssh, telnet, SNMP

- DHCP relay per VLAN

- SNMP v1, v2c, v3

- SNMP trap group

- Syslog

- Limit number of MAC per VLAN

- MAC search

- IPv4 static route

- IPv4 default routing

Položka 2 - 12 ks – Přístupové PoE přepínače pro Horáckou Multifunkční Arénu

Tyto přepínače budou sloužit v nově budované multifunkční aréně Jihlava k připojení klíčových komponent infrastruktury. Jedná se o servery, audio video procesory, přístupové body Wi-Fi, firewally, management systémy MaR, apod. Na přepínačích se bude odehrávat inter-VLAN směrování, nastavování QoS politik a ACL pravidel. Součástí každého přístupového přepínače jsou 4ks SFP+ 10G Duplex LC 10km.

Hardwarová konfigurace:

Počet 1G RJ-45 802.3at PoE+ portů 30 W

- Min. 40

Počet 1G RJ-45 802.3bt PoE++ portů 60 W

- Min. 8

Počet 10G RJ-45 802.3bt PoE++ portů 60 W

- Min. 2

Počet 10G SFP+ portů

- Min. 4

Počet SFP+ 10G Duplex LC modulů dodaných s přepínačem

- 4

Celkový PoE výkon

- Min 960 W

Další parametry:

- Agregační přepínač vrstvy L3

- Plná kompatibilita s již dodanými přepínači kamerového systému HMA – platforma Zyxel

- Podpora 802.1x, Port security, Layer 2 MAC filtering, Layer 3 IP filtering, Layer 4 TCP/UDP socket filtering, Static MAC forwarding, Multiple RADIUS servers, Multiple TACACS+ servers

- Management přes Web, Consoli, Telnet, SNMP

- Podpora AV dedicated network mode for streaming AVoIP 4K

- Propustnost L2/L3 přepínací kapacita min. 216 Gbps

- Podpora "jumbo rámců" do velikosti 9K bajtů

- Tabulka MAC adres 32K bajtů

- Static route

- Syslog

- LLDP power via MDI

- Podpora linkové agregace přes více různých slotů

- Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q , 802.1ad VLAN stacking (QinQ)

- Podpora minimálně 4000 VLAN ID

- Počet aktivních VLAN min. 2000

- Podpora MAC-based VLAN

- DHCP relay per VLAN

- IEEE 802.1s - Multiple spanning tree

- IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree

- Podpora dvou nezávislých verzí operačního systému - Dual flash image

- USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware

- Podpora TACACS+

- Podpora Radius pro IPv4 a IPv6

- Lokální port mirroring (SPAN)

- Vzdálený port mirroring (RSPAN)

- Podpora více monitorujících portů současně, minimálně 4 - pro připojení rozdílných analyzačních nástrojů

- Podpora technologie monitoringu provozu sFlow

- RAM min 1GB

- IP interface min 32

Položka 3 - 2 ks – Servery pro Horáckou Multifunkční Arénu

Servery budou sloužit v nově budované multifunkční aréně Jihlava k provozu klíčových služeb infrastruktury.

Hardwarová konfigurace:

- dvousocketový server o velikosti maximálně 2U, včetně rackmount kitu

- 1x CPU následujících parametrů:

- zadavatelem požaduje 16 fyzických jader na procesor

- základní frekvence jádra 2,6 GHz

- TDP: max. 160W

- instrukční sada: 64-bit

- podporované paměti: DDR5-6400

- podpora ECC pamětí

- hardwarová podpora virtualizace

- Minimální výkon CPU v benchmarku PassMark - celkový 45000 bodů, jedno jádru 3000 bodů

- 24x dostupných DIMM slotů, s možností osazení kapacitou až 6TB, velikost celkové osazené RAM 256GB, deska bude osazena 4x 64GB Dual Rank registered DDR5-6400 moduly

- 2x za chodu vyměnitelné redundantní napájecí zdroje 1000W, 96% účinnost

- 3x sloty PCIe 5.0

- 2x sloty OCP 3.0

- HW RAID řadič s min. 8 GB cache chráněné proti výpadku napájení a podporou RAID 0/1/5/6/10/50/60, možnost připojit až 16 disků bez expanderu, podpora 16Gbs NVMe, 12Gbs SAS SSD/HDD

- osazeno 4x SAS 1.2TB SAS 10K SFF BC MV HDD – konfigurace RAID10

- osazeno 4x SAS 2.4TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD – konfigurace RAID5

- 8 slotů pro hotswap 2.5” SSD/HDD, možnost rozšíření serveru na 24 HDD/SSD s rozhraními NVMe/SAS/SATA

- konektivita LAN 1x 4-portový ethernet 1Gb BASE-T v OCP slotu

- redundantní hot-plug ventilátory

- prediktivní analýza poruch min. pro RAM, CPU, napájecí zdroje, disky a ventilátory

- integrovaný informační panel (LED nebo LCD) s identifikací vadných, popř. problémových komponent (min. pro CPU, RAM, zdroje a ventilátory)

- podpora UEFI Secure Boot

- podpora TPM 2.0

- integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu umožňující:

- vyhrazený ethernet port pro vzdálenou správu zařízení, out-of-band management facilities

- vzdálené vypínání, zapínání a restartu serveru

- připojení virtuálních médií (FDD, DVD, ISO i jejich image, USB klíče, adresáře pro čtení)

- podpora standartu SNMP/SSL/SSH/IPMI

- integrovaný nástroj pro upgrade firmware s možností automatické aktualizace od výrobce HW

- integrované logování stavu serveru včetně konfiguračních změn pro případné rychlé vyřešení chybových stavů

- GUI v HTML5 interface s možností využití běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu serverů

- monitorování okamžité teploty a záznam hodnot do lokální DB

- možnost skupinové správy všech poptávaných serverů prostřednictvím jedné servisní konzole

- server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, RAID adaptéry, UEFI/BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmaware na těchto komponentách

- integrovaný nástroj pro upgrade firmware s možnosti automatické aktualizace od výrobce HW

- integrovaný nástroj pro plnohodnotnou konfiguraci RAID řadiče v grafickém prostředí

- na hardware se vztahuje 3 letá záruka v místě instalace, s odezvou do druhého pracovního dne po nahlášení závady

Příklady řešení:

Výše uvedené požadavky splňuje například:

Položka 1 – Páteřní přepínače LAN pro Horáckou Multifunkční Arénu:

- 2x Zyxel CX4800-56F s odpovídajícími SFP

Položka 2 – Přístupové PoE přepínače pro Horáckou Multifunkční Arénu

- 12x Zyxel XGS2220-54FP s odpovídajícími SFP

Položka 3 – Servery pro Horáckou Multifunkční Arénu

- 2x HPE ProLiant DL345 Gen11 osazený CPU 1x AMD Epyc 9115 s kompatibilním příslušenstvím