# Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě

# SO404 Veřejné osvětlení - Lípová

Na ulici se vyskytují tyto varianty lineárních situací.

Parametry zadání pro světelně technický výpočet:

| Varianta 1 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 2 P4 | 2,0 m |
| Zelený pás | 1,0 m |
| Vozovka M4 | 6,0 m |
| Chodník 1 P3 | 2,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně Nahoře |
| Vzdálenost sloupů | 35 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 1,0 m |
| Sklon ramene | 0° |

| Varianta 2 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 1 – P3 | 2,0 m |
| Vozovka M4 | 6,0 m |
| Zelený pás | 1,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 30 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 0,0 m |
| Sklon ramene | 0° |

| Varianta 3 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 1 – P3 | 2,0 m |
| Vozovka M4 | 6,0 m |
| Zelený pás | 1,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 29 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | -0,5 m |
| Sklon ramene | 0° |