Rekonstrukce vírového separátoru   ul. Polenská, Jihlava

- Dokumentace pro provádění stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- DATUM :   06/2024

- ČÍSLO ZAKÁZKY :  2693

VYPRACOVAL :

A.1	Identifikační údaje

###### A.1.1	Údaje o stavbě

a)  Název stavby

Rekonstrukce vírového separátoru ul. Polenská, Jihlava

b)  Místo stavby

kraj Vysočina, k.ú. Jihlava

c)  Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace návrh rekonstrukce separátoru , včetně propojovacího potrubí . Rekonstrukce by spočívala v osazení objektu separátoru o  0,61  m níže tak, aby bylo eliminováno zpětné vzdutí ve stoce B. Tím dojde k jejímu značnému zkapacitnění.   Dále je navržena úprava objektu horního zhlaví jednoramenní kanalizační shybky , kdy bude dno osazeno na kótě o 0,50 m výše než je dno dolního zhlaví.

Z důvodu změny výškového umístění vírového separátoru bude muset být rekonstruována také krátká odlehčovací stoka.  V rámci stavby je dále navrženo zkapacitnění potrubí  předmětného úseku stoky B nad vírovým separátorem a to navýšením podélného sklonu z 0,4% na 1,0 % .

###### A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Název a sídlo investora :

Statutární město Jihlava

Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

IČO: 00286010

###### A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Josef Novotný

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1003575, osvědčení o autorizaci č. 28362.

U Dvora 11, Jihlava 586 01

IČ: 32 00 44 01

###### A.2	Členění stavby na objekty a provozní soubory

Stavba bude tvořena stavebními objekty :

- SO 01 Vírový separátor

- SO 02 Zkapacitnění úseku stoky B

- SO 03 Přeložka vodovodu

- SO 04 Přeložka el. zemních kabelů NN

Stavba neobsahuje provozní soubor.

###### A.3	Seznam vstupních podkladů

a)  Mapové podklady

- Data základní mapy ČR 1:10 000

- Data digitální katastrální mapy DKM k.ú. Jihlava

- Digitální účelová mapa – polohopisné a výškopisné zaměření

- Vlastní polohopisné a výškopisné doměření lokality v rámci vypracované projektové dokumentace

b)  Projektová a technická dokumentace

- Územní plán Jihlava , změna č.1

- Generel odvodnění statutárního města Jihlava z r. 2012

- Jihlava,veřejná stoková síť – vírový separátor ul. Polenská , posouzení objektu , vypracoval AQA-CLEAN Jihlava 06/ 2023

- Napojení Hlavního nádraží v Jihlavě na cyklotrasy č. 16 a 26, vypracoval Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D. 01/2024

c)  Ostatní podklady

- Normativní podklady

- Data průběhu podzemních inženýrských sítí, poskytnuta jejími správci

- Vyjádření správců dotčených inž. sítí a orgánů státní správy

- Vytýčení průběhu podzemního el. vedení NN pracovníkem distributora a jeho následné geodetické zaměření dne 15.4.2024

- Vytýčení průběhu potrubí STL plynovodu pracovníkem distributora a jeho následné geodetické zaměření dne 10.4.2024

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, červen 2024