# Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě

# SO405 Veřejné osvětlení - Humpolecká

Na ulici se vyskytují tyto varianty lineárních situací.

Parametry zadání pro světelně technický výpočet:

| Varianta 1 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník P2 | 1,8 m |
| Vozovka M4 | 7,2 m |
| Zelený pás | 2,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 27 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 1,0 m |
| Sklon ramene | 4° |

| Varianta 2 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 2 – P3 | 1,8 m |
| Vozovka M4 | 10,0 m |
| Zelený pás 1 | 1,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 24 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 1,0 m |
| Sklon ramene | 5° |

| Varianta 3 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 2 P3 | 2,0 m |
| Vozovka M4 | 12,56 m |
| Zelený pás | 2,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 3 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 30 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Přesah | 1,0 m |
| Sklon ramene | 5° |

| Varianta 4 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 2 (P3) | 2,0 m |
| Vozovka M4 | 9,85 m |
| Zelený pás 1 | 2,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně nahoře |
| Vzdálenost sloupů | 30 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Přesah | -0,5 m |
| Sklon ramene | 5° |

| Varianta 5 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 2 – P4 | 2,0 m |
| Parkovací pruh 2 | 2,5 m |
| Vozovka M4 | 4,0 m |
| Střední pás 1 (C5) | 0,8 m |
| Vozovka M4 | 4,0 m |
| Parkovací pruh 1 | 2,5 m |
| Chodník 1 – P4 | 2,4 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně nahoře |
| Vzdálenost sloupů | 31 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | -0,8 m |
| Sklon ramene | 5° |