ATELIER  ALFA, spol. s r.o. Jihlava

Brněnská 48, 586 01 Jihlava

zapsána v obchodním rejstříku

u Obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 877

akce:	REKONSTRUKCE ČÁSTÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH MAGISTRÁTU MĚSTA JIHLAVY: JOŠTOVA 3, HLUBOKÁ 8, TYRŠOVA 18 JIHLAVA

Místo :	Jihlava, Joštova 3/3

Stupeň :			dokumentace stavebních úprav

Investor : 			Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava

Zpracovatel :			Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava

Zakázkové číslo : 		P.1133/2025

Datum :                           	květen 2025

S.O.1 – JOŠTOVA 3

TECHNICKÁ ZPRÁVA

POZNÁMKA :

- všechny v dokumentaci uváděné normy, předpisy a vyhlášky se rozumí v platném znění.

- tato dokumentace nenahrazuje vzdělání odborných učilišť a středních a vysokých škol stavebního směru

- jelikož se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu je nutno pozorně porovnávat skutečnosti zjištěné na místě stavby s projektovou dokumentací. Případné nesrovnalosti ovlivňující navržené řešení stavby je nutno probrat s projektantem.

- технические проблемы связаные с этой документацией можно обсудит с проектантом на русском языке.

V Jihlavě,  květen 2025			   	Vypracoval: Ing. Milan Trnka

Telefon: 603 502 467						IČO:	18197621

DIČ:	CZ – 18197621						email:  atelier.alfa@ji.cz

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

# a) název stavby : 	REKONSTRUKCE ČÁSTÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH MAGISTRÁTU MĚSTA JIHLAVY: JOŠTOVA 3, HLUBOKÁ 8, TYRŠOVA 18 JIHLAVA

S.O.1 – JOŠTOVA 3

b) místo stavby :	 	Joštova 3/3

586 01 Jihlava

Vysočina

katastrální území :		k.ú. Jihlava

p.č. 11

c) předmět dokumentace:  stavební úpravy části objektu

d) účel užívání : 		sociální zařízení objektu

Údaje o stavebníkovi

Jméno a sídlo :		Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí  97/1,

586 01 Jihlava

Údaje o zpracovateli dokumentace

Hlavní projektant :

název a sídlo :	         	Ateliér Alfa spol. s r.o.

Brněnská 48, 586 01 Jihlava

kraj :               		Vysočina

telefon,fax: 			603 502 467

IČO:				18197621

DIČ:				CZ18197621

email:				atelier.alfa@ji.cz

zodpovědný projektant :	Ing. Slavomír Langmajer

číslo projektanta :		ČKAIT – 1000736, pozemní stavby

Vypracoval :			Ing. Milan Trnka

tel.: 721 305 440

mail.: trnka.alfa@seznam.cz

## Záměr investora

Investor hodlá provést rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení v objektu Městské policie Jihlava, Joštova 3/3. Konkrétně se jedná o sociální zařízení na 2.NP objektu, přístupné vyrovnávacím schodištěm z mezipodesty hlavního schodiště objektu.

Stávající stav

Účel užívání objektu

Stávající dům slouží jako provozní budova Městské policie Jihlava – okrsek město, výkon OPP.

Dispoziční řešení

Řešené sociální zařízení je tvořeno umývárnou s jedním umývadlem, ze které se přímo vstupuje do samostatného prostoru WC a samostatné úklidové komory.

Umývárna je přístupná z mezipodesty hlavního schodiště objektu vedoucího z 1.NP na 2.NP. Z uvedené mezipodesty vede jednoramenné přímočaré schodiště se 6 stupni. Na schodiště navazuje výstupní podesta, ze které je vstup do řešené umývárny. Za stěnou podesty, protilehlou stěně s dveřmi do umývárny se nachází prostor kanceláře.

Konstrukční a materiálové řešení

Jedná se o dům nacházející se v historickém jádru města, které je Městskou památkovou rezervací. Objekt byl v minulosti několikrát stavebně upravován.

Stavební úpravy budou probíhat výhradně na 2.NP domu. Nosné i nenosné stěnové konstrukce v této části domu jsou provedeny z keramického zdiva. Původní stěny se předpokládají z cihel plných na vápennou maltu, novější konstrukce příček na sociálním zařízení jsou z keramických příčkovek na maltu váp.cementovou. Příčky dělící umývárnu, WC a úklidovou komoru mají výšku 2200 mm.

Podlahy jsou tvořeny betonovými mazaninami na nosné konstrukci. Nášlapnými vrstvami na sociálním zařízení jsou keramické dlažby spárované cementem, na schodišti, podestě a v kanceláři je položeno PVC s protiskluznými plastovými typovými hranami.

Stěny jsou opatřeny váp.cementovými či vápennými jádrovými omítkami s plstí hlazeným štukem. Na sociálním zařízení jsou provedeny do výšky 1800 mm obklady stěn keramickými obkladačkami spárovanými cementem. Obdobně je obložena i nika kanceláře s umývadlem, která se nachází za stěnou podesty schodiště. Schodiště a podesta mají keramický obklad soklu.

Stropy se světlou výškou 2890 mm se předpokládají dřevěné trámové s prkenným podbitím a vápennou omítkou na rákosu či rabicovém pletivu. Stropy jsou rovné, bez kleneb.

Dveře všech dotčených prostor jsou plné hladké voštinové v ocelových typových zárubních. Okna se v dotčených prostorách nenachází.

Z vnitřních instalací se v dotčených prostorách nachází silové osvětlovací a zásuvkové rozvody, rozvod teplé a studené vody, splaškové připojovací a svislá odpadní kanalizační potrubí a potrubí odvětrání. TUV je připravována elektroohřevem  se zásobníkem v nástěnném ohřívači umístěném pod stropem úklidové komory. Prostor sociálního zařízení je odvětrán axiálním podtlakovým ventilátorem nad úroveň střechy objektu a dříve osazenou ventilační mřížkou se spornou funkčností. V umývárně se nachází dvě niky s uzávěry instalací.

Navrhované úpravy

Na staveništi bylo provedeno důkladné zaměření dotčených prostor. Zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu konstrukcí bylo provedeno na základě prohlídky místa stavby a na základě zkušeností projektanta. Zodpovědný projektant Ing. Slavomír Langmajer prohlásil všechny dotčené konstrukce za dostatečné únosné a vhodné pro realizaci navrhovaných stavebních úprav bez potřeby provádění sond a dalších průzkumů.

Dispoziční řešení

Nově bude zrušeno vyrovnávací schodiště pro přístup na sociální zařízení. Otvor schodiště bude v úrovni schodišťové stěny zazděn a doplněn podlahou na úrovni 2.NP. Nově vzniklý prostor bude sloužit jako umývárna a bude přístupný novými dveřmi přímo ze sousední kanceláře. Z nově vniklé umývárny se stávajícími dveřmi bude vstupovat do stávajících prostor sociálního zařízení. Ty nebudou dispozičně upravovány. Stávající umývárna bude sloužit jako předsíň pro WC a sprchu a bude v ní osazen pisoár. Z tohoto prostoru bude přímý vstup stávajícími dveřmi na stávající WC a do sprchového koutu vzniklého po odstranění dělící příčky úklidové komory.

Bezbariérové užívání stavby

Stávající prostory nejsou přístupné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Investor v rámci stavebních úprav zařízení nepožaduje provedení těchto úprav.

Parametry navrhované stavby :

stávající užitková plocha dotčených prostor :

sociální zařízení	4,13 m2

schodiště		2,19 m2

CELKEM		6,32 m2

užitková plocha dotčených prostor po provedení úprav :

sociální zařízení	6,32 m2

schodiště		zrušeno

CELKEM		6,32 m2

obestavěný prostor :		18,27 m3

stavební řešení

##### Pokud při realizaci popisovaných stavebních úprav dojde v rámci provádění stavby k zjištění skutečností, které jsou v rozporu s touto dokumentací nebo nejsou touto dokumentací řešeny, bude tato skutečnost probrána s projektantem stavby, případně je vyřeší prováděcí firmy na základě svých zkušeností.

##### Bourací a demontážní práce

Stávající prostory budou vyklizeny. Dále dojde k demontáži všech stávajících zařizovacích předmětů, baterií a zařízení. Jedná se o odstranění umývadla umývárny a kanceláře, záchodové mísy, výlevky, odstranění výtokových baterií, ohřívače TUV, svítidel, spínačů, mřížek, ventilátoru, dvířek uzávěrů a mýdelníků.

Dále budou odstraněna všechna stávající dveřní křídla bez zpětného použití.

V místě stávajícího umývadla služebny budou ze stěny odstraněny a v pravém koutě niky pod omítkou zaslepeny u stávající rozvody vody a připojovací potrubí kanalizace.

Na stávajícím schodišti budou odstraněna madla zábradlí.

Ve všech dotčených prostorách budou osekány všechny stávající keramické obklady ( výška 1820 mm ) a to včetně obkladů niky v kanceláři. Pod obklady se předpokládá hrubá váp.cementová omítka na keramickém zdivu.

V prostorách stávajícího sociálního zařízení budou odstraněny všechny keramické dlažby. Na schodišti a podestě bude odstraněno stávající PVC, typové plastové schodišťové hrany a bude osekán keramický obklad soklu. Pod odstraňovanými nášlapnými vrstvami se předpokládají betonové mazaniny.

Před zahájením bouracích prací budou odpojeny všechny vnitřní instalace, které probíhají v dotčených prostorech v místech stavebních prací s důrazem na vybourání nových dveří mezi stávající podestou a kanceláří.

Dle výkresové dokumentace budou vybourány všechny vyznačené konstrukce a prvky v nich osazené. Jedná se o příčku s ocelovou zárubní mezi úklidovou komorou a umývárnou – výška 2200 mm a tl. 100 mm, dále o ubourání hrany schodu zasahujícího do hlavního schodiště a o vybourání nového otvoru pro dveře mezi podestou a kanceláří. K uvedenému následující doplnění:

- ubourání schodišťového stupně – pravděpodobně betonový stupeň bude ubourán do svislé úrovně zdiva navazující schodišťové stěny, aby nezasahoval na mezipodestu schodiště. Jelikož nelze určit, zda ubourávaná část stupně je pouze nabetonávkou z prostého betonu, či je součástí nosné konstrukce schodiště, bude při ubourávání stupně postupováno se zvýšenou opatrností!!! Pokud dojde k naražení na ocelové prvky ( ocelové profily nebo betonářská výztuž ) budou práce ihned zastaveny a schod bude opraven a zůstane součástí schodišťového prostoru. Totéž platí i pro naražení prefabrikovaných prvků ( PZD desek, atd..).

- vybourání otvoru nových dveří – před vybouráním otvoru je nutno osadit a staticky aktivovat nový překlad otvoru. Až po osazení a aktivaci překladu je možno započít s vybourávkou zdiva!!! Na základě zaměření se předpokládá příčka z plných cihel nebo keramických příčkovek tl. 65 mm.

Překlad bude ze dvou protilehlých ocelových profilů L40/40*5mm délky 900 mm s uložením do kouta minimálně 100 mm a do plochy niky 130 mm. Po osekání omítky v místě předkladu bude nejdříve osazen jeden profil a po jeho vyklínování profil bude zasekán profil protilehlý. Následně dojde k provaření pásovinami – 3x 40/4 mm. Pokud bude tloušťka zdiva větší než 65 mm, bude překlad totožný, pouze budou delší pásoviny.

Za stávající WC mísou bude odstraněna stávající přizdívka šíře cca 250 a výšky cca 300 mm. Odstranění bude provedeno se zvýšenou opatrností, jelikož se pravděpodobně jedná a o obezdění připojovacího kanalizačního potrubí výlevky.

##### Nové konstrukce a prvky

POZNÁMKA : Překlad otvoru nového zdiva je popsán v části zprávy - bourací a demontážní práce, jelikož jeho osazením jsou tyto práce podmíněny.

VYROVNÁNÍ PODLAHY V MÍSTĚ SCHODIŠTĚ

Na zkrácený první stupeň schodiště bude provedena v celé délce vyrovnávací nabetonávka do úrovně vrchu 2. stupně. Na vzniklou plochu bude založeno do líce schodišťové stěny nosné zdivo tl. 300 mm. Konkrétně se bude jednat o dvě řady plynosilikátových tvárnic na tmel dodávaný výrobcem. Vrch zdiva bude přibližně ve výši předposledního stupně schodiště.

Na zdivo a plochu stupně budou s uložením a vyrovnáním do cementové malty uloženy 3 betonové PZD desky délky 890 mm, šíře 290 mm výšky 90 mm. Desky budou umístěny s rovnoměrnými vzájemnými mezerami a s odstupem od stěn cca 50 mm. Tyto mezery budou vyplněny vhodnou montážní pěnou. Uložení desek bude 150 mm na zdivo a 110 mm na stupeň. Na zbylé plochy stupně a zdiva budou provedeny vyrovnávací dobetonávky do výše vrchu PZD desek.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Dojde k zazdění otvoru ve schodišťové stěně tl. 330 mm. Zazdění bude provedeno z plynosilikátových tvárnic tl. 300 mm na tmel dodávaný výrobcem. Založeno bude na výše popsanou vyrovnanou podlahu do váp.cementové malty. Půdorysně budou tvárnic osazeny tak, aby navazovali v jedné ploše na úroveň schodišťového zdiva bez omítky. Tvárnice budou dozděny a vyklínovány do úrovně nadpraží stávajícího otvoru. To bude zbaveno omítky.

Stávající příčka výšky 2200 mm vymezující WC bude nadezděna do úrovně stropu zbaveného v místě dozdění omítky. Výška nadezdění bude cca 700 mm. Zdivo stávající příčky se předpokládá z CP nebo keramických příčkovek tl. 65 mm. Proto nové nadezdění je navrženo z cihel plných tradičního formátu 290x140x65mm na MVC25 v tloušťce 65 mm. Cihly budou založeny do věncového svařence osazeného na stávající zdivo. Mezera mezi vrchem zdiva a konstrukcí stropu bude vyplněna vhodnou montážní pěnou. Nové zdivo bude v místě styku se stávajícím zdivem 4x zataženo cca 100 mm do kapes vysekaných ve stávajícím zdivu. ( 4x = 2x na každém styku ).

Na WC bude provedena obezdívka ( přizdívka ) kombifixu pro závěsné WC. Provedena bude z plynosilikátových tvárnic tl. 200 mm ( případně jiných vhodného formátu ) na tmel dodávaný výrobcem tvárnic. Obezdívka bude provedena do výšky cca 850 mm a její tloušťka bude taková, aby po provedení nových obkladů byla její čelní obkládaná plocha v jedné úrovni s obkladem stávající stěny.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Překlad otvoru nového zdiva je popsán v části zprávy - bourací a demontážní práce, jelikož jeho osazením jsou tyto práce podmíněny.

Stávající příčka výšky 2000 mm bude před jejím novým dozděním do stropu osazena svařencem z ocelových profilů 2x L40/40*5 mm zasekaných a zazděných minimálně 120 mm do stávajícího zdiva. Svařenec bude na stavbu dodán jako 2 samostatná ramena, která se upraví na míru a svaří až po osazení na stávající zdivo. Stávající zdivo bude na horní ploše a v místě svislých pásovin zbaveno omítky.

PODLAHY

Stávající podlahy budou po osekání stávající dlažby a PVC zbaveny nesoudržných a místně vystupujících částí a vyspraveny samonivelační stěrkou v tloušťce 5 mm + tloušťka nerovností.

V místě doplnění podlahy v umývárně budou na vrch PZD desek položeny desky z pěnového polystyrenu tl. 20 mm – EPS100. Na ně bude natažena PE fólie jako separační vrstva. Na fólii se provede betonový potěr 30 MPa v tl. cca 60 mm. Vrch potěru bude stažen do vrchní úrovně stávajícího betonu podesty.

Na vstupní hraně do sprchového koutu bude na stávající betonovou mazaninu vybetonován práh šířky 150 a výšky 135 mm. Ten vytvoří pevnou hranu pro novu skladbu podlahy sprchového koutu. Betonáž tohoto prahu bude provedena současně s betonáží potěru podlahy sprchy.

V celé ploše sprchového koutu bude zvednuta podlaha. Na vystěrkovanou stávající mazaninu budou položeny desky z pěnového polystyrenu tl. 50 mm EPS100. Na ně bude položena PE separační fólie. Na ni se provede betonový potěr 30 MPa v tl. 55 - 85 mm spádovaný 3% směrem od betonového prahu ke štěrbinovému odvodňovacímu žlabu.

Na stávající betonové mazaniny a nové betonové potěry bude po vyzrání provedena penetrace a do flexibilního lepidla položena keramická dlažba tl. 9-10 mm s protiskluzným povrchem R10. Ve sprše a předsíní bude protiskluznost R10 navíc doplněna protiskluznou úpravou pro bosé nohy třídy B. Ve sprše bude pod dlažbu proveden 2x asfaltovou tekutou lepenkou s návazností na nátěr stěn. Výběr dezénu dlažby dle investora.

Podlaha v kanceláři bude stávající, bez úprav.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN

Stávající omítky nad úrovní nových obkladů (výška 2000 mm až 2890 mm = strop) budou ponechány stávající. Budou pouze provedeny drobné úpravy po odstraňovaných prvcích. Totéž platí i pro omítky stropů – budou stávající.

Stávající omítky do výše 2000 mm budou silně namočeny a zbaveny stávající malby až na štukovou vrstvu. Budou pouze provedeny drobné úpravy po odstraňovaných prvcích.

Stávající jádrová omítka po osekaných obkladech bude zbavena nesoudržných a místně vystupujících částí tak, aby její plocha byla zapuštěna pod úroveň stávajících navazujících ponechávaných omítek !!! Poté se provedou rozvody nových instalací ve stěnách.

Následně bude stávající omítka napuštěna zpevňující hloubkovou penetrací určené pro zdivo a staré omítky. Poté budou staré omítky vyrovnány do úrovně stávajících navazujících omítek. K tomu bude použito vyrovnávací opravné hmoty na bázi cementu Weberbat s pevností 30 MPa. Ta umožňuje provést vyrovnání stávajících omítek v tl. 1 – 20 mm.

Nové zdivo z cihel plných se opatří cementovým postřikem v tl. cca 2-4 mm. Následně budou stěny omítnuty jádrovou vápenocementovou omítkou o tl. cca 15 mm. Stěny které nebudou omítány se opatří vrchní vnitřní štukovou omítkou jemnou o tl. 2 mm.

Nové zdivo plynosilikátových tvárnic se opatří hloubkovou penetrací pro omítkové systémy. Následně budou stěny omítnuty jádrovou vápenocementovou omítkou o tl. cca 10-15 mm. Plocha stěny orientovaná na hlavní schodiště se na jádrovou omítku opatří vrchní vnitřní štukovou omítkou jemnou. U této plochy je nutno zvolit štuk se zrnitostí odpovídající štuku stávajících navazujících stěn a provést pokud možno neviditelné napojení štuku na štuk stávající.

Původní maleb zbavené omítky a vyrovnané stávající omítky budou nově obloženy keramickými obklady spárovanými flexibilní spárovací hmotu. Typ obkladů dle investora – hladké, glazované. Výška obkladů bude jednotná – 2000 mm. Obklady budou opatřeny plastovými rohovými a hranovými typovými lištami v odstínu obkladů. Ve sprše bude pod obklady proveden nátěr stěn 2x asfaltovou tekutou lepenkou s návazností na nátěr podlahy.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Všechny dveřní křídla budou nová 600/1970 mm plná. Dveře na WC a do předsíně budou osazeny do stávajících ocelových zárubní, které budou obroušeny, odmaštěny a nově natřeny. Dveře z kanceláře do umývárny budou osazeny do nové ocelové zárubně určené pro dodatečnou montáž. Dveře budou objednány až pro zaměření skutečné šíře ústí zárubně na místě stavby!!! Kování dveří bude nerezové klika-klika, zámky budou dozické u dveří WC bude osazena WC sada. Vyjma dveří z kanceláře budou dveře bezprahé. U dveří z kanceláře bude osazen masivní dřevěný práh šířky dle zárubně.

OSTATNÍ VÝROBKY

Stávající niky s uzávěry instalací budou opatřeny novými plastovými bílými dvířky 200 x 200 mm.

Stávající větrací otvor s kovovou mřížkou 200 x 350 mm s uzavírací klapkou – kovová mřížka bude demontována, obroušena, odmaštěna a nově natřena bílou barvou. Pokud nebude tato mřížka funkční, bude před nátěrem opravena. Poté bude zpětně osazena na původní místo.

Stávající axiální ventilátor na WC bude ponechán na původním místě a bude nově větrat pouze prostor WC.

MALBY

Všechny stávající omítky dotčených prostor budou nově vymalovány. V kanceláři bude nově vymalován pouze prostor dotčené niky. Na hlavním schodišti bude vymalována celá schodišťová stěna, ve které je provedena zazdívka otvoru a celá v koutě zazdívky navazující stěna schodiště. Odstín dle stávající výmalby schodiště.

Stávající stěny opatřené malbou budou důkladně očištěny a zbaveny nesoudržných částí a dle potřeby vyspraveny. Výmalba bude provedena 2x vhodnou vnitřní bílou malířskou barvou, ideálně na shodné bázi jako je stávající malba.

V Jihlavě,  květen 2025 				Vypracoval: Ing. Milan Trnka