REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ TRATI NA TŘ. LEGIONÁŘŮ A ZASTÁVKA "U SOUDU"

- ČÁST ZASTÁVKA A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 101 – CHODNÍKY A ZASTÁVKY MHD

SO 101.1 – VDZ – PARKOVACÍ STÁNÍ

Datum:  8.8. 2024

- Identifikační údaje objektu

Název stavby:    	REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ TRATI NA TŘ. LEGIONÁŘŮ A ZASTÁVKA "U SOUDU"

- ČÁST ZASTÁVKA A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo stavby:           	ulice Třída Legionářů, Jihlava

Okres:                    	Jihlava

Kraj:	Vysočina

Katastrální území:     	Jihlava

Čísla parcel:

k.ú. Jihlava

parc.č. 5876/1, 5876/2, 2978/3, 2951/7

Předmět dokumentace:   	novostavba, úprava a rekonstrukce stávajících chodníků

- Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Předmětem stavby je nová stavba nástupišť MHD s úpravou stávajících chodníků – dlážděné chodníky z betonové dlažby a 2 protilehlé zastávky MHD s nástupní hranou délky 25,0 m v ulici Třída Legionářů. Vybudování navazujícího nového přechodu pro chodce se středovým ostrůvkem. Zřízení nového vjezdu do areálu Krajského soudu. Úprava vjezdů na parkoviště u Billy.

U zastávek MHD budou na komunikaci podél nástupní hrany provedeny nové železobetonové desky šířky 3,0 m pro zastavení vozidel MHD.

Bude provedeno nové dopravní značení parkovacích míst – změna na podélné parkování.

Vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Třída Legionářů včetně speciálního osvětlení přechodu.

Budou provedeny nové chodníky s dvěma protilehlými nástupišti MHD – chodníky různé šířky dle situace, lemované kamennými obrubníky, dlažba betonová skladebná 30/30, 45/30, 60/30 cm tl. 6 cm s ostrými hranami – bez fazety, barva přírodní šedá.

Varovné a signální pásy z dlažby betonové 20/10 cm červené barvy s výstupky – tloušťky 6 cm. Kontrastní pás nástupiště dlažba betonová hladká 20/20/6 cm s ostrými hranami, barva červená.

Nástupní hrany zastávek délky 25,0 m z řezaných kamenných zastávkových obrubníků typu HK 1000/290/400 mm. Výška nástupní hrany 16 cm.

Podél komunikace řezané obrubníky kamenné silniční 1000/300/200 mm. Podél chodníků u zeleně a na volném prostranství řezané chodníkové obrubníky kamenné 1000/80/250 mm.

V obloucích budou provedeny příslušné kamenné řezané obloukové obrubníky dle poloměrů uvedených v dokumentaci.

Středový ostrůvek přechodu bude proveden z kamenných obrubníků 1000/150/250 mm. Střed ostrůvku bude dlážděný z betonové dlažby – typ dlažby stejný jako u chodníků. Zvýšená část bude vydlážděna z kamenných kostek 10/8 cm do beton. lože.

Pro odvodnění komunikace budou v místě zastávek budou přesunuty dvě stávající uliční vpusti a budou provedeny jako nové.

Podélný profil chodníků je dán podélným profilem stávající přilehlé komunikace.

Chodníky a nástupiště budou provedeny ve spádu 1,5-2,0 % směrem ke komunikaci.

Stavba je rozdělena do tří stavebních objektů.

SO 101 – CHODNÍKY A ZASTÁVKY MHD

SO 101.1 – VDZ – PARKOVACÍ STÁNÍ

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje

geotechnický průzkum apod.

Vzhledem k jednoduchosti stavby podrobné průzkumy na stavbě nebyly prováděny. Byl proveden základní stavebně technický průzkum místa stavby. Návrh stavby vychází ze studie předané objednatelem.

Místo stavby: ulice Třída Legionářů – místní komunikace – asfaltový povrch, podkladní vrstvy standardní, hutněné. Podkladní vrstvy nevykazují poruchy a propady vozovky. Vozovka je v dobrém stavu.

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Nové chodníky budou navazovat na stávající komunikace a stávající chodníky v lokalitě. Stávající bytové domy a objekty občanské vybavenosti jsou na východní i západní straně převážně situovány podél chodníků. Některé objekty jsou v umístěny mimo uliční čáru.

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Bourací a zemní práce:

Bude provedeno vybourání betonové dlažby 30/30 cm stávajících chodníků – betonová dlažba bude deponována ve skladu investora nebo odvezena k recyklaci dle pokynu investora. Dále bude provedeno vybourání obrubníků a betonové přídlažby podél chodníků ul. Třída Legionářů.

Bude provedeno zaříznutí pruhu vozovky a vybourání vrstev vozovky v šířce 0,5 m (0,3 m u zastávkové desky) pro uložení nových obrubníků. Budou vybourány vrstvy vozovky v místě ostrůvku přechodu, v místě nových chodníků a u ŽB desek zastávek MHD. Budou vybourány podkladní vrstvy stávajících chodníků.

Bude vybourány dvě stávající uliční vpusti v místě nových zastávek.

Bude provedeno vybourání bet. dlažby 30/30 ve stávajících chodnících a vybourání betonové desky v místě stávajícího kontejnerového stání.

Budou vybourány stávající kamenné silniční a betonové záhonové obrubníky.

Bude sejmuta ornice ze zelených ploch a budou provedeny odkopávky pro zemní těleso nových chodníků zasahujících do stávající zeleně, pro zemní těleso ostrůvku přechodu pro chodce a v místě zastávek MHD. Budou provedeny výkopy pro provedení 2 přesunutých uličních vpustí.

NOVÉ KONSTRUKCE:

Vozovka – nové vrstvy v pruhu 0,5 m (0,3 m) podél obrubníků a ŽB desky:

- ACO 11+  50/70 - OBRUSNÁ VRSTVA  TL. 40 MM

- SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-C 0,3 KG/M2

- ACP 16+ 50/70 - PODKLADNÍ VRSTVA TL. 70 MM

- INFILTRAČNÍ POSTŘIK  0,8 KG/M2

- ŠTĚRKODRŤ ŠDA FR. 0-32 MM TL. 200 MM

- STÁVAJÍCÍ VRSTVY VOZOVKY

- CELKEM TL. 310 MM

Zpevněná plocha chodníků, kontejnerového stání a nástupišť MHD:

- BETONOVÁ DLAŽBA - 300/300, 450/300 a 600/300 MM,  BARVA ŠEDÁ PŘÍRODNÍ TL. 60 MM, OSTRÁ HRANA (BEZ FAZETY)

- LOŽNÁ VRSTVA FR. 4-8 MM TL. 40 MM

- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-63 MM TL. 200 MM

- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ min. Edef2 40 MPa

- CELKEM TL. 300 MM

Zpevněná plocha zastávky MHD:

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA –

- CEMENTOBETONOVÝ KRYT CB I TL. 250 MM – DILATOVANÝ á 5,0 M, BETON C 30/37 XF4

- S OCELOVOU OBOUSTRANNOU VÝZTUŽÍ, KRYTÍ VÝZTUŽE 60 MM, ŠÍŘKA DESKY 3,0 M

- VÝZTUŽ SVAŘ. SÍTÍ 100/100/8/8 mm PŘI OBOU POVRŠÍCH, S PŘESAHEM SÍTÍ MIN. 150 MM

- GEOTEXTILIE 500 g/m2

- KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10 TL. 150 MM – ŠTĚRK FR. 32-63

- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-63 MM TL. 250 MM, min. Edef2 80 MPa

- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ min. Edef2 45 MPa

Zvýšená plocha přechodového ostrůvku:

- KAMENNÁ KOSTKA 10/8 (10) CM - VYSPÁROVAT CEM.  MALTOU

- BET. LOŽE C 20/25 XF2 TL. 100 MM

- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-63 MM TL. 200 MM

- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ min. Edef2 40 MPa

- CELKEM TL. 400 MM

Varovné a signální pásy u chodníků a nástupiště:

- BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100 MM, PRO NEVIDOMÉ S VÝSTUPKY,

BARVA ČERVENÁ TL. 60 MM

- Kontrastní pás zastávky:

– BETONOVÁ DLAŽBA - 200/200 MM, HLADKÁ, BARVA ČERVENÁ TL. 60 MM

Podél stávající komunikace budou osazeny dle projektu silniční obrubníky kamenné 1000/300/200 mm osazené 120 mm nad úroveň nové vozovky.

U přechodů – snížených chodníků bude osazen snížený kamenný obrubník 1000/300/200 mm – se sklopenými přechodovými obrubníky po stranách.

Kamenné obrubníky osadit bezbariérově max. 20 mm nad rovinou vozovky.

Silniční kamenné obrubníky podél vozovky budou osazeny do lože z betonu C 20/25 XF2 s opěrou.

Zastávkové kamenné obrubníky 1000/290/400 mm podél nástupiště budou osazeny do lože z betonu -   beton C 30/37 XF3 s opěrou.

Výška nástupního obrubníku 160 mm dle požadavku Dopravního podniku města Jihlavy.

Podél zeleně a na volném prostranství bude u chodníků osazen chodníkový obrubník kamenný 1000/250/80 mm. Obrubník bude osazený min. 60 mm nad úroveň chodníku – vytvoření vodící linie pro nevidomé. Podél kontejnerového stání bude osazena vodící linie š. 400 mm z betonové dlažby s vodícími drážkami.

Chodníkové obrubníky budou osazeny do lože z betonu C 16/20 XF2.

U přechodu bude proveden středový ostrůvek z kamenných obrubníků 100/150/250 mm.

Výška obrubníků 10-12 cm.

Plocha mezi obrubníky bude provedena z betonové skladebné dlažby jako u chodníků.

Varovné a signální pásy středového ostrůvku budou provedeny z betonové dlažby slepecké, červené barvy.

Po dokončení stavebních prací bude provedeno rozprostření ornice a zatravnění poškozených částí zeleně.

CELKOVÉ VÝMĚRY STAVBY

Plochy chodníků a zastávek:

Plocha dlažby nových chodníků a zastávek MHD:              	551,0 m2

Plocha dlažby kontejnerového stání:              		    8,0 m2

Plocha ŽB desek u zastávek MHD:              		150,0 m2

Plocha zeleně u chodníků:              		  95,0 m2

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Stavba bude odvodněna přirozenými sklony stávající vozovky a stávajícími uličními vpusťmi, dvě stávající uliční vpusti v místě nových zastávek budou vybourány, nově přesunuty mimo ploch zastávek a provedeny jako nové obrubníkové vpusti s litinovou mříží částečně ve vozovce.

Nové uliční vpusti budou provedeny z betonových dílců TBV a budou napojeny na východní straně potrubím PVC - U SN 12 DN 150 dl. 8,5 m do stávající kanalizační šachty, na západní straně potrubím PVC - U SN 12 DN 150 dl. 8,5 m do potrubí stávající přípojky od rušené vpusti. Součástí vpustí budou zápachové uzávěry ze 2 kolen PVC -U SN 12 DN 150. U napojení do stávající přípojky bude případně použita redukce DN 150/200 dle dimenze odhaleného potrubí. Při napojení do šachty bude použit napojovací kus s těsněním.

Uliční vpusti budou opatřeny litinovou mříží 500/500 mm třídy D 400 a budou s kalovým košem.

Spádování chodníků směrem k přilehlé komunikaci ve spádu 1,5-2,0 % sklony dle stávajícího stavu a dle napojovaných chodníků.

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Dopravní značky:

Budou demontovány a zpětně osazeny stávající dopravní značky v trase nových chodníků.

Budou osazeny nové svislé dopravní značky dle projektu.

IP12+O1 – 3 kusy, IP13c + E13 – 4 kusy, P4 – 2 kusy, B24a – 1 kus, tabulky E9+E5 – 1 kus+1kus.

Na ostrůvku budou osazeny 2 prosvětlené pružné majáky se značkou C4a – Přikázaný směr objíždění vpravo. Na stožárech osvětlení přechodu budou umístěny 2x 2 značky IP6 se žlutým reflexním rámem.

Před východní zastávkou bude v chodníku osazena dopravní značka B20a – Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h.

Vodorovné dopravní značení V1a, V2b, V7a, V10a, V10d, V10f, V11a, V12a, V13a – rozsah dle situace v dokumentaci.

Podél celé západní strany ulice bude přerušovanou čarou vymezen ochranný cyklo pruh s piktogramy kol šířky 1,75 m v rozsahu dle situace.

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Napojení nových chodníků na stávající musí být provedeno tak, aby nedošlo k narušení konstrukcí dlažeb a obrubníků stávajících chodníků a komunikací.

Veškeré odhalené kabely v rámci stavby nesmí být poškozeny, okolo kabelů musí být prováděn pouze ruční výkop. Kabely budou v případě požadavku správců sítí uloženy do speciálních půlených plastových chrániček nebo plastových žlabů DN 63–110 mm.

Spáry mezi dlaždicemi v chodníku budou po dokončení a zhutnění betonových dlažeb 2x vyspárovány jemným křemičitým pískem se zametením. Spáry musí být zcela vyplněny.

Chodník je během užívání třeba udržovat v čistotě, odklízet zbytky zimního posypu, bezodkladně odstranit vzniklé závady – vytržené dlaždice, obrubníky atd.

Požadavky a normy:

Při stavbě musí být dodrženy zejména tyto normy:

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací

ČSN 73 6110/Z1 – Projektování místních komunikací – změna Z1

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Navrhování vozovek pozemních komunikací – Dodatek č. 1 - TP 170.

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65.

Při stavbě musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a ČSN pro provádění staveb.

Při výstavbě musí být dodržena Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Musí být dodrženo:

NAŘÍZENÍ VLÁDY   591/2006 Sb.

ze dne 12. prosince 2006 - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

ZÁKON 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

(změna: 362/2007 Sb.)

Veškeré inženýrské sítě jsou v situacích zakresleny pouze informativně. Kóty odměřené z dokumentace nesmí být použity pro vytýčení těchto sítí.

Veškeré inženýrské sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny jejich správci !

Před zahájením zemních prací zajistí investor stavby směrové a hloubkové vytyčení stávajících inženýrských sítí.

Pro vytyčení nesmí být užito kót odměřených z výkresové dokumentace. Vytyčení inženýrských sítí provedou příslušní správci IS.

Zhotovitel stavby provede geodetické vytyčení vlastní stavby, včetně lomových bodů navrhovaných hranic pozemků.

Předání staveniště budou účastny dotčené strany, sepsán bude protokol o správnosti vytyčení stavby a přejímce staveniště.

i) Vazba na případné technologické vybavení

Technologická zařízení nejsou řešena.

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Dimenze a pevnostní charakteristiky betonových dlažeb a kamenných obrubníků jsou dány výrobcem. Skladbou jednotlivých vrstev a navržených ŽB desek u zastávek v souladu s TP 170 je zajištěna odolnost proti výpočtovému zatížení vozidly, zejména autobusy a trolejbusy MHD, u chodníků zatížení osobami, pojezdem chodníku lehkou technikou pro údržbu v souladu.

Musí být závazně dodrženy navržené třídy betonu uvedené v projektové dokumentaci.

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Po dobu výstavby musí zhotovitel zajistit bezbariérový přístup do jednotlivých domů v rámci staveniště.

Zábory a uzavírky komunikací budou provedeny v rozsahu dle harmonogramu stavby a dle pokynů příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR.

V Jihlavě        8.8. 2024

Vypracoval :   Ing. Petr Kristýnek