1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Jedná se o zastavěnou část města Jihlava s oboustrannou zástavbou rodinných domů. Rozsah opravy stávajících chodníků a místních komunikací je jednoznačně dán stávajícími plochami. Podmiňující stavbou je akce „Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma“, v rámci které bude provedeno uložení vodovodního a kanalizačního potrubí do předmětných komunikací a vodovodních a kanalizačních přípojek napříč chodníky. Až následně po dokončení zemních prací na uvedené stavbě bude zahájena celoplošná rekonstrukce obrusné vrstvy místních komunikací a povrchů přilehlých chodníků. Podmiňující stavba je rozdělena na II. etapy. V rámci toho zůstane také daná stavba „oprava povrchů komunikace v ul. Holíkova a Musilova“ rozdělena také na dvě etapy.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Jedná se o návrh opravy obrusných vrstev stávajících místních komunikací a o výměnu dlažeb na stávajících plochách přilehlých chodníků v předmětném úseku ulic Holíkova a Musilova. Stavbou nedojde ke změně parametrů uvedených dopravních staveb to znamená výškového vedení trasy vozovky a chodníků a příčného uspořádání.

Jedná se tedy o opravu stávajících komunikací a chodníků, přičemž u komunikací bude provedena celoplošná oprava obrusných vrstvy a u chodníků výměna dlažby včetně silničních a chodníkových obrub.

3. KONSTRUKČNÍ ÚDAJE

Celková plocha opravovaných komunikací je 3102,5 m2.  V rámci etapovitosti stavby je oprava povrchů rozdělena na dvě etapy a to I. etapa 2006,8 m2 (1535,0 m2 - opravy komunikací nad výkopem vodovodu a kanalizace) a II. etapa 1095,7 m2 (796,4 m2 - opravy komunikací nad výkopem vodovodu a kanalizace).

Oprava povrchu místních komunikací bude spočívat v odfrézování obrusné vrstvy v tl. 
50 mm. Na očištěný podklad bude proveden postřik spojovací emulzí a následně pokládka asfaltobetonu v tl. 50 mm. Směrové a spádové poměry budou tedy zachovány stávající.

Oprava povrchů chodníků bude spočívat v záměně stávajících obrusných vrstev (betonová dlažba, kamenná dlažba, asfaltobeton) za betonovou zámkovou dlažbu Cihla hladká přírodní  200x200 s výškou 60 mm a u vjezdů na přilehlé pozemky budou použity dlažební kostky z rozebrané přídlažby.

Obruba vozovky bude provedena ze silničního obrubníku s převýšením horní hrany o 100 mm nad přilehlým krajem asfaltu. Silniční obrubník bude ukládán do betonového lože s boční opěrou.

Napojení na již zrekonstruovaný úsek komunikace bude provedeno na zaříznutou začištěnou stykovou spáru se stávajícím krytem. Po uložení nové obrusné vrstvy bude spára ošetřena vyfrézováním komůrky šířky 10 mm a hloubky 25 mm a zalitím pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou.

Stávající přilehlé chodníky budou předlážděny, podkladní vrstvy budou vyměněny.

Skladba komunikací - asfaltová komunikace v ul. Musilova mimo výkopy pro vodovod  a kanalizaci (převzato dle schválené skladby konstrukčních vrstev v rámci samostatné stavby „Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma“):

- frézování vozovky                                   50 mm

- asfaltový beton ACO 11+                        50 mm

- spojovací postřik PS-E 0,15-0,25             kg/m2

- asfaltobeton střední  ACP  16+                70 mm

- infiltrační postřik PI-E 0,6-1,3                 kg/m2

- směs stmelovaná cementem SC C8/10   200 mm

- štěrkodrť ŠDA 0-63 mm                         150 mm

tloušťka rekonstrukce celkem                    470 mm

Skladba komunikací – obnova ostatních frézovaných obrusných vrstev:

- frézování vozovky                                   50 mm

- asfaltový beton ACO 11 +                       50 mm

- spojovací postřik PS-E 0,15-0,25             kg/m2

tloušťka rekonstrukce celkem                    50 mm

Skladba chodníků s betonovou dlažbou - nepojízdná:

- betonová dlažba 200x200            60 mm (přírodní barva, bez zkosených hran)

- ložní vrstva 4-8 mm                     40 mm

- štěrkodrť ŠDA 0-63 mm            200 mm

tloušťka rekonstrukce celkem       300 mm

Skladba chodníků s kamennou dlažbou - pojízdná:

- betonová dlažba 100x100          100 mm (přírodní dlažební kostky)

- ložní vrstva 4-8 mm                     40 mm

- štěrkodrť ŠDA 0-63 mm            200 mm

- štěrkodrť ŠDA 0-63 mm            150 mm

tloušťka rekonstrukce celkem       490 mm

4. BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

Zajištění podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezbariérové úpravy:

Stavba chodníků je navržena v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V místech přerušení trasy chodníku v místě přechodu pro chodce bude provedena bezbariérová úprava – snížení obruby do úrovně 20 mm nad přilehlý kraj vozovky. Změna výšky obruby bude provedena přechodovým obrubníkem  ve sklonu maximálně 12,5 %.

Vodící linií pro nevidomé osoby bude chodníkový obrubník převýšený 60 mm nad přilehlý povrch chodníku.

5. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Dopravní značení zůstane stávající beze změn. Žádné nové značky nebudou osazeny.

6. ODVODNĚNÍ

Stávající povrch chodníků a komunikací je odvodněn pomocí uličních dešťových vpustí do stokové sítě. Uliční vpusti v úseku rekonstrukce povrchu místních komunikací budou také rekonstruovány, ale v rámci rekonstrukce kanalizačních stok. Jejich počet a umístění bude zachováno, jedná se tedy o 35 ks.

Realizací stavby nedojde k navýšení hydraulického zatížení stávající jednotné kanalizace. Nově nebudou zřízeny žádné odvodňovací prvky.

7. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Při výkopech v místech s křížením inženýrských sítí je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce budou prováděny do hloubky max. 0,5 m pod stávající povrch při opravě vozovky.

Před prováděním zemních prací nad podzemním vedením budou provedeny sondy pro ověření hloubky jejich uložení.

Pokud při stavebních pracích budou dotčeny povrchové znaky podzemních vedení a zařízení (poklopy šachet, armatur apod.), budou osazeny do úrovně povrchu zpevněné plochy.

Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech

dotčených podzemních inženýrských sítí.

8. PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Rozsah stavebních prací vyžaduje jejich provádění za uzavřeného veřejného silničního provozu.

9. HOSPODAŘENÍ S ORNICÍ

Jedná se o návrh opravy obrusných vrstev stávající místní komunikace a o výměnu dlažby na stávajících plochách přilehlých chodníků v předmětném úseku. Stavbou nedojde ke změně parametrů uvedených dopravních staveb to znamená mimo jiné příčného uspořádání. Nedojde tak k zásahu do zatravněných ploch.

10. HOSPODAŘENÍ S ODPADY

- odfrézovaná obrusná vrstva místních komunikací bude odvezena k recyklaci

- rozebraný asfaltový povrch chodníků, včetně betonového podkladu bude odstraněn a odvezen k recyklaci

- stávající betonová dlažba bude odvezena k recyklaci

- stávající betonoví chodníkové a silniční obrubníky budou odstraněny a odvezeny k recyklaci

- stávající přídlažba z kamenných kostek bude z části zpětně použita jako dlažba vjezdů na pozemky a zbývající  část bude skladována pro další možné použití

11. KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ

Při stavbě nedojde ke kácení mimolesní zeleně.

12. VYTÝČENÍ

Jedná se o návrh opravy obrusných vrstev stávající místní komunikace a o výměnu dlažby na stávajících plochách přilehlých chodníků v předmětném úseku. Stavbou nedojde ke změně parametrů uvedených dopravních staveb to znamená výškového vedení trasy vozovky a chodníků a příčného uspořádání. Poloha jednotlivých prvků je dána stávajícím stavem. Nicméně stávající poloha silničních a chodníkových obrub je zapracována do podkladu ve výškovém systému Bpv a souřadnicovém systému JTSK a to včetně polohy jednotlivých uličních vpustí určených k rekonstrukci.

13. PŘÍSTUP VOZIDEL HZS

Během provádění stavby opravy povrchů komunikace a chodníků bude zajištěna možnost průjezdu vozidel HZS.

Vypracoval: Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, květen 2022