Dostavba kanalizace

Popice u Jihlavy

Dokumentace pro společné řízení

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DATUM:  09/2023

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2666

VYPRACOVAL:

B.1	Popis území stavby

a)  Charakteristika území

Stavba se nachází z části v zastavěném území Popic a z části v extravilánu. Prodloužení stoky veřejné jednotné kanalizace je navrženo v kraji místní komunikace a v její nezpevněné krajnici. Před zaústěním do recipientu, kterým je vodní nádrž  Podvesní rybník na vodoteči Popický potok IDVT 10200236, je kanalizační potrubí  trasováno po pozemku 
p. č. 649/36 v k. ú. Popice u Jihlavy, který je součástí ZPF.

b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Návrh stavby byl proveden v souladu s územní plánem Jihlavy, změna č.1.

c)  Informace o vydaných rozhodnutích

Na uvedenou stavbu nebylo vydáno žádné povolení.

Stavba nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využívání území.

d)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

e)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na uvedenou stavbu nebyly prováděny žádné průzkumy.

f)  Ochrana území podle jiných právních předpisů

V předmětné lokalitě se nenachází žádná území s ochranou podle jiných právních předpisů.

g)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Předmětná lokalita se nenachází v povodňovém území.

Nenachází se v poddolovaném území apod.

h)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry

Předmětná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Realizací stavby nedojde ke změně v odtokových poměrech v řešeném území.

i)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Z důvodu realizace stavby bude nutné provést kácení dřevin rostoucí mimo les, které se nachází v nezpevněné krajnici a v silničním příkopu místní komunikace. Dále budou z uvedených ploch odstraněny  náletové keře.

j)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF, LPF

Stavbou liniové inženýrské sítě – stokou jednotné kanalizace bude dotčen pozemek p.č. 649/36 v k.ú. Popice u Jihlavy, jež je součástí ZPF. Stavbou nebudou dotčeny lesní pozemky a ani nebude dotčeno ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa.

k)  Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba jako taková nevyžaduje vzhledem ke svému charakteru napojení na dopravní  infrastrukturu. Prodloužení páteřní stoky jednotné kanalizace bude součástí stávající infrastruktury veřejné stokové sítě.

l)  Věcné a časové vazby, podmiňující a související investice

V současnosti nejsou známé související a podmiňující investice.

m)  Seznam dotčených pozemků

Zpracováno tabelárně na konci zprávy.

n)  Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem

Ochranným pásmem navržené stavby nebudou dotčeny okolní pozemky.

o)  Meteorologické a klimatické údaje

Lokalita, ve které se stavba nachází, spadá do oblasti MT9 a okrajově MT5. Jedná se tedy o podnebí mírně teplé, které se vyznačuje dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým létem s mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Průměrné roční teploty se zde pohybují okolo 7 °C.

Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 400-600 mm.

B.2	Celkový popis stavby

###### B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o výstavbu prodloužení stávající páteřní stoky veřejné jednotné kanalizace v místní části Popice. Návrhem a realizací uvedené stavby bude splněn požadavek vodoprávního úřadu MMJ stanovaný v rozhodnutí povolení změny platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace města Jihlavy, místní části Popice ze dne 25.1.2023 MMJ/OŽP/17687/2023-SaZ, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že povolení se vydává za této podmínky: Do konce platnosti povolení, tj. do 31.12.2023 bude vodoprávnímu úřadu doložena projektová dokumentace stavby odvádění odpadních vod místní části Popice veřejnou kanalizací zaústěnou do vod povrchových  se žádostí o společné povolení doloženou příslušnými doklady.

b)  Účel užívání stavby

Účelem stavby je prodloužení stoky veřejné jednotné kanalizace a tím odvádění odpadních vod a dešťových vod do recipientu. V současnosti je páteřní stoka zaústěna do silničního příkopu , což je v rozporu ze stávající legislativou ohledně vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

c)  Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků

Stavba neobsahuje výjimky z technických požadavků na stavby.

e)  Informace o splnění požadavků závazných stanovisek a dotčených orgánů

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz. příloha E. Dokladová část.

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba neobsahuje.

g)  Navrhované parametry stavby

Při návrhu dimenze byla brána v úvahu stávající kapacita úseků potrubí předmětné páteřní stoky. Je navrženo potrubí železobetonové dimenze DN 400 délky 486,1 m s minimální kapacitou 280 l/s.

h)  Základní bilance stavby

Stavba jako taková nevyžaduje spotřebu médií a hmot a ani nebude docházet k produkci odpadů a emisí. Samotná stavba nevyžaduje řešení hospodaření s dešťovou vodou.

i)  Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaná doba výstavby: 2024

Členění na etapy se nepředpokládá.

j)  Orientační náklady stavby

Neuvedeno. Bude upřesněno na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby.

###### B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky pro výstavbu. Veškeré stavební prvky jsou zpracovány s ohledem na bezpečnost při jejím používání.

###### B.2.3	Základní charakteristika objektů

Stavbu tvoří pouze jeden stavební objekt. Jedná se o potrubí prodloužení veřejné jednotné kanalizace z trub železobetonových DN 400 celkové délky 486,1 m. V místě  zaústění do recipientu, kterým je vodní nádrž Podvesní rybník na vodoteči Popický potok IDVT 10200236, je navržen výustní objekt.

###### B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technická zařízení jsou popsána výše – viz. základní charakteristika objektů.

Stavba neobsahuje technologická zařízení.

###### B.2.5	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Samotná stavba je bez požárního rizika. Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva spadá stavba do kategorie 0 – stavby vodního díla (kromě zásobníků požární vody), pozemních komunikací, zpevněných ploch apod.

###### B.2.6	Hygienické požadavky na stavby

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření.

Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

###### B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  Protipovodňová opatření

Předmětná lokalita se nenachází v povodňovém územní.

b)  Ochrana před ostatními účinky (poddolování apod.)

Předmětná lokalita se nenachází v poddolovaném území.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)  Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.4	Dopravní řešení

a)  Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření

Jedná se o stavbu kanalizačního potrubí. Stavba je bez speciálních požadavků na bezbariérové užívání.

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Jedná se o novostavbu prodloužení stoky veřejné jednotné bez nároků na připojení na stávající dopravní infrastrukturu.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů. Zatravněné plochy budou ohumusovány a osety travou.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

b)  Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin apod.

Výstavbou kanalizačního potrubí dojde k zásahu do významného krajinného prvku, kterým je vodní nádrž  Podvesní rybník na vodoteči Popický potok IDVT 10200236. Jedná se o zaústění kanalizačního potrubí do jeho břehu.

V předmětné lokalitě se nenachází žádné další krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu např. památné stromy, chráněné rostliny, rozsáhlá chráněná území apod.

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, jeli podkladem

Není podkladem.

e)  Požadavek na zákon o integrované prevenci

Stavba nespadá pod zákon o integrované prevenci.

f)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

K navržené stavbě se vztahuje ochranné pásmo (od vnějšího líce potrubí):

•	vodovodní řady a stoky do průměru 500 mm – 1,5 m

B.7	Ochrana obyvatelstva

Při stavbě, zejména při provádění hlubších výkopů je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní normy, směrnice a předpisy a dbát požadavků bezpečnostního technika.

Pro bezpečnost občanů (přilehlá zahrádkářská kolonie) bude třeba důsledně ohrazovat výkopy.

Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí.

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

B.8	Zásady organizace výstavby

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro získání el. energie se předpokládá především použití agregátu.

b)  Odvodnění staveniště

Do výkopu rýhy pro uložení kanalizačního potrubí se předpokládá částečná infiltrace vody z přilehlého silničního příkopu, jelikož je do něj v současnosti zaústěna páteřní stoka jednotné kanalizace. Během stavby je  počítáno s nutností přečerpávání vody z výkopu zpět do přilehlého silničního příkopu.

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající místní komunikace a nezpevněná plocha.

Nutnost napojení staveniště na zdroj vody se nepředpokládá.  Pro získání el. energie bude použit agregát.

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu na přilehlých komunikacích. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Veškerá případná ochranná a bezpečnostní pásma budou respektována při vlastním situování a vytýčení stavby. Při souběhu a křížení inženýrských sítí je nutné zemní práce provádět ručně. Podzemní a nadzemní vedení jsou zakreslena v situaci. Při provádění prací budou dodržovány podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytýčení inženýrských sítí v místech, kde bude stavba umístěna. Bude-li skutečná poloha inženýrských sítí kolidovat se stavbou, je nutné, po projednání a případné změně umístění stavby, dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci inženýrských síti.

Stavba je situována v souladu s bezpečnostními standardy, je navržena v souladu se schváleným územním plánem a nepředstavuje významnější bezpečnostní riziko pro obyvatelstvo.

Z důvodu realizace stavby – prodloužení stoky veřejné jednotné kanalizace , bude nutné provést kácení dřevin rostoucí mimo les, které se nachází v nezpevněné krajnici a v silničním příkopu místní komunikace . Popis a výčet dřevin je zpracován v samostatné příloze.

f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba nevyžaduje.

g)  Požadavky na bezbariérové odchozí trasy

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

h)  Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě

Během realizace stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastová fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Při provádění se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky lepicích pásek, zbytků potrubí apod. V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba stavbu provádět za největší opatrnosti a za přísného dodržování norem a nařízení. Musí být použito vhodné mechanizace v řádném technickém stavu a s použitím ekologických pohonných hmot a mazadel.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma.

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání terénních nerovností stávajících pozemků. Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů.

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.)

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Způsob likvidace

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	recyklace

15 01 02	Plastové obaly	recyklace

15 01 03	Dřevěné obaly	recyklace

17 01 01	Beton	recyklace

17 02 01	Dřevo	recyklace

17 02 02	Sklo	recyklace

17 02 03	Plasty	recyklace

17 03 02	Asfalt                                  uložení na skládku (recyklace)

17 05 04	Zemina a kam. neuvedené 17 05 03 uložení na skládku

17 09 04	Kanalizační trouby a šachty	uložení na skládku

20 03 01	Směsný komunální odpad	uložení na skládku

i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Na staveništi se nebudou vytvářet trvalé deponie. Odvoz zeminy na meziskládku se uvažuje v rozsahu trasování kanalizace v kraji místní komunikace z důvodu stísněných poměrů, a to do vzdálenosti 3 km. Při trasování po zatravněných pozemcích bude zemina pro zásyp ukládána vedle výkopu. Odvoz přebytečné zeminy, rozebraných povrchů zpevněných ploch apod. bude odvezeno na skládku do vzdálenosti 25 km.

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Zeleň nacházející se v blízkosti provádění zemních prací:

- Výkopy budou vedeny min. 3 m. od paty kmene stromu.

- Pokud nelze vzdálenost 3 m dodržet, budou výkopové práce prováděny ručně a kořeny o průměru nad 5 cm musí zůstat zachovány.

- Poškozené kořeny je nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu zatřít stromovým balzámem nebo fermežovou barvou.

- Případné padající větve budou podepřeny tak, aby byla zajištěna průjezdná výška mechanizmů.

- V blízkosti stromů nesmí být skladována žádná zemina ani jiný materiál.

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.

l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevyžaduje.

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření

V případě snížení průjezdnosti po komunikaci, bude nutné osadit příslušné dopravní značky. Jedná se zejména o příčné uzávěry s jednostrannými směrovacími deskami, práce na silnici, zúžená vozovka atd.

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu apod.

Vzhledem k charakteru stavby není stanoveno.

o)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby a členění na dílčí termíny bude dáno především organizací práce realizační společnosti provádějící předmětnou stavbu. Z hlediska charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá její etapovitost.

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Vodohospodářské řešení spočívá v návrhu prodloužení stoky veřejné jednotné kanalizace a tím odvádění odpadních vod a dešťových vod do recipientu. V současnosti je páteřní stoka zaústěna do silničního příkopu, což je v rozporu se stávající legislativou ohledně vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Návrhem a realizací uvedené stavby bude splněn požadavek vodoprávního úřadu MMJ stanovaný v rozhodnutí povolení změny platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace města Jihlavy, místní části Popice ze dne 25.1.2023 MMJ/OŽP/17687/2023-SaZ, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že povolení se vydává za této podmínky: Do konce platnosti povolení, tj. do 31.12.2023 bude vodoprávnímu úřadu doložena projektová dokumentace stavby odvádění odpadních vod místní části Popice veřejnou kanalizací zaústěnou do vod povrchových  se žádostí o společné povolení doloženou příslušnými doklady.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, srpen 2023

Pozemky dotčené

| KATASTR | P.Č. | LV | MAJITEL POZEMKU | DRUH POZEMKU | OCHRANA NEMOVITOSTI | BPEJ | ozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popice u Jihlavy | 844/1 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha – silnice |  |  |  |
| Popice u Jihlavy | 815/7 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha-komunikace |  |  |  |
| Popice u Jihlavy | 815/3 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha |  |  |  |
| Popice u Jihlavy | 815/6 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha-komunikace |  |  |  |
| Popice u Jihlavy | 815/18 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha-komunikace |  |  |  |
| Popice u Jihlavy | 649/36 | 10002 | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha | trvalý travní porost |  | 86411 |  |
| Popice u Jihlavy | 627 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | vodní plocha-rybník |  |  |  |