| INVESTOR.ZADAVATEL: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava ___________________________________________________________________________ PROJEKTANT : SPA spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 46, Jihlava ___________________________________________________________________________ LOKALITA : Za Prachárnou 4501/1a, Jihlava, parc.č..4369/2 , k.ú. Jihlava ___________________________________________________________________________ KOORDINÁTOR BOZP razítko číslo osvědčení Jan Kottink ZEKA/1079/KOO/2024 IČ: 03119840 ___________________________________________________________________________ AKTUALIZACE PLÁNU BOZP PROVEDENA DNE : |  |  |
| --- | --- | --- |

PLÁN  BOZP

NA  STAVENIŠTI

„ DPS Za Prachárnou 1a - oprava střechy“

Jméno, příjmení            Datum        Podpis

________________________________________________________

Vypracoval:                      Jan Kottink                  7.4.2026

________________________________________________________		                         Jméno, příjmení           Datum        Podpis  Schválil za investora :                                            8.4.2026

Obsah:

1. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli, projektantovi  zhotoviteli a koordinátorovi BOZP

2. Stručný popis stavby

3. Základní předpoklady výstavby

4. Odůvodnění pro zpracování Plánu BOZP s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy

5. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

6.  Situační výkres stavby

7.  Situace zařízení staveniště

8.  Podrobný harmonogram výstavby od            2026

9.  Požadavky na obsah Plánu BOZP

10.  Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby

Zajištění oplocení                                                                                             Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem                               Zajištění osvětlení staveniště a pracovišť                                              Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození                                                                                                      Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, číslo 150, 112, kde je lékárnička a PHP                                                                                     Zajištění komunikace na staveništi, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi – el. rozvaděč, el. kabely                                                         Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé dopravy osob a materiálu,

11. Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,

12. Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění,

13. Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

14. Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce

15. Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany,

16. Výběr základních právních předpisů

17. Seznam zhotovitelů a seznámení stavbyvedoucího s Plánem BOZP

18. Seznámení pracovníků a ostatních osob s Plánem BOZP

1. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli, projektantovi  zhotoviteli a koordinátorovi BOZP

Název stavby:  DPS Za Prachárnou 1a - oprava střechy

Zadavatel  stavby  Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava        
___________________________________________________________________________

Projektant: SPA spol. s r.o. , Havlíčkova 46, Jihlava, ing. Petr Šimek

___________________________________________________________________________

| Zhotovitel: |  |
| --- | --- |

Technický dozor investora:

Koordinátor BOZP na staveništi:  Jan Kottink, ZEKA/1079/KOO/2024

IČ: 031 19 840,  tel. 725 816 836

„DPS Za Prachárnou 1a - oprava střechy“

| č. | Příjmení, jméno,titul | Organizace | Funkce | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Petra Fejtová | Statut.město Jihlava | Odbor správy realit | 565 592 665 | jednatel@pjd.cz |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | proksatd@seznam.cz |
| 4 | Jan Kottink | BOZP | KOO BOZP | 725 816836 | fraj@artprojekt.cz |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | havlíček@agrostav-ji.cz |
| 7 |  |  |  |  | jerabek@agrostav-ji.cz |
| 8 |  |  |  |  | matlzby@volny.cz |
| 9 |  |  |  |  | skrabal@skrabal.cz |
| 10 |  |  |  |  | tomas@skrabal.cz |
| 11 |  |  |  |  | Kottink.jan@gmail.com |

2. Stručný popis stavby

Druh stavby: drobná stavba dle přílohy č.1, bod 1, písm. e) Stavebního zákona, oprava střechy

- práce spojené s montáží těžkých staveb. beton. dílů pro trvalé zabudování do staveb

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 metrů

Název stavby:  DPS Za Prachárnou 1a - oprava střechy

Místo stavby: DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava

Charakter stavby:

Řešený objekt Za Prachárnou 4501/1a se nachází v západní části Statutárního města Jihlava, v zastavěném území v lokalitě s převažující zástavbou bytovými domy. Objekt slouží jako dům s pečovatelskou službou.

Oprava střechy – jedná se o výměnu stávající střešní krytiny z betonových tašek za novou krytinu rovněž z betonových tašek, vč. výměny klempířských prvků, očištění a nátěr nebo případnou opravu stávající hladké plechové krytiny na pultových vikýřích a střední části, dále vč. demontáže a likvidace stávajících solárních panelů. Součástí je i výměna stávající střešní krytiny z trapézových plechů za nové nad vstupem. Dále je součástí nové řešení jímací a uzemňovací soustavy  Dle přílohy č.1 k zákonu č.283/2021 Sb. se jedná o drobnou stavbu dle písmena d) tedy udržovací práce, záměr nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení

Objekt Za Prachárnou 4501/1a – bytový dům sloužící jako dům s pečovatelskou službou, 5-ti podlažní objekt, nepodsklepený, železobetonová a částečně zděná konstrukce, valbové a pultové střechy, celková zastavěná plocha 1220 m2, obestavěný prostor celého domu cca 22600 m3

- část A1 – valbová střecha s betonovou taškovou krytinou - 663,6 m2

- část A2 – valbová střecha s betonovou taškovou krytinou - 605,4 m2

- část A3 – pultová střecha s hladkou plechovou krytinou - 86,0 m2

- vstup – pultová střecha s trapézovým plechem - 32,0 m2 Valbová střecha se sklonem cca 33° s krytinou z betonových tašek.

Předmětem je oprava stavební konstrukce, konkrétně střešního pláště. Příjezd na staveniště bude veden po stávající místní komunikaci Za Prachárnou. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů bude respektovat Nařízení vlády č.591/2006.

Bezpečnost třetích osob bude zajištěna oplocením celého staveniště (stávající trvalé oplocení + provizorní oplocení po dobu výstavby) a instalací nformačních a zákazových cedulí se zákazem vstupu nepovolaným osobám.

Jako zařízení staveniště – šatny, hygienické zázemí, sklady – budou sloužit mobilní buňky umístěné po dohodě s investorem.

Umývárny a záchody – budou využívány v mobilních buňkách umístěných po dohodě s investorem.

Skladovací prostory – budou uživatelem vymezeny plochy, jež mohou být využity jako venkovní skladovací prostory.

Lékařská péče – na stavbě musí být zajištěna vybavenost pro první pomoc. Rychlou lékařskou pomoc zajišťuje Záchranná lékařská služba kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.

Požární zabezpečení – stavba bude mít zpracované požární poplachové směrnice a PHP. Zhotovitelé jsou povinni osoby pracující na stavbě proškolit z BOZP

Účel užívání stavby:  občanská vybavenost

3. Základní předpoklady výstavby

předání staveniště :

dokončení stavby a předání zadavateli:

Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby

Stavba  (oprava střechy)  nebude mít negativní vliv na své okolí ani překročením obecných emisních limitů nebo obtěžováním kouřem a zápachem. Zhotovitel bude dbát na dodržování povolené hlučnosti v obydleném prostoru a případné znečištění okolí stavby nebo vozovky na vlastní náklady odstraní.

4. Odůvodnění pro zpracování Plánu BOZP s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy

Pokud je splněn alespoň jeden z 11. bodů přílohy č.5 z NV č.591/2006 Sb.

( v tomto případě je to bod č. 5 a 11) je povinností zadavatele  podle § 15 zákona č.309/2006Sb. zajistit zpracování Plánu BOZP. Soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování Plánu je uveden v příloze č.1  Z výše uvedených údajů vyplývá, že zadavatel stavby má povinnost zadat zpracování Plánu BOZP a určit odborně způsobilého koordinátora BOZP na staveništi pro  realizaci stavby.

5. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace), stavebně technické řešení

Adresa:  Ing. Petr Šimek, SPA s.r.o. Havlíčkova 46J ihlava, mob.721809924

Stanovení povinností a odpovědnosti

Hlavní stavbyvedoucí pan ………………. je odpovědnou osobou za prováděné práce na staveništi. V případě jeho nepřítomnosti tuto povinnost přebírá pracovník, který bude určen stavbyvedoucím. Odpovědnou osobou za prokazatelné seznámení všech zhotovitelů a ostatních účastníků výstavby (jiná osoba) s riziky a Plánem BOZP na staveništi před zahájením jejich činnosti na staveništi je hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. Zaměstnanci zhotovitele se mohou pohybovat jen v těch prostorách staveniště, kde plní svoje pracovní povinnosti a kde byli poučeni o riziku poškození zdraví a pracovního úrazu. O vzniklém úrazu neprodleně také informuje stavbyvedoucí koordinátora BOZP a zadavatele. Záznam o úrazu sepisuje zhotovitel. Mezi základní povinnosti všech pracovníků patří dodržovat pracovní a technologické postupy a základy bezpečné práce.  Mezi další jeho povinnosti patří označení, přístupnost a zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s el. vypínači a odpojení el. zařízení po skončení pracovní doby, uzamčení staveniště a kontrola oplocení staveniště pokud bude proveden zábor plochy kolem domu (sklad materiálu, vybouraných částí domu apod.)

Souhlasím a beru na vědomí.  ………………………………

Stavbyvedoucí

7.  Situační výkres stavby

8.  Podrobný harmonogram výstavby od

9. Požadavky na obsah Plánu BOZP

Stavba byla povolena rozhodnutím Stavebního úřadu v Jihlavě, vydáním Stavebního povolení, které je umístěno na vstupu na staveniště, a výstražnou tabulkou se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště.

Pokud je splněn alespoň jeden z 11. bodů přílohy č.5 z NV č.591/2006 Sb. ( je to bod č. 5 a 11) je povinností zadavatele  podle § 15 zákona č.309/2006Sb. zajistit zpracování Plánu BOZP.  Plán se během výstavby aktualizuje a přizpůsobuje podstatným změnám, které během realizace stavby nastanou, např. práce autojeřábu, stavba lešení- pozor na záznam o předání lešení zhotoviteli apod.  Současně však tuto skutečnost musí zaznamenat i stavbyvedoucí - provoz  a užívání mechanizačních prostředků do Stavebního deníku. Samostatné zápisy  koordinátora BOZP o kontrole staveniště se stávají součástí aktualizace Plánu BOZP.

10.  Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby:  Výměna střešní krytiny

Zajištění oplocení                                                                                                         Při oplocení staveniště se bude převážně využívat zástavby okolních objektů, zbývající čelní prostor objektu bude oplocen do výšky 180 cm  Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné  a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny na staveništi kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány – příloha č.3 části III. bodu 2. z NV č.591/2006Sb. pokud byly vytvořeny činností zhotovitele.                                                           Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech na staveniště!!!

Předpokládaný postup prováděných prací:

- demontáž stávající jímací soustavy včetně svodů

- demontáž stávající střešní krytiny včetně všech klempířských prvků

- nová skladba střešního pláště

- plechové šablony hladké, odolná povrchová úprava, otěruvzdorný povrch, i

- odvětrání u hřebene - odvětrávací hřebenáče, úžlabí, odstranění stávajících příček v podkroví vč. podhledů a zvýšených podlah

- lemování stěn vystupujících nad rovinu střechy

- lemování komínů, protisněhové háky v celé ploše střechy,- střešní výlez

Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

Pro skladování stavebního materiálu( vybouraná suť, stará střešní krytina lešení apod.) je určen prostor kolem objektu. Při ukládání potřebného stavebního materiálu včetně vybouraného materiálu na skladovací plochy musí být upraveny jako rovné, odvodněné a zpevněné. Materiál, musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita. Nebezpečné odpady  vzniklé během realizace stavby budou skladovány na místě, které určí zhotovitel a nakládáno s nimi bude v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu NV č. 432/2003Sb.

Zhotovitel vezme v úvahu pohyb starších osob na ulici v blízkosti staveniště

Zajištění osvětlení staveniště a pracovišť                              Vzhledem k dohodě mezi zadavatelem a zhotovitelem o časovém programu prováděných činností na staveništi, nebude řešeno. Práce budou prováděny pouze za denního světla.

Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

OCHRANNÁ  PÁSMA  INŽENÝRSKÝCH  SÍTÍ
Dle Zákona č. 458/2000 Sb. §46
Energetika:
a) Nadzemní elektrická vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:
1. pro vodiče bez izolace 7,0m
2. pro vodiče s izolací základní 2,0m
3. pro závěsné kabelové vedení 1,0m
b) Nadzemní elektrická vedení o napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace 12,0m
2. pro vodiče s izolací základní 5,0m
c) Nad 110 kV do 220 kV včetně 15,0m
d) Nad 220 kV do 400 kV 20,0m
e) Nad 400 kV 30,0m
f) Závěsné vedení kabelové – 110 kV 2,0m
g) Zařízení vlastní telekomunikační sítě 1,0m
Podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně 1,0m
Vodovod a	kanalizace	      tel. 704 641 500

Plyn             		      tel. 1239

El. proud     		      tel. RWE 840 11 33 55,  EON tel. 800 22 55 77

Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, číslo 150, 112, informace kde je lékárnička a PHP

Zajištění komunikace na staveništi, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi – el. rozvaděč, el. kabely

Připojení na el. energii bude z připojovací sítě v objektu – viz. protokol              o předání staveniště. Rozvodové kabely budou vyvěšeny nebo uloženy v chráničce, aby nedošlo k jejich poškození. Hlavní  vypínač  el.  proudu pro staveniště ( v objektu), bude viditelně označen a stále přístupný po dobu konání prací na staveništi. S jeho umístěním budou prokazatelně seznámeny všechny fyzické osoby, které se zdržují na staveništi, včetně osob subdodavatelů.  Při nutnosti vedení el. kabelu po vozovce nutno zhotovit přejezdové můstky!!

Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé dopravy osob a materiálu,

Na vhodném místě bude umístěna havarijní souprava pro likvidaci úkapů PHM z aut a stavebních strojů. Se svislou dopravou materiálu a osob pomocí stavebního výtahu se uvažuje, v úvahu zatím přichází jednoduchá kladka, jejíž obsluha na zemi musí mít ochrannou přilbu, později autojeřáb.                   Z požadavků na venkovní pracoviště na staveništi je nutno zdůraznit povinnost zhotovitele přerušit práci, pokud by její další pokračování vedlo k ohrožení zdraví nebo života fyzických osob na staveništi vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek – silný vítr, déšť apod. nebo nevyhovujícího technického stavu konstrukce (lešení) nebo stroje. S případnou změnou technologických postupů z tohoto důvodu zhotovitel neprodleně seznámí všechny příslušné fyzické osoby.

Práce musí být prováděny v plné shodě s legislativními a dalšími požadavky, tak bude zabráněno jakémukoli budoucímu možnému ohrožení pracovníků a dalších osob. Všichni pracovníci budou před započetím stavebních prací proškoleni z BOZP, PO, pracovních rizik.

Předpokládá se, že každá osoba pohybující se na pracovišti zhotovitele bude mít k dispozici tyto ochranné prostředky dle potřeby:

· Ochrana dýchacích orgánů - minimálně polomaska s filtrem P3, použití a výměna filtrů se řídí výrobcem těchto ochranných prostředků.

· Pracovní oděv a brýle - jednorázový oblek s kapucí s rukávy a nohavicemi pevně obepínající ruce respektive nohy. Oblek bude Kategorie III., Typ 5 - prachotěsný a Typ 6 - těsný proti potřísnění kapalinami.

· Pracovní obuv - součástí pracovní výbavy pro práce s azbestem budou jednorázové návleky na pracovní obuv.

Obalové prostředky nebezpečného odpadu (pokud bude přítomen)

Všechen materiál s obsahem staré krytiny bude uložen do označených PE pytlů. Tyto obaly budou po naplnění pevně uzavřeny.

Obaly budou opatřeny popisem, o jaký se jedná odpad, katalogovým číslem odpadu a firmou, která odpad balila. Zabalený odpad bude zhotovitelem řádně odstraněn na příslušném zařízení - skládka. Po dobu prováděných prací musí být vedena průběžná evidence odpadů a celkové množství odvezeného odpadu bude součástí závěrečné zprávy. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí podle Zákona č.106/2005 Sb., v platném znění. Odvoz kontejnerů s odpady bude probíhat v souladu s platnou legislativou pro přepravu odpadů. Při soustřeďování a přepravě odpadů bude mít příslušná osoba k dispozici vždy primární dokumentaci k odpadu -  identifikační list jakého druhu je odpad.

Nepodcenit výše uvedené požadavky při výskytu azbestu.

Provozní podmínky, omezení

V průběhu stavebních prací musí být respektována všechna nařízení vyplývající z požadavků investora. V průběhu prací se nepředpokládá omezení provozu v objektu.

Záznamy a dokumentace

Po celou dobu provádění prací bude dodavatelem průběžně vedena následující dokumentace:

· Stavební deník - bude doplňován denními záznamy, bude k dispozici na staveništi pro kontrolu a zápisy ze strany oprávněných osob příp. orgánů státní správy

· Kniha úrazů - bude vedena stavbyvedoucím, uložena v personálním zázemí zhotovitele, možno nahradit Stavebním deníkem, Záznamy o školeních.BOZP

11. Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody  -  nebudou se ve větším rozsahu provádět.

12. Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění  - nebudou se provádět

13. Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí                                                                Fasáda se nebude opravovat, provádění zednických prací při kterých hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí pro práci ve výškách, se provádět nebude, Při zhoršení povětrnostní situace ( silný vítr 8m/sec.) se musí přerušit práce. Zhotovitel zajistí bezpečnost všech fyzických osob zdržujících se na staveništi.

14. Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce

Bourací práce se budou provádět ve větším rozsahu hlavně na střeše, krytina, krovy apod.

15. Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany,

Pro opravu střechy použít potřebné OOPP, dočasné stavební konstrukce lze používat pouze takové, které odpovídají  ČSN 73 8101 při dodržení odstupové vzdálenosti pro chráněný prostor – práce ve výškách. Lešení musí být zhotoveno odborně způsobilou osobou, musí mít okopovou hranu min.15 cm vysokou (možno i zakrytí sítí), a označeno nosností jednoho pole, pokud nebude využíváno jen pro výstup na úroveň střechy.                                                     Zhotovitel lešení jej předá písemně uživateli.                                                       Lešení musí být ukotveno ke zdi a v podlahách nesmí být nebezpečné mezery které mohou způsobit propadnutí pracovníka. Pro vstup na pracovní plochy se použije žebřík, schody, plošina apod. Je zakázáno používat žebříky jako přechodové můstky nebo podpěrné konstrukce. Délka dřevěných sbíjených žebříků se zdvojenými postranicemi nesmí přesáhnout 3.5 metru. Práci na lešení nebo žebříku je nutno přerušit při rychlosti větru nad 8m/sec, při zhoršené viditelnosti méně než 30 m   Zajištění pracovníků proti pádu z výšky z volných okrajů střechy a podlahy, pokud nelze jinak (např. překážkou z materiálu o výšce nejméně 110 cm) se provádí pomocí osobního ochranného pracovního prostředku , kterým jsou polohovací systémy, systémy zachycení pádu nebo samonavíjecí systémy.

Zaměstnanec se musí před použitím  OOPP proti pádu z výšky  přesvědčit o kompletnosti a nezávadném stavu prostředku. Vhodnost typu prostředku proti pádu z výšky stanovuje technologický postup nebo stavbyvedoucí, včetně určení konkrétních kotevních bodů, které musí být ve směru pádu dostatečně odolné ! Pro práce ve výškách musí mít každý zaměstnanec zdravotní prohlídku od smluvního lékaře, netrpí-li závratí apod. Pro práce ve výškách bude kolem objektu vyznačen ohrožený prostor ve vzdálenosti min. 2,5 metry od volného okraje pracoviště nebo zdi objektu. Použití horolezecké techniky se nepředpokládá. Povinností zaměstnavatele je pracovníky proškolit, ale hlavně prokazatelně seznámit s použitím přiděleného OOPP. Materiál, nářadí apod. při práci ve výškách musí být zajištěn proti pádu, sklouznutí, shození jak během stavebních prací, tak po jejich ukončení. Totéž platí pro případný výskyt eternitové desky, hřebíky, šrouby a jiné spojovací součásti – úprava pracovního oděvu, brašna atd. Zaměstnance pracující na střeše má zaměstnavatel  povinnost chránit proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů a propadnutí střešní konstrukcí. Proti pádu do světlíků, technologických a jiných otvorů zaměstnavatel použije vhodné přikrytí, které nelze lehce odsunout. Na žebříku lze provádět jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce pomocí ručního nářadí a jedné osoby – zákaz platí pro motorové pily a pneumatické nářadí.  Přesah žebříku nad výstupní plošinu je 1,1 m. Při vertikální dopravě materiálu pomocí kladky. používat ochranu hlavy

- Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, např. během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami (zákaz vstupu nepovolaných osob, mim,o provoz apod.)

- Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce

V Jihlavě 7.4.2026

Zpracoval: Jan Kottink, KOO BOZP

č. osv. ZEKA/1079/KOO/2024

Výběr základních právních předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb. -kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu                               zdraví při práci na staveništi

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a                              používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se  stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci s azbestem § 21 odst. 6 a 7, včetně novely od 1.1.2026

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 322/2025 Sb. - o způsobu evidence úrazů,  a zasílání záznamu o úrazu

NV č. 276/2015 Sb. - o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb.  - kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních značek a                               zavedení signálů

zákon č.250/2021 Sb., o bezpečí. práce v souvislosti s provozem VTZ a změně souvisejících zákonů                                                                                                                                                   NV č.194/2022Sb.- o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice - osoba poučená dle § 4 má být školena o právních a ostatních předpisech BOZP, z rizik na elektrických zařízeních a první pomoci a její znalosti musí být ověřeny.                                                                                                                          NV č.193/2022 Sb  o vyhrazených  zdvihacích  zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy doprav. Prostředky

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zákon č. 283/2021 Sb. - stavební zákon

Vyhláška č. 268/2009 Sb.  - o technických požadavcích na výstavbu

Zákon č. 133/1985 Sb. -  o požární ochraně

Vyhláška č. 246/2001 Sb. - o stanovení podmínek požární bezpečnosti a požární prevence

Příloha č.1

ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZHOTOVITELŮ S  PLÁNEM  BOZP  A  S  RIZIKY

ZÁPIS

o vzájemném seznámení s riziky mezi jednotlivými zhotoviteli

a s Plánem BOZP

Název stavby : Výměna střešní krytiny

Místo stavby :   DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava

Zadavatel - investor : Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava

Datum seznámení s riziky :

Název firmy - zhotovitele       pracovní činnost         jméno, příjmení, podpis 									   seznámené osoby ________________________________________________________________

zhotovitel                                         ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že byl prokazatelně seznámen s riziky poškození zdraví zaměstnanců, která vznikají při činnosti jiných zhotovitelů na staveništi. V souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006Sb. - zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, byl zadavatelem stavby pověřen provádět opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci koordinátor BOZP na staveništi.

Seznámení s riziky na staveništi provedl :     ----------------------------      		                                                                             stavbyvedoucí