„ Dostupné nájemní bydlení – městské domy – projektová a inženýrská činnost “

Dostupné nájemní bydlení – městské domy - Jiráskova, K. Světlé, B. Němcové, Jihlava – Revitalizace areálu

(projektové a inženýrské práce)

Jedná se o vypracování projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti (zajištění dokladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy) pro níže uvedenou a popsanou akci.

Stručný popis:

Statutární město Jihlava je vlastníkem „městských domů“ – domů s pečovatelskou službou Jiráskova 18-20-22-24-26, Karoliny Světlé 7-9-11-13-15, Boženy Němcové 2-4 v Jihlavě. Tyto bytové domy byly vystavěné podle plánu Ing. Aloise Janáčka klasickým zděným způsobem v 30. letech minulého století. Jedná se o čtyři troj-bloky stavebně a konstrukčně spojených domů se samostatnými vchody bez funkčního a dispozičního propojení. Domy jsou čtyřpodlažní (1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP). Až do roku 2000 měly charakter standardních nájemních domů a bytů. V letech 2001 – 2003 byly realizovány dílčí stavební úpravy (výměna ZTI, oprava koupelen, výměna rozvodů plynovodu, apod.) a vytvoření nebyt. prostor pro činnost pečovatelské služby – poté domy získaly oficiální statut „domů s pečovatelskou službou“. Od roku 2003 byly kromě celkové výměny všech oken (realizováno v letech 2009 – 2010) a celkové opravy střechy na domech Jiráskova 18-20-22 realizovány pouze běžné a drobné opravy a jednotlivé opravy bytových jednotek. V současnosti se v těchto domech nachází celkem 138 bytových a 4 nebytové jednotky. Všechny bytové jednotky jsou o velikosti 1 + 1. Technický stav a standard těchto domů však neodpovídá dnešním požadavkům a potřebám daného bytového charakteru (viz prezentace - příloha č. 3 – hlavní a zásadní problematické okruhy). Záměrem vlastníka je proto provést celkovou revitalizaci tohoto areálu, v rámci které se předpokládá zachování dominantní funkce bytových domů pro nájemní bydlení s možným minoritním podílem nebyt. prostor – doplňkové služby) s opětovným využitím bytových jednotek pro seniory, ale dále i pro jiné cílové skupiny osob.

Areál Městských domů v Jihlavě představuje ucelený bytový soubor z 30. let. 20. století, situovaný mezi ulicemi Jiráskova a Karolíny Světlé. Příčně je areál ohraničen oplocením sousedních pozemků na jihovýchodě a ulicí Boženy Němcové na severozápadě. Jedná se o čtyři shodné bytové objekty ve tvaru písmene „U“, každý o třech samostatných sekcích, uspořádané symetricky do dvou polootevřených bloků s vnitřními dvory, které ukončují podélnou průhledovou osu, zatímco příčnou osu mezi dvěma bloky tvoří pobytová zahrada. Všechny sekce jsou přístupné jak po obvodech bloků, tak z vnitřních dvorů, dopravně je areál napojen z ulice Jiráskovy dvěma vjezdy po stranách ústřední pobytové zahrady. Domy mají tři nadzemní a jedno podzemní podlaží a jsou kryty valbovými střechami s neobytným půdním prostorem.

V domech se nacházejí nájemní byty 1+1, v roce 2003 byly vybrané byty adaptovány na nebytové prostory pro činnost pečovatelské služby, a domy tak získaly oficiální statut „domů s pečovatelskou službou“. Cílem studie je prověřit možnost dispozičních úprav bytů ve smyslu současného základního standardu, který bytové jednotky postrádají – především zřízení oddělených koupelen v jednotlivých bytech, ale také bezbariérovosti. Po úpravách se předpokládá nadále využití jako nájemní bydlení, a to jak pro seniory, tak i pro jiné cílové skupiny (např. startovní byty apod.), proto byly hledána vhodná míra flexibility bytových jednotek.

V průběhu vzniku studie se zadaný stavební program ustálil na přístavbě výtahů u dvou bočních křídel každého z domů, kde asymetrická dispozice umožňuje nevýrazné umístění hmoty výtahu v koutě dvora, lepší provozní návaznost i zachování přísné osové symetrie bloku, a zároveň se podíl bezbariérových bytů (v přízemí sekcí přístupných stávajícími rampami) jeví jako dostatečný. Zbylé byty v bočních křídlech nejsou navrženy jako bezbariérové, ale mají všechny bezbariérový přístup (výtahem přístupným i z úrovně dvora).

Podstatou úprav všech bytů je přestavba hygienického zázemí a navazujících kuchyňských koutů. Stávající byty s hygienickým standardem z 30. let 20. století mají z předsíněk přístupné toalety a dodatečně zřízené hygienické kouty (umyvadla, vany nebo sprchové kouty a plynové ohřívače) přímo v kuchyních. Studie navrhuje nové koupelny s WC a kuchyňské kouty na místě zrušených WC a stávajícího prostoru kuchyní. V předsíňkách jsou navrženy nové úložné prostory. Návrhem vznikají 4 typy bytů, s dílčími odlišnostmi dle bezbariérových úprav. Kvůli odlišné orientaci je variabilně řešen rohový byt bočního křídla navazující na středové křídlo u domů na ul. Karolíny Světlé a Jiráskově. U stávajících zasklených lodžií nad vstupy přičleněných k jednotlivým bytům je nově variantně navrženo rozšíření společných prostor (protažení chodby až k fasádě), nebo zřízení spojené lodžie přístupné ze společných prostor chodby. Potenciální zasklení by mělo být lehkou exteriérovou formou, stávající uzavření tepelně izolačním oknem se u nevytápěného prostoru nedoporučuje.

U nárožních a štítových bytů jsou navržena nová okna pro lepší prosvětlení a vizuální kontakt s okolní zelení v exteriéru, vyjma sekcí v ul. B. Němcové, kde se výhledově počítá s dostavbou multifunkčního krčku na místě stávajících garáží, jenž by mohl areál doplnit o společenské zázemí. Nová okna souvisí i s možností rozdělit stávající velkou místnost nárožního bytu na dva pokoje.

Uvažované úpravy počítají i se zateplením obvodových stěn domů, které studie nezobrazuje.

V domech je dochována řada původních detailů jako vchodové a interiérové dveře a masivní obložkové zárubně, dvoukřídlé kyvné dveře ve společných prostorech, teracové podlahy, kukátka nebo mechanické zvonky v bytových dveřích. Tyto zdánlivě drobné a všední součásti vybavení představují nedílnou součást architektury domů, kterým propůjčují jejich jedinečnost a atmosféru, ale jsou také cenným dokladem řemeslné úrovně, dnes prakticky nenahraditelné v adekvátní kvalitě a životnosti. Proto tam, kde to přímo nevyžadují navržené stavební úpravy (např. vybourání příček), by měly být při přestavbách v maximální míře zachovány respektive repasovány.

Požadavky na projektové práce:

Požadavky na stupně PD:

1) dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti

2) dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr a rozpočtu

Rozsah požadovaných projektových prací:

Projektové práce naváží na architektonickou studii dispozičních a venkovních úprav zpracovanou Útvarem městského architekta (ÚMA). Studie vznikla v kooperaci zainteresovaných odborů a vedení města v průběhu roku 2023 dle aktuálních představ využití a spolufinancování z dotačních titulů. V průběhu projektových prací může být zadání v souvislosti s aktuálními požadavky vhodných dotačních titulů za účasti ÚMA dále upřesněno.

Dispoziční změna bytových jednotek – vestavba koupelen:

Vytvoření koupelen jako samostatných místností, související úprava dispozice bytů, výstavba stěn, osazení dveří, úprava podlah, provedení části nových a úprava stávajících rozvodů ZTI, osazení sprchových koutů/van, osazení umyvadel, osazení otopných těles, osazení pračkových ventilů a odtoku pro pračku, obložení stěn koupelen, položení dlažeb do koupelen, provedení vnitřních omítek a maleb koupelen, provedení rozvodů el. instalace koupelen vč. koncových prvků (vypínačů a osvětlení), úprava podlah kuchyní po vestavbě koupelen, demontáž původních van/sprchových koutů a umyvadel vč. zapravení, související a doprovodné práce.

Související stavební úpravy bytových jednotek:

Celková výměna silových rozvodů elektro vč. koncových prvků, nové skladby podlahových konstrukcí, montáž nových kuchyňských linek, celková výměna silových rozvodů elektro vč. koncových prvků (vypínače, zásuvky) až po jednotlivé bytové el. rozvaděče, opravy vnitřních omítek, celkové výmalby, repase/výměny hlavních bytových dveří, osazení el. vrátných vč. přívodu k hlavním domovním dveřím, osazení domácích telefonů,

Související stavební úpravy společných částí domu:

Oprava podlah v suterénních prostorách, oprava vnitřních omítek a maleb v suterénních prostorách, výměny dveří v suterénních prostorách, zazdění komínových zděří, vybíracích a vymetacích otvorů, opravy omítek a nové výmalby chodeb a schodišťových prostor, provedení nových rozvodů pro sdělovací techniku vč. osazení koncových zásuvek v jednotlivých bytech, repase/výměna hlavních domovních dveří z uliční i dvorní části.

Zřízení centrálních kotelen (vždy jeden zdroj pro troj-blok domů), provedení nových rozvodů ÚT:

Dodávka nových kondenzačních kotlů, osazení centrálního rozdělovače, osazení související strojní a technologické části kotelny, provedení nového přívodu plynu do kotelny, vyvložkování komínových průduchů pro kotle, provedení systému měření a regulace, osazení prvků pro ohřev teplé užitkové vody, stavební úpravy prostor kotelny (oprava vnitřních podlah a omítek, osazení protipožárních dveří, provedení systému pro odvod kondenzátu, apod.), provedení nových rozvodů ÚT v domech vč. osazení otopných těles termostatickými hlavicemi, zajištění prvků vedoucích k možnému rozúčtování tepelné energie, souvisejí a doprovodné práce.

Alternativně je možné pro zajištění centrálních dodávek tepla do jednotlivých troj-bloků domů uvažovat s osazením tepelných čerpadel – viz dále bod Snížení energetické náročnosti domů – níže.

Provedení nových rozvodů TUV vč. souvisejících prací:

Provedení nových rozvodů stoupacího vedení teplé užitkové vody z jednotlivých kotelen – vč. zřízení centrálního ohřevu TUV, provedení nových rozvodů TUV v bytových jednotkách do kuchyní a koupelen, osazení vodoměrů TUV pro jednotlivé byty, opravy obkladů a omítek, související a doprovodné práce.

Osazení elektrických sporáků + posílení rozvodů elektro:

Demontáž a likvidace stávajících plynových sporáků, dodávka nových elektrických sporáků, provedení nového rozvodu elektro v bytových jednotkách (samostatný přívod) z hlavních bytových rozvaděčů k el. sporákům vč. samostatného jištění, související a doprovodné práce.

Vestavba/přístavba výtahů vč. souvisejících stavebních úprav:

Dispoziční úprava bytových domů spočívající ve zřízení výtahových šachet v 8mi z celkem 12ti  domů, osazení výtahových dveří na jednotlivých patrech, dodávka nových výtahů vč. související technologie, výstavba strojoven výtahů, související úpravy stavebních částí domů – zřízení vstupů do výtahů u jednotlivých podlaží a z venkovní/dvorní části.

Celková oprava střešních plášťů (mimo trojbloku domů Jiráskova 18-20-22):

Demontáž a likvidace stávajících střešních krytin, oprava konstrukcí krovů, nová skladba střešní krytiny, pokládka nové střešní krytiny, výměna klempířských prvků střech, osazení nových výlezových oken, oprava popř. rekonstrukce hromosvodů, oprava komínových těles, související a doprovodné práce.

Dodatečná izolace suterénního zdiva:

Odkopání zeminy kolem obvodového zdiva na úroveň základové spáry, provedení drenážního systému, provedení dodatečné izolace suterénního zdiva, zához rýhy, provedení nového okapového chodníku.

Snížení energetické náročnosti domů:

Níže uvedené požadavky musí zpracovatel dokumentace navrhnout tak aby jednotlivé dílčí části a soubor částí vyhovoval možnému spolufinancování z dotačních titulů. Přednostně je uvažováno s dotačním titulem programu Nová zelená úsporám pro bytové domy. Navrhované opatření mají být navrženy tak aby budova plnila dotační kritéria programu a cílila na dotaci z oblasti „Optimální“.

Přednostně je uvažováno o možném

- Zateplení obvodových plášťů domu

- Zateplení stropních/podlahových konstrukcí nad suterénem

- Zateplení střešního pláště budov potažmo stropní konstrukce k nevytápěným půdním prostorům

- Zateplení vnitřních konstrukcí na rozhraní vytápěných a nevytápěných prostor

- Výměna vchodových a vedlejších dveří za nové vyhovující normě ČSN 730540-2

- Alternativní vyčíslení úspor a dotace případné výměny okenních výplní

- Osazení tepelných čerpadel jako možného zdroje pro dodávku tepla

- Osazení úporných vodovodních baterií do všech bytových jednotek

- Instalace nového osvětlení s technologií LED

- Prověření možného osazení fototermických nebo termických panelů na střešní konstrukce vč. případného osazení a provedení souvisejících rozvodů

- Návrh systému pro hospodaření s dešťovou vodou – návrh systému akumulace dešťových vod vč. jejich druhotného využití (např. zálivka pro okol zeleň, apod.)

Výše uvedené opatření požadujeme nejprve porovnat z hlediska jejich ekonomické efektivity, tj. porovnání nákladů na samotnou realizaci tohoto opatření, výši předpokládaných úspor včetně vyčíslení případné dotace. Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o případném zapracování jednotlivých energeticky úsporných opatření do jednotlivých stupňů PD, až po vyhodnocení ekonomické efektivity. Zadavatel dále upozorňuje na fakt, že v průběhu jednotlivých stupňů PD, může do jednání vstoupit třetí osoba v podobě energetického specialisty, která v součinnosti se zpracovatelem PD bude podnikat kroky k úspěšné přípravě projektu dle dotačních podmínek.

Stavení úpravy stávajících nebytových prostor v domech, užívaných Integrovaným centrem sociálních služeb (dále jen ICSS)

V roce 2003 byly, pro přiznání oficiálního statusu těchto domů jako „domy s pečovatelskou službou“ na místo původních bytových jednotek ve vchodech Jiráskova 22, Jiráskova 24 a Karoliny Světlé 13, vždy na úrovni 1. NP zřízeny nebytové prostory pro činnost tehdejší pečovatelské služby – současného integrovaného centra sociálních služeb, a to konkrétně:

Jiráskova 22 – zázemí pro pečovatelky

Jiráskova 24 – středisko osobní hygieny

Karoliny Světlé 13 – výdejna jídel (původní účel, současný účel pronájem jinému subjektu)

Karoliny Světlé 11 – Klub seniorů

Viz příloha č. 7 – Pasporty nebyt. prostor využívaných ICSS

Po dvacetiletém provozu (z toho nebyt. prostory v domě Karoliny Světlé 13 již několik let ICCS vůbec neprovozuje, ale tyto prostory nyní slouží jako zázemí pro jinou neziskovou organizaci) však tyto prostory svojí dispozicí a vybaveností neodpovídající současným potřebám a standardům pro zajištění odpovídajících sociálních služeb. Kromě výše popsaných stavebních úprav, které jsou společné pro všechny domy v této lokalitě vč. těchto nebytových prostor (např. zřízení centrálního vytápění a ohřevu teplé užitkové vody, apod.) požadujeme dále do projektu navrhnout tyto možné stavební popř. dispoziční úpravy jednotlivých prostor:

Jiráskova 22:

Tento stávající prostor je nadále pro zázemí zaměstnanců ICCS nevyhovující. V rámci stavebních úprav je jej tedy možné zrušit a nově v těchto prostorách vytvořit bytovou jednotku, popř. tyto prostory přičlenit k nějaké ze stávajících bytových jednotek na úrovni 1. NP.

Jiráskova 24:

Vybudování nového střediska osobní hygieny (samostatná místnost pro koupelnu, samostatná místnost pro pedikúru, zázemí pro zaměstnance, včetně hygienického zázemí (WC, sprcha, kancelář).

Stávající prostory jsou plošně a dispozičně nevyhovující. Ideální by bylo, aby bylo toto středisko osobní hygieny bylo nově vytvořeno na celé úrovni 1. NP (snažní přístup klientely) vč. vytvoření nové dispozice, která bude odpovídat výše definovaným potřebám těchto prostor. Nově vytvořené zázemí pro zaměstnance by pak mělo být od samotného střediska osobní hygieny samostatné oddělené s vlastním vstupem, avšak s možností přímého průchodu ze zázemí do střediska osobní hygieny tak, aby nemusel pohyb personálu ICSS probíhat přes společné prostory domu. Součástí návrhu by rovněž mělo být i vybavení prostor potřebným mobiliářem a hygienickým zařízením pro zamýšlený provoz. U objektu se zřízena mobilní plošina pro imobilní, ovšem současný hlavní vstup do domu, parametry spol. prostor a vstup do stávajících prostor střediska osobní hygieny již není bezbariérově přístupný, je žádoucí, aby byly provedeny stavební úpravy, které zajistí bezbariérový přístup do tohoto nově vybudovaného střediska osobní hygieny celou komunikační trasou.

Karoliny Světlé 13:

Vybudování zázemí pro vzdělávání neformálně pečujících. V celém kraji Vysočina toto zázemí není zbudování. Sloužilo pro setkávání a vzdělávání těch, kteří doma ve svém prostředí pečují o blízké osoby. V těchto prostorách bylo v minulosti zázemí pro výdej obědů. Tím, že přestal být prostor využíván, neměli jsme v té době žádné využití. Nyní by tedy mohl být místem pro neformálně pečující, kde by jim byly poskytovány jak teoretické informace (např. ohledně zdravotního stavu) nebo praktické ukázky nácviku péče o imobilní, přesuny, polohování apod.  Lze uvažovat i o odborném poradenství – jak vyřídit různé dávky, co a kde podat, jak postupovat atd. Vytvořit prostředí pro předávání informací o poskytování paliativní péče lidem zvenku (v rámci poradenství apod.). Je možné vytvořit prostředí např. i pro fyzioterapii, ergoterapii apod. A to nabízet stávajícím klientům či lidem zvenku. Tyto činnosti by byla organizace schopna zajistit v rámci vlastních zaměstnanců. Obecně je zde v rámci těchto úprav možné navrhnout změnu dispozice stávajících nebyt. prostor vč. jejich rozšíření až na celé 1. NP, opět tak, aby prostorově a dispozičně tyto prostory odpovídali popsanému účelu budoucího plánovaného využití.

Karoliny Světlé 11:

Předpokládá se využití těchto nebytových prostor k dosavadnímu účelu – tj. zázemí klubu seniorů-

Provedení stavebních úprav souvisejících s výše popsaným zadáním, dále kompletní opravy vnitřních omítek a maleb, popř. další možné stavební úpravy dle návrhu a posouzení zpracovatele PD.

Rekultivace vnitrobloků

Vytvoření (dle přílohy zadání) nových míst pro parkování osobních automobilů, vybudování nového zázemí pro možný venkovní pobyt osob (altány, lavičky, apod.), vytvoření zelených ploch, vytvoření odpočinkové zóny, nová výsadba ve vnitroblocích, vhodné odclonění středové části od ul. Jiráskova (např. vybudování prodejního kiosku, architektonický prvek, umělecké dílo, apod.) (vysoká frekvence autoprovozu), provedení nových zpevněných ploch pro pohyb pro pěší, vytvoření nových ploch pro nádoby na TDO.

Současný stav

Okolí bytových domů bylo už v době jejich výstavby koncipováno v úzké kompoziční vazbě na architekturu. Zahrnuje zejména tři hlavní pobytová těžiště: intimnější prostory dvorních traktů, vymezených samotnými budovami, a prostor zahrady, ležící na pomyslné příčné ose mezi domy.

Prostory dvorů fungují dnes v podstatě jako parkoviště bez jasně vymezeného systému parkování. O poptávce po naplnění pobytové funkce zde svědčí vybavení jako lavičky, stůl, židle a slunečníky, které sem sami obyvatelé umisťují - vzhledem k provozu dnes využívají plochy při fasádách domů. V některých místech se zde vyskytují také květiny, které zřejmě také vysazují sami obyvatelé.

Zahrada, nacházející se v prostoru mezi dvěma bytovými domy, byla založena dle dobového úzu na formálním kompozičním vzorci jako symetrický obdélník, tvořící příčnou osu, křížící spojnici obou dvorů. Plocha zahrady tvoří terénní mezistupeň výškových úrovní dvou domů, přístupný směrem od nich po třech schodištích na každé straně. Prostor zahrady je vymezen stříhaným živým plotem a rytmizován alejí hlohů a sekvencí solitérních keřů, se kterými se po vnitřním obvodu zahrady střídají lavičky.

Popis návrhu

Cílem návrhu úpravy okolí bytových domů je zvýšení jejich pobytovosti, zvětšení podílu zelených ploch i rozšíření nabídky aktivit například o zařízení pro dětskou rekreaci nebo prodejní kiosek.

Prostory dvorů obou domů jsou řešeny téměř identicky: v těžišti každého křídla je umístěná pergola, která zde poskytne stín a zázemí pro pobyt obyvatel, odcloněný od pohledů z oken vyšších pater domů.

Pergolu obklopují záhony, které mohou být poskytnuty samotným obyvatelům k pěstování květin nebo i zeleniny. Pro tento účel bude potřeba řešit záchyt dešťové vody k zálivce.

Ve vazbě na vjezd do prostoru dvorů jsou po obou stranách uvažována kolmá parkovací stání, při vjezdu pak stání podélná.

Zahrada na pomyslné příčné ose mezi oběma domy je v návrhu zpřístupněna také bezbariérově prostřednictvím ramp, které nahrazují čtyři ze šesti přístupových schodišť. V zahradě byla doplněna místa k pobytu a plocha s prvky dětského hřiště.

Od prostoru ulice Jiráskova zahradu v návrhu odděluje navržená půl oválná stavba prodejního kiosku, který zároveň poskytne přístřešek pro zastávku MHD.

Návrh zachovává v maximální možné míře stávající zeleň a doplňuje záhony s půdopokryvnými rostlinami ať už v podrostu stávajících stromů, nebo na otevřených prostranstvích.

Požadavky Odboru životního prostředí:

Odpadové hospodářství

V rámci revitalizace požaduje OŽP vybudování dvou kontejnerových stání na obou stranách vnitrobloku, aby byly kapacitně zajištěny oba bloky a splněna docházková vzdálenost ke kontejnerům. V každém stání budou umístěny 2 x 1100 l kontejnery na směsný komunální odpad a 5 x 1100 l  kontejnery na tříděný odpad. Kontejnerová stání musí být dostupná pro svozovou techniku a povrch komunikace uzpůsoben zvýšené hmotnostní zátěži.

Správa zeleně

V rámci stavebních úprav daného areálu městských domů správce veřejné zeleně požaduje zrušení všech živých plotů směrem do ulice Jiráskova.  Na nárožích bez oken je možno nahradit tvarované živé ploty soliterním keřem nebo malým stromem.

V maximální možné míře zachovat vzrostlé stromy a nezpevňovat plochy pod okapovou linií stromů. Týká se to především vzrostlého jírovce ve vnitrobloku a jasanů v parkové části.

Do centrálního parčíku nepřidávat druhou řadu stromů a ponechat stávající linie stromů.

Květinové záhony ve správě veřejné zeleně minimalizovat stejně jako výsadbu tvarovaných keřů, tak aby se údržba zbytečně neprodražovala a výsadba byla udržitelná a udržovatelná.

Zvážit potřebu dětského hřiště a stavbu stánku směrem do ulice Jiráskova – jelikož by došlo ke zvýšení nákladů na úklid ploch.

Dřeviny pokácené z důvodů jejich špatného zdravotního stavu nahradit vhodnou výsadbou.

Požadavky na inženýrské práce:

Zajištění stanovisek správců inž. sítí a dotčených orgánů státní správy, zajištění vypracování Požárně-bezpečnostních řešení objektů, popř. dalších potřebných dokladů a dokumentů.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude oceněný rozpočet a výkaz výměr.

Další podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy o dílo.

Projekčně bude řešen areál jako jeden ucelený celek, avšak v rámci projektu požadujeme zpracovat možnou etapizaci realizaci na čtyři samostatné etapy a to takto:

1. etapa – trojblok domů Karoliny Světlé 13-15-Boženy Němcové 4 vč. odpovídají části vnitrobloku

2. etapa - trojblok domů Jirákova 24-26-Boženy Němcové 2 vč. odpovídají části vnitrobloku

3. etapa - trojblok domů Karoliny Světlé 7-9-11- vč. odpovídají části vnitrobloku

4. etapa – trojblok domů Jiráskova 18-20-22 vč. odpovídají části vnitrobloku a vč. společného středového vnitrobloku

Odpovědné veřejné zadávání:

Zadavatel preferuje, aby zhotovitel zajistil, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden student vysokoškolského studia se zaměřením projektové a inženýrské práce, a dalších příbuzných oborů. V případě, že zhotovitel umožní takovou praxi, doloží ji písemným potvrzením příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.

Zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, zhotovitel je dále povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

Nedílnou součástí tohoto zadání jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Dokumentace zaměření stávajícího stavu let 1989-1990 (OSP Jihlava) (ZSS neobsahuje domy Karoliny Světlé 9 a 11)

Příloha č. 2 – Studie změny vytápění z roku 2008 (nerealizováno) (PROFat+EKIS, spol. s r.o.)

Příloha č. 3 – Prezentace předmětného areálu z roku 2023 (Majetkový odbor MMJ)

Příloha č. 4a – 4b – Studie dispozičních a venkovních úprav z roku 2023 (Útvar městského architekta MMJ)

Příloha č. 5a – 5l – Průkazy energetických náročností budov

Příloha č. 6 – Energetický audit z roku 2006

Příloha č. 7 – Pasporty nebyt. prostor využívaných ICSS