PŘÍLOHA č. 3

Technické zadání zakázky na dodávku diskových polí

- Níže uvedené specifikace představují minimální požadavky na poptávaný hardware.

- Zadavatel požaduje, aby veškeré dodané zboží (hardware i software) bylo nové a výrobcem určené pro český trh. Dodávka jiného, použitého či repasovaného zboží je nepřípustná.

- U všech položek požadujeme záruční dobu minimálně 60 měsíců, není-li u jednotlivých zařízení požadovaná jiná záruční doba (uvedena u jednotlivých konkrétních položek).

A - 2 ks – Diskové pole

Hardwarová konfigurace:

Procesor:

- Hodnota benchmarku na http://www.cpubenchmark.net minimálně 8550 (údaje platné ke dni vypsání VZ)

- CPU architektura 				64-bit

- Počet jader 					4

Paměť:

- Počet paměťových slotů 			2

- Požadovaná kapacita paměti		32 GB DDR4 ECC UDIMM (připouští se dodávka příslušné konfigurace paměťových modulů bez osazení do skříně)

Úložiště:

- Počet slotů pro osazení pevných disků	12

  - Kompatibilní typ disku  			3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD

  - Maximální interní hrubá kapacita 	240 TB

- Možnost připojení rozšiřující jednotky (Rozšiřující jednotka není součástí poptávky)

  - Počet šachet pevného disku		24 s použitím rozšiřující jednotky (není poptávána)

  - Maximální hrubá kapacita 		480 TB s použitím rozšiřující jednotky (není poptávána)

- Velikost jednoho svazku			200 TB

- Disky vyměnitelné za provozu 		Ano

Externí porty:

- RJ-45 1GbE LAN port 			2 (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover)

- RJ-45 10GbE LAN port 			1 (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover)

- Port USB 3.0 				2

- PCIe 						1 x Gen3 x8 slot (x4 link)

Systém souborů:

- Interní zařízení 				Btrfs, EXT4

- Externí zařízení 				Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT

Další parametry:

- Provedení					RACK max 2U

- Podpora instalace do skříně 		dodávka montážních lyžin a příslušenství

- Napájecí zdroj					2 x 350W

- Režim otáček ventilátoru 			Vysokorychlostní režim, Chladný režim, Tichý režim

- Snadno vyměnitelný systémový ventilátor	Ano

- Zotavení po ztrátě napájení			Ano

- Plánované zapnutí/vypnutí			Ano

- Probuzení přes LAN / WAN			Ano

- Certifikace:						EAC, VCCI, CCC, RCM, KC, FCC, CE, BSMI, CE, UKCA, UL

Software:

Správa úložiště:

- Počet interních svazků 				64

- Počet cílů iSCSI Target 				128

- Počet jednotek iSCSI LUN 			256

- Klon/snímek jednotky iSCSI LUN, Windows ODX

- Podpora mezipaměti SSD pro čtení/zápis (White Paper)

- SSD TRIM

- RAID Group

- Podporovaný typ RAID

  - Basic

  - JBOD

  - RAID 0

  - RAID 1

  - RAID 5

  - RAID 6

  - RAID 10

- Migrace svazku RAID

- Basic to RAID 1

- Basic to RAID 5

- RAID 1 to RAID 5

- RAID 5 to RAID 6

- Rozšíření svazku pomocí větších pevných disků

- RAID 1

- RAID 5

- RAID 6

- RAID 10

- Rozšíření svazku přidáním pevného disku

- JBOD

- RAID 5

- RAID 6

- Global Hot Spare podporuje RAID typu

- RAID 1

- RAID 5

- RAID 6

- RAID 10

Souborové služby:

- Souborový protokol 					CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV/Rsync

- Počet souběžných připojení CIFS/AFP/FTP 		2000

- Integrace s Windows ACL (Access Control List)

- Ověření pomocí NFS Kerberos

Účet a sdílená složka:

- Počet místních uživatelských účtů 		2 048

- Počet místních skupin 				256

- Počet sdílených složek 				512

- Počet synchronizovaných operací se sdílenými složkami 	32

Syslog server:

- Počet Syslog událostí za vteřinu 			1000

Síťové protokoly:

- SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV

Podporované prohlížeče pro webovou správu:

- Chrome

- Firefox

- Edge

- Internet Explorer 10 a novější

- Safari 10 a novější

- Safari (iOS 10 a novější)

- Chrome (Android 6.0 a novější)

Podporovaný jazyk webové správy: 			Čeština, Angličtina

Snapshot Replication:

- Maximální počet snímků na sdílenou složku 	1024

- Maximální počet snímků systému 			65536

B - 25 ks – Pevný disk pro diskové pole

- Kapacita: 		20TB

- Typ disku: 		3,5"

- Rozhraní: 		SATA III, rychlost čtení 281 MB/s čtení i zápis

- Přenosová rychlost: 	281 MB/s

- Technologie zápisu:	CMR

- Počet otáček: 		7200

- Vyrovnávací paměť: 	min. 512 MB

- Provozní teplota: 	5 - 60 °C

- Plně kompatibilní s diskovými poli poptávanými v položce A

- Připouští se dodávka disků bez montáže do diskového pole

Příklad řešení:

Výše uvedené požadavky splňuje například:

Položka A – 2ks diskové pole:

- 2x Synology RS2423RP+

- 2x Synology RKS-02 Rack Rail kit

- 4x D4EU01-16G DDR4 ECC UDIMM

Položka B – disky pro diskové pole:

- 25x HDD Synology HAT5310-20T