Jihlava

ul. Holíkova, Musilova, Krajní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma

- oprava povrchů komunikace v ul. Holíkova 
a Musilova

Dokumentace pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECNICKÁ ZPRÁVA

- DATUM :   05/2022

- ČÍSLO ZAKÁZKY :  2620

VYPRACOVAL :

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o zastavěnou část města Jihlava s oboustrannou zástavbou rodinných domů. Rozsah opravy stávajících chodníků a místních komunikací je jednoznačně dán stávajícími plochami.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem

Ohledně opravy povrchů chodníků a komunikace nebylo zatím vydáno žádné rozhodnutí. Povolení bude řešeno formou Ohlášení stavby.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Návrh opravy místních komunikací a chodníků byl proveden v souladu se stávajícím platným územním plánem, Jihlava

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření

Na uvedenou stavbu nebyl proveden žádný průzkum.

e) ochrana území podle jiných právních předpisů1)

Uvedená stavba se nenachází v městské památkové zóně. Nenachází se v ochranném pásmu vodních zdrojů a ani ve zvláště chráněném území, poddolovaném území, záplavovém území.

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Stavbou nebudou změněny odtokové poměry v území.

g) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba nevyžaduje.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba nevyžaduje.

i) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Opravy chodníků budou navazovat na předcházející rekonstrukce a opravy v rámci kterých byl řešen bezbariérový přístup.

j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Daná stavba je vázaná na podmiňující stavbu a tou je rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Jedná se zároveň o související stavbu. Předpokládá se dle požadavků investora, že rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizačních stok bude provedena ve dvou etapách. Tomu je přizpůsobena následná etapizace návrhu opravy ploch místních komunikací a chodníků v dané lokalitě.

k) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Jihlava. Jejich seznam je zpracován tabelárně na konci této souhrnné technické zprávy.

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Ochranné pásmo nebude stanoveno.

m) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Nejsou stanoveny

n) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby není navrženo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o opravu stávajících komunikací a chodníků, přičemž u komunikace bude provedena celoplošná oprava obrusných vrstvy a u chodníků výměna dlažby včetně silničních a chodníkových obrub.

b) účel užívání stavby

Účelem je umožnění dopravní obslužnosti v dané lokalitě.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se stavbu trvalou

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Na uvedenou stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Při návrhu stavebních objektů byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů viz příloha E. Dokladová část.

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Jedná se o návrh opravy obrusných vrstev stávajících místních komunikací a o výměny dlažeb na stávajících plochách přilehlých chodníků v předmětném úseku. Stavbou nedojde ke změně parametrů uvedených dopravních staveb. Nevzniknou nová ochranná pásma.

Celková plocha opravovaných komunikací je 33102,5 m2.  V rámci etapovitosti stavby je oprava povrchů rozdělena na dvě etapy a to I. etapa 2006,8 m2 (1535,0 m2 - opravy komunikací nad výkopem vodovodu a kanalizace) a II. etapa 1095,7 m2 (796,4 m2 - opravy komunikací nad výkopem vodovodu a kanalizace).

Oprava povrchu místních komunikací bude spočívat v odfrézování obrusné vrstvy v tl. 
50 mm. Na očištěný podklad bude proveden postřik spojovací emulzí a následně pokládka asfaltobetonu v tl. 50 mm. Směrové a spádové poměry budou tedy zachovány stávající.

Oprava povrchů chodníků bude spočívat v záměně stávajících obrusných vrstev (betonová dlažba, kamenná dlažba, asfaltobeton) za betonovou zámkovou dlažbu - Cihla hladká přírodní  200x200 s výškou 60 mm a u vjezdů na přilehlé pozemky budou použity dlažební kostky z rozebrané přídlažby.

Obruba vozovky bude provedena ze silničního obrubníku s převýšením horní hrany o 100 mm nad přilehlým krajem asfaltu. Silniční obrubník bude ukládán do betonového lože s boční opěrou.

Napojení na již zrekonstruovaný úsek komunikace bude provedeno na zaříznutou začištěnou stykovou spáru se stávajícím krytem. Po uložení nové obrusné vrstvy bude spára ošetřena vyfrézováním komůrky šířky 10 mm a hloubky 25 mm a zalitím pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou.

Stávající přilehlé chodníky budou předlážděny, podkladní vrstvy budou vyměněny.

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod.,

Nejedná se o stavbu, která by byla chráněna podle jiných právních předpisů

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Během realizace stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastová fólie), odpadní stavební a obalové dřevo.

V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba stavbu provádět za největší opatrnosti a za přísného dodržování norem a nařízení. Musí být použito vhodné mechanizace v řádném technickém stavu a s použitím ekologických pohonných hmot a mazadel.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma.

Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů.

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.)

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Způsob likvidace

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	recyklace

15 01 02	Plastové obaly	recyklace

15 01 03	Dřevěné obaly	recyklace

17 01 01	Beton	recyklace

17 02 01	Dřevo	recyklace

17 02 02	Sklo	recyklace

17 02 03	Plasty	recyklace

17 03 02	Asfalt	uložení na skládku

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené v	uložení na skládku

17 05 03

17 09 04	Kanalizační trouby a šachty	uložení na skládku

20 03 01	Směsný komunální odpad	uložení na skládku

- - odfrézovaná obrusná vrstva místních komunikací bude odvezena k recyklaci

- rozebraný asfaltový povrch chodníků, včetně betonového podkladu bude odstraněn a odvezen k recyklaci

- stávající betonová dlažba bude odvezena k recyklaci

- stávající betonoví chodníkové a silniční obrubníky budou odstraněny a  odvezeny k recyklaci

- stávající přídlažba z kamenných kostek bude z části zpětně použita jako dlažba vjezdů na pozemky a zbývající  část bude skladována pro další možné použití

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaný termín výstavba je 2022 - 2023. Předpokládá se členění na etapy.

k) orientační náklady stavby.

Orientační náklady stavby jsou 19 mil. Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Rozsah opravy stávajících chodníků a místní komunikace je jednoznačně dán jejich stávajícími plochami.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Pro ucelenost s navazujícími úseky chodníků v dané lokalitě byla v rámci opravy navržena

betonová zámková dlažba - Cihla hladká přírodní  200x200 s výškou 60 mm a u vjezdů na přilehlé pozemky budou použity dlažební kostky z rozebrané přídlažby.

B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení

Technické řešení spočívá v zachování směrového a výškového uspořádání stávajících chodníků a místních komunikací. U komunikací dojde k opravě obrusné vrstvy a u chodníků k výměně dlažeb, včetně chodníkové a silniční obruby.

b) celková bilance nároků všech druhů energií

Vzhledem k charakteru stavby není uvažováno.

c) celková spotřeba vody,

Vzhledem k charakteru stavby není uvažováno.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Vzhledem k charakteru stavby není uvažováno.

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zajištění podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezbariérové úpravy:

Stavba chodníků je navržena v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V místech přerušení trasy chodníku v místě přechodu pro chodce bude provedena bezbariérová úprava – snížení obruby do úrovně 20 mm nad přilehlý kraj vozovky. Změna výšky obruby bude provedena přechodovým obrubníkem  ve sklonu maximálně 12,5 %.

Vodící linií pro nevidomé osoby bude chodníkový obrubník převýšený 60 mm nad přilehlý povrch chodníku.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Jedná se o místní obslužné komunikace

základní charakteristika :

- funkční skupina: C

- povrch chodníku bude z betonové zámkové dlažby

- povrch vozovky z asfaltového betonu

2. Mostní objekty a zdi

Stavba neobsahuje

3. Odvodnění pozemní komunikace

Stávající povrch chodníků a komunikací je odvodněn pomocí uličních dešťových vpustí do stokové sítě. Uliční vpusti v úseku rekonstrukce povrchu místních komunikací budou také rekonstruovány. Jejich počet a umístění bude zachováno.

Realizací stavby nedojde k navýšení hydraulického zatížení stávající jednotné kanalizace. Odvodnění povrchu vozovek a chodníků je zajištěno oboustranným příčným sklonem 2,5 %. Stávající dešťové vpusti budou vybourány a zřízeny nové dešťové vpusti se zápachovými uzávěry zaústěné do nově zrekonstruované kanalizace. Nově nebudou zřízeny žádné odvodňovací prvky. Celkový počet rekonstruovaných vpustí bude 35 ks. Přípojky od vpustí budou provedeny z PVC nebo PP trub min. SN8 průměru 150 mm a napojeny na stávající potrubí přípojek.

4. Tunely, podzemní stavby a galerie

Stavba neobsahuje

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Stavba neobsahuje

6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navržena.

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Návrh oprav nemá vliv na změnu stávajícího dopravního značení.

c) veřejné osvětlení

Návrh opravy obrusné vrstvy místní komunikace a výměna dlažby chodníků, nemá vliv na stávající řešení veřejného osvětlení.

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Není řešeno. Lokalita nachází v zastavěném území města, v jejíž blízkosti není určen biokoridor..

7. Objekty ostatních skupin objektů

Stavba neobsahuje

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Vzhledem k charakteru stavby  není řešeno

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby  není řešeno

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí dle §22 Vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavba nevyžaduje.

b) ochrana před bludnými proudy

Stavba nevyžaduje.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stavba nevyžaduje.

d) ochrana před hlukem

Stavba nevyžaduje.

e) protipovodňová opatření

Stavba nevyžaduje, nenachází se v zátopovém území.

f) ochrana před sesuvy půdy

Stavba nevyžaduje.

g) ochrana před vlivy poddolování

Předmětná lokalita se nachází mimo poddolované území apod.

h) ostatní negativní vlivy

Stavba nevyžaduje.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.4 Dopravní řešení

Jelikož se jedná pouze o opravu obrusných vrstev stávající místní komunikace, nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení. V rámci opravy chodníků budou provedeny bezbariérové úpravy, jež jsou navrženy v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V místech přerušení trasy přechodem pro chodce bude provedena bezbariérová úprava – snížení obruby do úrovně 20 mm nad přilehlý kraj vozovky. Změna výšky obruby bude provedena přechodovým obrubníkem  ve sklonu maximálně 
12,5 %. Vodící linií pro nevidomé osoby bude chodníkový obrubník převýšený 60 mm nad přilehlý povrch chodníku.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Vzhledem k absenci  souvisejících terénních prav není řešeno

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a život osob a zvířat.

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje ohrožení zdraví.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Není řešeno. Lokalita nachází v zastavěném území města. Jedná se o opravu obrusné vrstvy místních komunikací a výměnu dlažby chodníků. V blízkosti stavby se nenachází památné stromy, nedojde k dotčení významného krajinného prvka a ani krajinného rázu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanovena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Při stavbě je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní normy, směrnice a předpisy a dbát požadavků bezpečnostního technika.

Pro bezpečnost občanů v předmětné lokalitě bude třeba důsledně ohrazovat dotčené rozebrané plochy chodníků vybudovat potřebné přechody. Při práci bude nutno na komunikacích omezit automobilovou dopravu v důsledku pracovního procesu.

Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště.

Při snížení průjezdnosti po komunikaci osadit patřičné dopravní značky.

B.8 Zásady organizace výstavby

Vzhledem k jednoduchosti stavby je harmonogram výstavby zahrnut do technické zprávy.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Provedením rekonstrukce obrusné vrstvy místní komunikace a povrchů chodníků nedojde ke změně odtokových poměrů v dané lokalitě.

Vypracoval: Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, květen 2022

Pozemky dotčené stavbou

| KATASTR | P. Č. | LV | MAJITEL POZEMKU | DRUH POZEMKU | OCHRANA NEMOVITOSTI | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jihlava [659673] | 5515/11 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 6248/2 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 5514/13 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 5514/12 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 5507/11 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 5514/4 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 5507/2 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 5507/17 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 5507/16 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 6007 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/149 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/184 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/145 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/117 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/1 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |
| Jihlava [659673] | 5506/2 | 10001 | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava | ostatní plocha | - | - |

Pozemky sousedící se stavbou

| KATASTR | P. Č. | LV | MAJITEL POZEMKU | DRUH POZEMKU | OCHRANA NEMOVITOSTI | BPEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jihlava [659673] | 5515/103 | 5485 | Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5514/10 | 1972 | Slavíková Veronika, Brtnická 2529/62, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5514/3 | 1972 | Slavíková Veronika, Brtnická 2529/62, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5514/8 | 198 | Matějková Hana, Musilova 1028/2, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5507/6 | 125 | Živná Vladimíra Mgr., Musilova 1019/1, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5514/11 | 1986 | SJM Střecha Valter a Střechová Jitka, Musilova 2656/6, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5507/7 | 252 | Trávník František, Musilova 4089/3, 58601 Jihlava; Trávník Michal, Musilova 4089/3, 58601 Jihlava; Trávníková Vendulka, Musilova 4089/3, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5514/5 | 1919 | Střecha Valter, Musilova 2656/6, 58601 Jihlava; Střechová Jitka, Musilova 2656/6, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5507/19 | 17187 | Krejča Jiří Ing., Musilova 5600/5, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5513/11 | 1574 | Homolka Jaromír Ing.arch., Lidická kolonie 5028/41a, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5508/10 | 4506 | Růžička Leoš, Musilova 2814/7, 58601 Jihlava; Růžička Miloš, Musilova 2814/7, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5513/10 | 371 | Kabelka Jarmil, Musilova 1022/10, 58601 Jihlava; Pokorná Jana, Musilova 1022/10, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5508/9 | 2184 | SJM Malec Jiří a Malcová Hana Ing., Musilova 2748/9, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5513/9 | 2507 | Kubín Kamil Ing., Musilova 2757/12, 58601 Jihlava; Kubín Vít MUDr., Musilova 2757/12, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5508/8 | 2835 | Friedlová Lenka, Musilova 2749/11, 58601 Jihlava; Matějková Božena, Musilova 2749/11, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5513/8 | 2802 | Doležalová Eva MUDr., Musilova 267/14, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5508/7 | 2823 | Novotný Bohumil, Musilova 1690/13, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5513/6 | 1327 | Zahradníková Alena Ing., Musilova 2676/16, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5508/3 | 1435 | Buček Milan, Musilova 2711/15, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5512/5 | 427 | Měchurová Marie, Na Kopci 4188/7, 58601 Jihlava; Paul Pavel, Chelčického 346/10, 58601 Jihlava; Paul Petr, č. p. 10, 58831 Puklice | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5509/7 | 1516 | Pražák Jiří, Musilova 4406/17, 58601 Jihlava; Škerlová Iva, Dr. Jiřího Procházky 5281/18, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5512/4 | 2821 | Štefková Milada Ing., Musilova 1457/20, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5509/6 | 2570 | SJM Nič Stanislav a Ničová Martina, Musilova 1708/19, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5512/6 | 1851 | Lavička Jan, Musilova 1020/22, 58601 Jihlava; Lavička Petr, Musilova 1020/22, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5509/3 | 2831 | Krčálová Hana, Musilova 2712/21, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5511/8 | 5223 | SJM Tichánek Zdeněk a Tichánková Jitka, č. p. 12, 58841 Vyskytná nad Jihlavou | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5510/5 | 739 | Hartmann Jiří, Musilova 2879/23, 58601 Jihlava; Maternová Eva, Nový Drahoňov 35, 39470 Těmice; Pennistonová Jana, Musilova 2879/23, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5511/9 | 379 | Janák Oldřich, Musilova 1021/26, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5510/4 | 85 | Galoczová Marie, Anenská 85, Záblatí, 73552 Bohumín | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5511/5 | 88 | Berka Jan Ing., Husovo náměstí 43, 58813 Polná | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5510/6 | 1117 | SJM Pelíšek Ondřej a Pelíšková Květa Bc., Musilova 4092/27, 58601 Jihlava; Pelíšková Květa Bc., Musilova 4092/27, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5511/6 | 218 | Valenta Dušan, Musilova 2758/30, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/17 | 623 | Točíková Irena Mgr., Musilova 1026/29, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5511/10 | 608 | Klimešová Miroslava, Musilova 1109/32, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/157 | 609 | Kolářová Štěpánka Mgr., Musilova 1027/31, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/155 | 558 | Číhal Vlastimil, Musilova 1110/34, 58601 Jihlava; Hanzlová Dagmar Ing., Amforová 1905/4, Stodůlky, 15500 Praha 5; Sadecká Radomíra, Kainarova 4361/1, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/156 | 571 | Konvalina Radek, Musilova 1428/33, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/19 | 1126 | Dvořáčková Marta, Nezvalova 3775/9, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/18 | 865 | Činčár Jiří, Musilova 1107/35, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/171 | 20195 | Pejchal David, Musilova 5484/37a, 58601 Jihlava; Pejchalová Jiřina, Musilova 5484/37a, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/23 | 1063 | Port Vladimír Mgr., Telečská 2895/35, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/70 | 2052 | SJM Patzelt Zdeněk a Patzeltová Dana, Holíkova 3814/31, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/71 | 2053 | SJM Koudela Petr Mgr. a Koudelová Jitka Mgr., Holíkova 3813/29, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/24 | 1087 | SJM Holík Jiří a Holíková Marie, Holíkova 1174/27, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/154 | 633 | Huk Michael, č. p. 102, 69613 Šardice; Huk Pavel, Holíkova 2874/25, 58601 Jihlava; Huková Jitka, Holíkova 2874/25, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/153 | 610 | Červenec Adam, Holíkova 2869/23, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5517/161 | 4766 | Vlčková Kateřina, Holíkova 4452/6, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5510/10 | 6397 | Šťastný Jiří, Holíkova 5809/6a, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5504/48 | 14577 | Klouda Martin, Holíkova 915/21, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5504/75 | 385 | Vyoralová Milada PaedDr., Holíkova 5534/21a, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5504/47 | 2775 | Holcová Petra, Holíkova 2868/19, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5509/11 | 14313 | Havlíček Libor, Holíkova 5498/4h, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5504/45 | 2810 | Novák Josef, Holíkova 804/17, 58601 Jihlava; Nováková Věra, Holíkova 804/17, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5504/37 | 2937 | Vystrčil Jan, Holíkova 2876/15, 58601 Jihlava; Vystrčil Ondřej, Holíkova 2876/15, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5504/58 | 4993 | Morávek František, Holíkova 4002/13, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5505/6 | 148 | Tůma Antonín, Holíkova 4182/11, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5505/5 | 259 | Doležal Jaroslav, Holíkova 2880/9, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5506/10 | 81 | Dvořák Milan, Holíkova 2848/7, 58601 Jihlava; Dvořák Petr, Telečská 2897/39, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5508/15 | 16544 | Růžička Milan, Holíkova 5485/4a, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5507/9 | 17187 | Krejča Jiří Ing., Musilova 5600/5, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5506/9 | 22225 | Střecha Vladimír, S. K. Neumanna 4163/3, 58601 Jihlava; Střechová Daniela Ing., Holíkova 2763/5, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5506/8 | 265 | Pohanková Marie, Holíkova 2875/3, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5507/12 | 546 | Krejča Jiří Ing., Holíkova 2878/2, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5507/13 | 14701 | Krejčová Zdeňka, Brtnická 5116/62b, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5506/6 | 186 | SJM Fiala Patrik a Fialová Renata, Holíkova 2750/1, 58601 Jihlava | zastavěná plocha a nádvoří | - | - |
| Jihlava [659673] | 5507/14 | 14701 | Krejčová Zdeňka, Brtnická 5116/62b, 58601 Jihlava | zahrada |  |  |
| Jihlava [659673] | 5508/1 | 4506 | Růžička Leoš, Musilova 2814/7, 58601 Jihlava; Růžička Miloš, Musilova 2814/7, 58601 Jihlava | zahrada |  |  |
| Jihlava [659673] | 5508/2 | 1435 | Buček Milan, Musilova 2711/15, 58601 Jihlava | zahrada |  |  |
| Jihlava [659673] | 5509/1 | 1516 | Pražák Jiří, Musilova 4406/17, 58601 Jihlava; Škerlová Iva, Dr. Jiřího Procházky 5281/18, 58601 Jihlava | zahrada |  |  |
| Jihlava [659673] | 5509/4 | 2570 | SJM Nič Stanislav a Ničová Martina, Musilova 1708/19, 58601 Jihlava | zahrada |  |  |
| Jihlava [659673] | 5509/2 | 2831 | Krčálová Hana, Musilova 2712/21, 58601 Jihlava | zahrada |  |  |
| Jihlava [659673] | 5510/3 | 739 | Hartmann Jiří, Musilova 2879/23, 58601 Jihlava; Maternová Eva, Nový Drahoňov 35, 39470 Těmice; Pennistonová Jana, Musilova 2879/23, 58601 Jihlava | zahrada |  |  |
| Jihlava [659673] | 5510/2 | 85 | Galoczová Marie, Anenská 85, Záblatí, 73552 Bohumín | zahrada |  |  |
| Jihlava [659673] | 5510/1 | 1117 | SJM Pelíšek Ondřej a Pelíšková Květa Bc., Musilova 4092/27, 58601 Jihlava; Pelíšková Květa Bc., Musilova 4092/27, 58601 Jihlava | zahrada |  |  |
| Jihlava [659673] | 5517/3 | 623 | Točíková Irena Mgr., Musilova 1026/29, 58601 Jihlava | zahrada |  |  |
| Jihlava [659673] | 5517/4 | 609 | Kolářová Štěpánka Mgr., Musilova 1027/31, 58601 Jihlava | zahrada |  |  |
| Jihlava [659673] | 5517/5 | 571 | Konvalina Radek, Musilova 1428/33, 58601 Jihlava | zahrada |  |  |
| Jihlava [659673] | 5504/29 | 4993 | Morávek František, Holíkova 4002/13, 58601 Jihlava | zahrada |  |  |
| Jihlava [659673] | 5504/27 | 2937 | Vystrčil Jan, Holíkova 2876/15, 58601 Jihlava; Vystrčil Ondřej, Holíkova 2876/15, 58601 Jihlava | zahrada |  |  |