Věžní 4785/1, Jihlava – Stavební úpravy objektu (zázemí Brány Jihlavy
a zřízení WC pro veřejnost)
(projektové a inženýrské práce)

Jedná se o vypracování studie proveditelnosti, projektové dokumentace (vč. výkazu výměr a rozpočtu) a zajištění související inženýrské činnosti na níže popsané práce.

Stručný popis:

Statutární město Jihlava je vlastníkem objektu č.p. 4785, , ul. Věžní 1 v Jihlavě. Jedná se o novostavbu z 90. let minulého století, která nahradila původní dožilou zástavbu. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, situovaný v městské památkové rezervaci, stojící vedle Brány Matky Boží – jediné dochované z pěti původních vstupních bran do města, které byly součástí středověkého fortifikačního systému. Předmětný objekt je doposud funkčně rozdělen na tři samostatné provozy. V pravé části 2. NP objektu se nachází bytová jednotka (se samostatným vstupem z ulice) o velikosti 4+1, v části 1. NP nebytový prostor (se samostatným vstupem z ulice), který je současnosti volný/neužívaný (do roku 2023 byl užíván pro provoz prodejny hraček) a zbylá část objektu, tj. část
1. NP, schodišťový prostor a místnosti se zázemím ve 2. NP, které slouží jako turistické informační centrum, výstavní prostor a jako jediný nástupní prostor do Brány Matky Boží v Jihlavě, která s tímto domem sousedí a je s ním tedy dispozičně propojena. Prostory turistického informačního centra
a navazující část domu mají rovněž samostatný vstup z ulice. Tato část domu je užívána
a provozována příspěvkovou organizací města – Bránou Jihlavy (více informací o této organizaci, viz webové stránky: https://www.branajihlavy.cz/). V současnosti je vypracováván samostatný projekt na dílčí stavební a další úpravy samotné brány Matky Boží, které mají za cíl rehabilitovat dříve nevhodně provedené zásahy z hlediska historického významu této památky, zlepšit užitnost vnitřních prostor a v současnosti nevyhovující technický stav, zvýšit komfort a atraktivnost daných prostor a sladit vnitřní prostory s návrhem nové expozice brány. Současně však již část 1. NP výše uvedeného objektu užívaného pro potřeby TIC neodpovídá svým aktuálním potřebám a dnešním standardům a bylo tedy vhodné a žádoucí provést i níže popsané stavební úpravy těchto prostor. Vzhledem k ukončení provozu stávajícího nebyt. prostoru a 20ti leté existenci objektu však potřeby provozu a záměru budoucího celého využití domu neodpovídají dnešním požadavkům a potřebám. Záměrem tedy je provést celkové stavební úpravy objektu vč. částečné změny účelu užívání a souvisejících dispozičních úprav tak, aby nový stav splňoval aktuální potřeby a požadavky. Záměrem je provést zrušení stávající bytové jednotky, zrušení stávající nebytové jednotky a do objektu dále dostat/doplnit nové a potřebné funkce pro jeho budoucí využití. Předpokládaným novým nájemcem/provozovatelem celého objektu je Brána Jihlavy – příspěvková organizace města, která již nyní provozuje část daného objektu, jejíž koncept záměru nového využití celého objektu je uveden v příloze č. 1 tohoto zadání. Cílem zamýšlených stavebních úprav je dále vytvoření důstojného a atraktivního vstupu do přilehlé památky – Brány Matky Boží – významné a ikonické památky města.

Požadavky na projektové práce:

Projektová dokumentace bude provedena v následujícím rozsahu:

Technické požadavky – stávající část objektu, již užívaná Bránou Jihlavy:

- zrušení stávající skleněné příčky v 1. NP se kterou souvisí zrušení kanceláře a posunutí recepce do zadní části objektu

- vybudování nového prostoru příručního skladu v zadní části prostor v těsné blízkosti recepce

- výměna okna do dvorní části (vč. demontáže a následně montáže venkovní mříže)

- výměna vstupních dveří + bočních oken (lepší tepelně-izolační vlastnosti)

- osazení tepelné clony do vnitřních prostor za hlavní vstup

- vytvoření nového jednotného systému pro rozvody IT + slaboproudu

- kompletní výměna dlažby na všech podlažích (provazba na interiérové úpravy brány Matky Boží)

- kompletní výměna dlažby na úrovni mezipatra (provazba na interiérové úpravy brány Matky Boží)

- výměna celé konstrukce zábradlí schodiště (provazba na interiérové úpravy brány Matky Boží)

- osazení nového čističe obuvi za hlavní vstup

- vytvoření nového policového systému do stěny pod schodišťový prostor

- lokální opravy vnitřních omítek

- kompletní výmalba celé části 1. NP a schodišťového prostoru

- ponechání stávajícího WC na úrovni 1. NP pro zaměstnance TIC

- doplnění WC pro zaměstnance na úrovni 3. NP ve stávajících provizorních kancelářských prostorách  – vhodné dispoziční umístění nového WC navrhnout ve studii proveditelnosti v návaznosti na rozvody zdravotně-technické instalace

- ve 3. NP se za stávajícím prostorem přednáškového sálu (nyní provizorně užívaného jako kanceláře) nachází sklad, požadujeme jeho zachování

Technické požadavky – stávající volný nebyt. prostor:

1) Vybudování veřejných WC v tomto rozsahu:

Místnost WC ženy

přímý vstup do místnosti z veřejného prostranství/alternativně společný vstup pro WC muži/ženy se „společnou vstupní chodbou“ s následným samostatným vstupem na WC ženy

2 x WC, 1 x umyvadlo + zrcadlo vč. bezdotykové baterie

1 x el. přímotop

1 x bezdotykový zásobník na mýdlo

1 x velkokapacitní výměník toaletních papírů

1 x koš

1 x bezdotykový osoušeč rukou

Osvětlení antivandal na čidlo

Místnost WC muži

přímý vstup do místnosti z veřejného prostranství/alternativně společný vstup pro WC muži/ženy se „společnou vstupní chodbou“ s následným samostatným vstupem na WC muži

1 x WC, 1 x umyvadlo + zrcadlo vč. bezdotykové baterie

min. 2 x pisoár (alternativně  i větší počet pisoárů, pokud to dispozice umožní)

1 x el. přímotop

1 x bezdotykový zásobník na mýdlo

1 x velkokapacitní výměník toaletních papírů

1 x koš

1 x bezdotykový osoušeč rukou

Osvětlení antivandal na čidlo

WC pro imobilní + přebalovací pult

přímý vstup do místnosti z veřejného prostranství

vstup + mobiliář musí splňovat „bezbariérovost“

1 x WC pro imobilní

1 x přebalovací pult

1 x umyvadlo + zrcadlo vč. bezdotykové baterie

1 x bezdotykový zásobník na mýdlo

1 x el. přímotop

1 x velkokapacitní zásobník papírových utěrek

1 x koš (velký)

1 x bezdotykový osoušeč rukou

Osvětlení antivandal na čidlo

Technická místnost (pro údržbu a obsluhu WC)

přímý vstup do místnosti z veřejného prostranství

1 x výlevka

1 x umyvadlo

el. ohřívač vody (společný pro celý objekt WC)

hlavní el. rozvaděč

popř. další technické komponenty

el. přímotop

Regál (pro uložení čistících a desinfekční prostředků)

V rámci WC pro veřejnost bude dále navrženo:

Provedení samostatného/uzamykatelného vstupu z prostor TIC

WC pro veřejnost musí být stavebně a dispozičně navrženo se samostatným vstupem – viz popis výše tak, aby bylo k dispozici/možné provozovat i mimo otevírací dobu samotného TIC

Provedení veškerých vnitřních rozvodů vody a kanalizace vč. ležatých rozvodů (tj. od jednotlivých zařizovacích předmětů až po jednotlivé přípojky)

Provedení veškerých vnitřních rozvodů elektro vč. koncových prvků (osvětlení, čidla, apod.) vč. hlavního el. rozvaděče

Zařizovací předměty (provedení antivandal)

Podlahové krytiny

Otevírání a zavírání (WC muži, WC ženy, místnost s přebalovacím pultem) bude řešena centrálně systémem tzv. „časového zámku“ s časovým spínačem – možnost nastavení dle provozní doby

WC (ženy muži, mimo místnosti s přebalovacím pultem) bude navrženo jako „poplatkové“, bude navržen poplatkový systém (např. mincovník, platby pomocí SMS zprávy, QR kódů, apod.)

Provedení systému a zdroje ohřevu teplé užitkové vody (el. zásobníkový ohřívač)

Provedení systému větrání objektu (systém nuceného větrání)

Provedení systému automatického splachování

Povrch vnitřních stěn bude navržen omyvatelný

WC pro muže a ženy budou osazeny tzv. systémem „euroklíčů“ (podrobnosti viz: http://www.eurokeycz.com/2_jak_ziskat_euroklic.html)

Vstupní dveře na WC pro muže a ženy osadit piktogramy pro nevidomé, popř. další úprava pro nevidomé (konzultace s TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., web: http://www.tyflocentrum.cz/jihlava/)

2) Vybudování nového zázemí pro TIC

- vybudování nové místnosti pro úschovu zavazadel

- vybudování nové místnosti pro uložení kol (pakliže to dispoziční a prostorové kapacity umožní)

- alternativně vybudování nového cyklostojanu v těsné blízkosti objektu

- vybudování nové místnosti pro sklad produkce (cca 20 m2) pro uložení audiovizuální techniky, přístupného z uliční části samostatným vchodem  (pakliže to dispoziční a prostorové kapacity umožní)

POZN. V rámci těchto úprav je možné/přípustné zasáhnout i do dispozice stávající levé části 1. NP objektu, která je již nyní užívána Bránou Jihlavy.

Technické požadavky – stávající bytová jednotka

Stávající bytová jednotka bude zrušena a tento byt požadujeme upravit/adaptovat rovněž na nebytové prostory, které budou nově sloužit jako kancelářské prostory pro cca 8 osob (4 samostatné kanceláře, vždy pro 2 osoby) vč. samostatné větší zasedací místnosti, skladového prostoru a hygienického/sociálního zázemí.

- Možná úprava dispozice / zrušení likvidace stěn oddělujících současné obytné místnosti

- Stávající pokoj (s ozn. 201) zcela oddělit od bytové jednotky a funkčně přičlenit ke schodišťové podestě na úrovni tohoto podlaží, prostor tohoto pokoje stavebně upravit pro nový účel využití – edukační místnost vč. možnosti projekce – provést související úpravy osvětlení a rozvodů el. instalace, doplnění vytápění objektu, dle posouzení PBŘ je možné tento prostor stavebně od podesty schodiště (úniková cesta z branské věže) oddělit konstrukcí s odpovídající požární odolností vč. průchodu z místnosti do prostor schodišťové podesty

- Stávající koupelnu zrušit a upravit na sociální zázemí (WC muži/WC ženy)

- Stávající kuchyň zrušit a nově zde vytvořit kuchyňku

- Souvisejí úpravy rozvodů vody a odpadů

- Provedení kompletních nových rozvodů silové el. instalace vč. návrhu koncových prvků (přepočet bilance osvětlení na nový provoz)

POZN. V rámci těchto úprav je možné/přípustné zasáhnout i do dispozice stávající levé části 3. NP objektu (původně půdní prostor, poté upraven jako přednáškový sál, nyní slouží jako provizorní kancelářské prostory), respektivně je žádoucí tyto prostory funkčně a dispozičně propojit.

Další požadavky s ohledem na rozsah stavebních úprav

- Přepočet bilance pitné a odpadní vody s ohledem na nové funkce objektu (především WC pro veřejnost), případné zkapacitnění stávajících rozvodů vody a kanalizace, popř. stávající vodovodní a kanalizační přípojky.

- Přepočet bilance celkového nového instalovaného el. příkonu, případné zkapacitnění stávajících rozvodů elektro, popř. přívodu elektro z distribuční sítě.

- Změna ve způsobu vytápění a ohřevu teplé užitkové vody  - nyní má každá provozně samostatná (ze tří částí) část objektu svůj vlastní zdroj vytápění (plynový kotel) a svůj vlastní zdroje ohřevu TUV. S ohledem na sjednocení celého objektu pod jeden provozní celek je žádoucí provést demontáž a likvidaci těchto tří zdrojů a pro celý objekt nově navrhnout jeden centrální zdroje vytápění vč. ohřevu teplé užitkové vody vč. těchto souvisejících úprav.

- Vzhledem k novému způsobu využití provést přepočet tepelné bilance vč. dimenzí stávajících otopných těles vč. případného doplnění/ výměny otopných těles pro vytvoření odpovídajícího tepelného komfortu (platí pro celý objekt) vč. případných úprav rozvodů ÚT.

- Dle původně zpracované projektové dokumentace na novostavbu tohoto objektu mělo v objektu dojít ke zřízení výtahu. Při realizaci bylo následně od tohoto návrhu upuštěno. V objektu však doposud zůstala výtahová šachta, která však již byla částečně stavebně upravena – dodatečné provedení vodorovné konstrukce). V rámci projektu požadujeme posouzení možnosti obnovy této výtahové šachty od 1. NP až od 3. NP vč. osazení a vystrojení kompletní nové technologie výtahu, který byl měl parametry bezbariérovosti a popř. by mohl dále splňovat funkci únikovou.

- Zrušení stávající úklidové komory ve výtahové šachtě v 3. NP

- Vybudování nového WC pro obsluhu/zaměstnance vlevo od výtahové šachty v místnosti stávají kanceláře

- úpravy a dopojení rozvodů TUV

- úpravy a dopojení rozvodů topení

- úpravy, dopojení, popř. částečné zrušení vnitřních rozvodů plynu v objektu

I když se podstatná část výše popsaných záměrů stavebních úprav bude týkat převážně interiérových úprav, tyto se však v některých věcech propíší i do požadavků do zásahů do vnějších částí objektu (nové vstupy, zrušení výkladce nebyt. prostor, apod.). Z tohoto důvodu dále požadujeme projekčně posoudit vhodnost stavebních úprav pláště domu (např. celková repase/výměna všech vnějších výplní, oprava fasády vč. nového nátěru, apod.) popř. jeho dalších částí, pokud to zpracovatel projektu uzná za vhodné.

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby požadujeme zpracovat vč. návrhů interiérů a mobiliáře.

Objekt Věžní 1 v Jihlavě není zapsán jako nemovitá kulturní památka ČR. Nachází se však v městské památkové rezervaci. Veškeré navržené stavební úpravy musí být na projekční úrovni zpracovatelem projektu konzultovány a odsouhlaseny se zástupci státní památkové péče (Stavební úřad MMJ – odd. památkové péče). Objekt Věžní 1 byl vybudován v 90. letech minulého století jako novostavba za původní, zcela zdemolovaný objekt.

Projektovou dokumentaci požadujeme zpracovat v tomto rozsahu:

1) Studie proveditelnosti, která vzhledem k limitu nepřekročitelnosti půdorysu objektu stanoví

koncept možného maxima dle výše popsaného celkového záměru

2) Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti

3) Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr a rozpočtu

Součástí inženýrské činnosti bude zajištění veškerých stanovisek a vyjádření dotčených orgánů statní správy a dalších dotčených subjektů. Případné podmínky těchto DOSS a dalších dotčených subjektů, které ovlivní stavební objem akce, požadujeme zapracovat do projektové dokumentace pro realizaci stavby.

V rámci každého stupně PD budou provedeny min. 2 výrobní výbor za účasti zástupce zpracovatele PD, zástupce objednatele a zástupce nájemce a provozovatele, na kterém bude průběh navrhovaných prací průběžně konzultován a odsouhlasen. Prostory pro výrobní výbor zajistí zástupce objednatele.

POZN.: Statutární město Jihlava jakožto vlastník daného objektu poskytne zpracovateli veškerou stávající dostupnou projektovou dokumentaci – je k dispozici pouze v papírové formě.

Nedílnými přílohami tohoto zadání jsou:

Č. 5a – Koncepce záměru nového využití objektu Věžní 1 zpracovaný Bránou Jihlavy

Č. 5b – Pasport stávající bytové jednotky

Č. 5c – Zákres stávající bytové jednotky

Č. 5d – Pasport stávající nebytové jednotky

Č. 5e – Zákres stávající nebytové jednotky

Č. 5f – Průkaz energetické náročnosti budovy

Č. 5g – Projekt interiérových stavebních úprav Brány Matky Boží

Případnou prohlídku předmětu zakázky je možné domluvit se zástupcem nájemce/provozovatele:

Brána Jihlavy, příspěvková organizace

Divadelní 1365/4

586 01 Jihlava

Ing. Bára Talpová, facility manažerka, tel.: 604 245 101, email: bara.talpova@branajihlavy.cz

V Jihlavě 24.6.2024

Vypracoval:

Magistrát města Jihlavy – Majetkový odbor – odd. správy realit

Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Bc. Ondřej Stránský, vedoucí odd. správy realit

tel.: 565 592 660, 776 039 419