| #### TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Název akce | # Modernizace topných systémů okrsků kotelen ## Slavíčkova a Sokolovská v Jihlavě |  |  |
| ###### Údaje o měření | Souřadnicový systém |  | ### S-JTSK |
|  | Výškový systém |  | ### Bpv |
|  | Třída přesnosti |  | 3 |
|  | Měřítko |  | 1:500 |
|  | Přístroje a pomůcky |  | Tot. stanice SOKKIA SET 4B II výr. č. 19644 Nivelační přístroj Wild NA 28 výr. č. 666775 PC s programovým vybavením a periferiemi |
|  | Použitý software |  | G-NET, ZK GSEZ, MicroStation PowerDraft, MS Word |
| ###### Údaje o lokalitě | Kraj |  | Vysočina |
|  | Okres |  | Jihlava |
|  | Katastrální území |  | Jihlava |
|  | Obec |  | Jihlava |
|  | Část obce |  |  |
|  | Ulice |  | Slavíčkova, Na Růžku, Sokolovská, Kollárova |
| ###### Údaje o dodavateli | Název firmy |  | Ing. Jan Koubek |
|  | Adresa |  | Vyskytná nad Jihlavou 101 |
|  | Telefon, fax |  | 567 276 246, 603 571829 |
|  | E-mail |  | koubek.jan@seznam.cz |
|  | Odpovědný pracovník |  | Ing. Jan Koubek |
|  | Vyhotovitelé |  | Ing. Jan Koubek, Hana Koubková, |
| ###### Další údaje | Vodorovná délka potrubí teplovodu: 2 268,08 m (obě trubky ke vstupu do objektů) Přílohy: disketa se soubory *.DGN 1x Seznam souřadnic a výšek podr. bodů teplovodu 2x Kontrolní kresba v měřítku 1:500 2x 2 A1 Dok. skut. prov. přeložky telefonu v ul. Na Růžku (dle pož. ČT) |  |  |
| Údaje o převzetí | Datum | 19.9.2003 |  |
|  | Podpis dodavatele |  |  |
|  | Podpis TD |  |  |
|  | Razítko |  |  |

č.b.                 Y                   X               Z     Tp       Poznámka

2003260001   668979.06   1127979.13   514.63 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260002   668978.84   1127978.81   514.63 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260003   668981.04   1127977.33   514.64 3 ohyb trubky teplovodu

2003260004   668981.07   1127977.19   514.64 3 ohyb trubky teplovodu

2003260005   668981.63   1127977.28   514.65 3 ohyb trubky teplovodu

2003260006   668981.61   1127977.43   514.64 3 ohyb trubky teplovodu

2003260007   668973.31   1127965.30   514.37 3 ohyb trubky teplovodu

2003260008   668973.38   1127965.17   514.37 3 ohyb trubky teplovodu

2003260009   668972.71   1127965.08   514.34 3 ohyb trubky teplovodu

2003260010   668972.64   1127965.21   514.34 3 ohyb trubky teplovodu

2003260011   668974.55   1127964.30   514.36 3 odbočení přípojky

2003260012   668974.25   1127964.02   514.31 3 odbočení přípojky

2003260013   668974.15   1127964.10   514.57 3 odbočení přípojky

2003260014   668974.44   1127964.40   514.62 3 odbočení přípojky

2003260015   668973.01   1127965.38   514.62 3 ohyb trubky teplovodu

2003260016   668972.78   1127965.33   514.63 3 ohyb trubky teplovodu

2003260017   668972.83   1127964.83   514.62 3 ohyb trubky teplovodu

2003260018   668973.05   1127964.87   514.61 3 ohyb trubky teplovodu

2003260019   668972.06   1127964.29   514.68 3 ventil na potrubí

2003260020   668972.15   1127963.82   514.68 3 ventil na potrubí

2003260021   668974.90   1127964.06   514.36 3 redukce potrubí teplovodu

2003260022   668974.68   1127963.74   514.31 3 redukce potrubí teplovodu

2003260023   668976.68   1127962.36   514.27 3 ventil na potrubí

2003260024   668976.96   1127962.61   514.30 3 ventil na potrubí

2003260025   668979.57   1127960.19   514.51 3 křížení s jiným vedením

2003260026   668979.95   1127960.84   514.50 3 křížení s jiným vedením

2003260027   668982.07   1127958.74   514.17 3 trubka teplovodu

2003260028   668982.22   1127959.01   514.16 3 trubka teplovodu

2003260029   668982.10   1127958.46   514.64 3 křížení s jiným vedením

2003260030   668982.44   1127959.05   514.65 3 křížení s jiným vedením

2003260031   668994.44   1127950.40   514.02 3 ohyb trubky teplovodu

2003260032   668994.46   1127950.27   514.02 3 ohyb trubky teplovodu

2003260033   668994.96   1127950.41   514.03 3 ohyb trubky teplovodu

2003260034   668994.98   1127950.28   514.03 3 ohyb trubky teplovodu

2003260035   668989.07   1127941.32   513.66 3 křížení s jiným vedením

2003260036   668988.35   1127941.87   513.72 3 křížení s jiným vedením

2003260037   668988.28   1127940.52   513.84 3 trubka teplovodu

2003260038   668988.04   1127940.70   513.84 3 trubka teplovodu

2003260039   668987.86   1127939.55   515.00 3 křížení s jiným vedením

2003260040   668987.43   1127940.05   515.00 3 křížení s jiným vedením

2003260041   668975.54   1127922.31   513.52 3 trubka teplovodu

2003260042   668975.30   1127922.44   513.54 3 trubka teplovodu

2003260043   668975.29   1127921.72   513.82 3 křížení s jiným vedením

2003260044   668974.87   1127921.98   513.83 3 křížení s jiným vedením

2003260045   668972.47   1127917.60   513.68 3 křížení s jiným vedením

2003260046   668971.84   1127918.05   513.72 3 křížení s jiným vedením

2003260047   668963.94   1127905.58   513.24 3 ohyb trubky teplovodu

2003260048   668963.97   1127905.47   513.24 3 ohyb trubky teplovodu

2003260049   668963.47   1127905.34   513.23 3 ohyb trubky teplovodu

2003260050   668963.46   1127905.48   513.23 3 ohyb trubky teplovodu

č.b.                 Y                   X               Z     Tp       Poznámka

2003260051   668975.25   1127897.55   513.17 3 trubka teplovodu

2003260052   668975.06   1127897.27   513.18 3 trubka teplovodu

2003260053   668983.05   1127892.07   513.15 3 odbočení přípojky

2003260054   668983.15   1127891.65   513.14 3 odbočení přípojky

2003260055   668983.31   1127891.80   513.35 3 odbočení přípojky

2003260056   668983.20   1127892.28   513.35 3 odbočení přípojky

2003260057   668984.42   1127894.11   513.41 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260058   668984.70   1127893.89   513.40 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260059   668983.47   1127891.78   513.13 3 redukce potrubí teplovodu

2003260060   668983.62   1127891.28   513.12 3 redukce potrubí teplovodu

2003260061   668993.71   1127884.26   512.79 3 trubka teplovodu

2003260062   668993.55   1127884.75   512.83 3 trubka teplovodu

2003260063   669000.35   1127879.72   512.27 3 trubka teplovodu

2003260064   669000.74   1127879.77   512.26 3 trubka teplovodu

2003260065   669001.07   1127879.26   512.24 3 ohyb trubky teplovodu

2003260066   669001.14   1127879.15   512.23 3 ohyb trubky teplovodu

2003260067   669001.46   1127879.31   512.22 3 ohyb trubky teplovodu

2003260068   669001.43   1127879.40   512.23 3 ohyb trubky teplovodu

2003260069   668998.76   1127866.60   511.70 3 trubka teplovodu

2003260070   668998.42   1127866.51   511.71 3 trubka teplovodu

2003260071   668997.92   1127862.51   511.57 3 ohyb trubky teplovodu

2003260072   668997.99   1127862.42   511.57 3 ohyb trubky teplovodu

2003260073   668997.63   1127862.21   511.57 3 ohyb trubky teplovodu

2003260074   668997.57   1127862.32   511.57 3 ohyb trubky teplovodu

2003260075   669004.34   1127860.98   511.36 3 ohyb trubky teplovodu

2003260076   669004.43   1127860.90   511.35 3 ohyb trubky teplovodu

2003260077   669004.78   1127861.13   511.35 3 ohyb trubky teplovodu

2003260078   669004.71   1127861.22   511.36 3 ohyb trubky teplovodu

2003260079   669002.42   1127848.37   511.01 3 začátek oblouku trubky teplovodu

2003260080   669002.06   1127848.13   511.00 3 začátek oblouku trubky teplovodu

2003260081   669000.62   1127841.89   510.77 3 vrchol oblouku trubky teplovodu

2003260082   669000.21   1127841.75   510.76 3 vrchol oblouku trubky teplovodu

2003260083   668998.14   1127837.18   510.69 3 konecl oblouku trubky teplovodu

2003260084   668997.63   1127836.96   510.69 3 konecl oblouku trubky teplovodu

2003260085   668990.99   1127826.86   510.46 3 odbočení přípojky

2003260086   668991.05   1127826.45   510.45 3 odbočení přípojky

2003260087   668990.97   1127826.35   510.15 3 odbočení přípojky

2003260088   668990.93   1127826.77   510.17 3 odbočení přípojky

2003260089   668990.97   1127827.22   510.18 3 křížení s jiným vedením

2003260090   668989.04   1127823.09   510.09 3 křížení s jiným vedením

2003260091   668990.06   1127825.31   510.13 3 ohyb trubky teplovodu

2003260092   668990.21   1127825.36   510.13 3 ohyb trubky teplovodu

2003260093   668990.16   1127825.73   510.11 3 ohyb trubky teplovodu

2003260094   668990.00   1127825.68   510.11 3 ohyb trubky teplovodu

2003260095   668979.10   1127833.21   510.94 3 ohyb trubky teplovodu

2003260096   668979.07   1127833.37   510.95 3 ohyb trubky teplovodu

2003260097   668979.42   1127833.40   510.92 3 ohyb trubky teplovodu

2003260098   668979.46   1127833.23   510.92 3 ohyb trubky teplovodu

2003260099   668985.27   1127842.81   511.48 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260100   668985.56   1127842.62   511.47 3 vstup tr. teplovodu do objektu

č.b.                 Y                   X               Z     Tp       Poznámka

2003260101   668981.65   1127814.14   510.44 3 křížení s jiným vedením

2003260102   668982.94   1127814.25   510.37 3 křížení s jiným vedením

2003260103   668982.03   1127813.64   510.08 3 trubka teplovodu

2003260104   668981.79   1127813.82   510.09 3 trubka teplovodu

2003260105   668969.43   1127795.96   509.43 3 ohyb trubky teplovodu

2003260106   668969.31   1127795.94   509.42 3 ohyb trubky teplovodu

2003260107   668969.23   1127796.36   509.44 3 ohyb trubky teplovodu

2003260108   668969.35   1127796.38   509.44 3 ohyb trubky teplovodu

2003260109   668965.69   1127798.86   509.40 3 ohyb trubky teplovodu

2003260110   668965.57   1127798.81   509.40 3 ohyb trubky teplovodu

2003260111   668965.63   1127798.42   509.41 3 ohyb trubky teplovodu

2003260112   668965.75   1127798.45   509.41 3 ohyb trubky teplovodu

2003260113   668963.56   1127795.89   509.30 3 odbočení přípojky

2003260114   668963.61   1127795.98   509.55 3 odbočení přípojky

2003260115   668963.97   1127795.97   509.31 3 odbočení přípojky

2003260116   668964.02   1127796.08   509.56 3 odbočení přípojky

2003260117   668963.65   1127795.53   509.31 3 redukce potrubí teplovodu

2003260118   668963.23   1127795.46   509.29 3 redukce potrubí teplovodu

2003260119   668964.77   1127797.38   509.60 3 ohyb trubky teplovodu

2003260120   668964.80   1127797.21   509.60 3 ohyb trubky teplovodu

2003260121   668964.37   1127797.10   509.59 3 ohyb trubky teplovodu

2003260122   668964.34   1127797.28   509.60 3 ohyb trubky teplovodu

2003260123   668955.63   1127803.74   509.98 3 ohyb trubky teplovodu

2003260124   668955.66   1127803.57   509.96 3 ohyb trubky teplovodu

2003260125   668955.27   1127803.50   509.96 3 ohyb trubky teplovodu

2003260126   668955.22   1127803.67   509.97 3 ohyb trubky teplovodu

2003260127   668959.62   1127810.28   510.60 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260128   668959.90   1127810.09   510.60 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260129   668957.40   1127786.10   508.71 3 křížení s jiným vedením

2003260130   668957.01   1127786.35   508.68 3 křížení s jiným vedením

2003260131   668956.43   1127785.43   508.80 3 trubka teplovodu

2003260132   668956.81   1127785.49   508.79 3 trubka teplovodu

2003260133   668953.07   1127780.46   508.49 3 ohyb trubky teplovodu

2003260134   668953.10   1127780.22   508.48 3 ohyb trubky teplovodu

2003260135   668953.52   1127780.32   508.48 3 ohyb trubky teplovodu

2003260136   668953.49   1127780.53   508.50 3 ohyb trubky teplovodu

2003260137   668957.54   1127777.55   508.29 3 ohyb trubky teplovodu

2003260138   668957.56   1127777.33   508.27 3 ohyb trubky teplovodu

2003260139   668957.21   1127777.27   508.27 3 ohyb trubky teplovodu

2003260140   668957.13   1127777.50   508.28 3 ohyb trubky teplovodu

2003260141   668952.54   1127771.36   507.84 3 křížení s jiným vedením

2003260142   668953.33   1127770.92   507.83 3 křížení s jiným vedením

2003260143   668950.53   1127767.40   507.35 3 odbočení přípojky

2003260144   668950.48   1127767.33   507.07 3 odbočení přípojky

2003260145   668950.18   1127767.33   507.30 3 odbočení přípojky

2003260146   668950.13   1127767.25   507.04 3 odbočení přípojky

2003260147   668950.17   1127766.91   507.33 3 redukce potrubí teplovodu

2003260148   668949.80   1127766.82   507.30 3 redukce potrubí teplovodu

2003260149   668949.77   1127766.04   507.05 3 ohyb trubky teplovodu

2003260150   668949.71   1127766.26   507.05 3 ohyb trubky teplovodu

č.b.                 Y                   X               Z     Tp       Poznámka

2003260151   668949.42   1127765.97   507.02 3 ohyb trubky teplovodu

2003260152   668949.37   1127766.21   507.02 3 ohyb trubky teplovodu

2003260153   668955.61   1127761.67   507.20 3 začátek oblouku trubky teplovodu

2003260154   668956.37   1127761.51   507.21 3 začátek oblouku trubky teplovodu

2003260155   668960.39   1127758.82   507.15 3 vrchol oblouku trubky teplovodu

2003260156   668960.91   1127758.88   507.17 3 vrchol oblouku trubky teplovodu

2003260157   668966.59   1127757.13   507.34 3 konecl oblouku trubky teplovodu

2003260158   668967.41   1127757.25   507.37 3 konecl oblouku trubky teplovodu

2003260159   668982.10   1127755.19   507.48 3 ohyb trubky teplovodu

2003260160   668982.27   1127755.35   507.49 3 ohyb trubky teplovodu

2003260161   668982.61   1127754.99   507.50 3 ohyb trubky teplovodu

2003260162   668982.43   1127754.88   507.50 3 ohyb trubky teplovodu

2003260163   668982.80   1127756.48   507.49 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260164   668982.33   1127756.60   507.49 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260165   668946.33   1127761.99   507.21 3 ohyb trubky teplovodu

2003260166   668946.15   1127761.96   507.21 3 ohyb trubky teplovodu

2003260167   668946.23   1127761.60   507.20 3 ohyb trubky teplovodu

2003260168   668946.41   1127761.63   507.20 3 ohyb trubky teplovodu

2003260169   668941.13   1127765.59   507.37 3 ohyb trubky teplovodu

2003260170   668941.09   1127765.76   507.38 3 ohyb trubky teplovodu

2003260171   668940.67   1127765.76   507.39 3 ohyb trubky teplovodu

2003260172   668940.70   1127765.59   507.39 3 ohyb trubky teplovodu

2003260173   668941.74   1127767.26   507.40 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260174   668942.05   1127767.06   507.39 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260175   668967.12   1127957.20   514.82 3 ventil na potrubí

2003260176   668967.11   1127956.79   514.82 3 ventil na potrubí

2003260177   668966.39   1127955.73   514.80 3 ohyb trubky teplovodu

2003260178   668966.17   1127955.70   514.79 3 ohyb trubky teplovodu

2003260179   668966.07   1127956.06   514.83 3 ohyb trubky teplovodu

2003260180   668966.29   1127956.10   514.83 3 ohyb trubky teplovodu

2003260181   668958.98   1127960.40   514.63 3 křížení s jiným vedením

2003260182   668959.40   1127960.94   514.71 3 křížení s jiným vedením

2003260183   668959.54   1127960.53   514.64 3 trubka teplovodu

2003260184   668959.43   1127960.34   514.63 3 trubka teplovodu

2003260185   668953.91   1127965.24   514.44 3 křížení s jiným vedením

2003260186   668952.40   1127964.80   514.42 3 ohyb trubky teplovodu

2003260187   668952.61   1127964.84   514.43 3 ohyb trubky teplovodu

2003260188   668952.55   1127965.24   514.41 3 ohyb trubky teplovodu

2003260189   668952.32   1127965.19   514.40 3 ohyb trubky teplovodu

2003260190   668950.40   1127963.03   514.59 3 křížení s jiným vedením

2003260191   668945.66   1127956.03   514.31 3 křížení s jiným vedením

2003260192   668946.08   1127955.59   514.23 3 křížení s jiným vedením

2003260193   668946.30   1127956.05   514.05 3 trubka teplovodu

2003260194   668946.10   1127956.17   514.03 3 trubka teplovodu

2003260195   668941.77   1127949.99   513.85 3 odbočení přípojky

2003260196   668941.97   1127949.90   513.66 3 odbočení přípojky

2003260197   668942.02   1127949.39   513.62 3 odbočení přípojky

2003260198   668941.85   1127949.54   513.83 3 odbočení přípojky

2003260199   668943.22   1127948.47   513.52 3 křížení s jiným vedením

2003260200   668943.40   1127948.84   513.48 3 křížení s jiným vedením

č.b.                 Y                   X               Z     Tp       Poznámka

2003260201   668945.38   1127946.36   513.72 3 křížení s jiným vedením

2003260202   668946.30   1127947.42   513.71 3 křížení s jiným vedením

2003260203   668946.90   1127946.26   513.74 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260204   668946.78   1127945.89   513.72 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260205   668935.29   1127941.02   513.67 3 křížení s jiným vedením

2003260206   668935.72   1127940.62   513.68 3 křížení s jiným vedením

2003260207   668934.73   1127940.04   513.63 3 trubka teplovodu

2003260208   668934.89   1127939.88   513.61 3 trubka teplovodu

2003260209   668924.93   1127925.97   512.90 3 trubka teplovodu

2003260210   668925.21   1127925.82   512.90 3 trubka teplovodu

2003260211   668924.44   1127925.48   513.07 3 křížení s jiným vedením

2003260212   668924.92   1127925.14   513.08 3 křížení s jiným vedením

2003260213   668920.00   1127918.91   512.76 3 odbočení přípojky

2003260214   668920.21   1127918.90   512.60 3 odbočení přípojky

2003260215   668920.06   1127918.49   512.76 3 odbočení přípojky

2003260216   668920.16   1127918.53   512.57 3 odbočení přípojky

2003260217   668920.96   1127919.97   512.63 3 ohyb trubky teplovodu

2003260218   668921.19   1127919.97   512.63 3 ohyb trubky teplovodu

2003260219   668921.23   1127919.56   512.58 3 ohyb trubky teplovodu

2003260220   668921.05   1127919.54   512.58 3 ohyb trubky teplovodu

2003260221   668925.66   1127915.91   512.77 3 křížení s jiným vedením

2003260222   668926.26   1127916.54   512.78 3 křížení s jiným vedením

2003260223   668926.21   1127915.52   512.71 3 křížení s jiným vedením

2003260224   668926.74   1127916.15   512.66 3 křížení s jiným vedením

2003260225   668927.38   1127915.58   512.65 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260226   668927.14   1127915.30   512.65 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260227   668914.67   1127911.41   512.83 3 křížení s jiným vedením

2003260228   668915.11   1127911.10   512.83 3 křížení s jiným vedením

2003260229   668914.44   1127910.82   512.61 3 trubka teplovodu

2003260230   668914.66   1127910.72   512.60 3 trubka teplovodu

2003260231   668907.67   1127900.71   511.94 3 ohyb trubky teplovodu

2003260232   668907.71   1127900.49   511.93 3 ohyb trubky teplovodu

2003260233   668907.33   1127900.40   511.92 3 ohyb trubky teplovodu

2003260234   668907.29   1127900.59   511.93 3 ohyb trubky teplovodu

2003260235   668914.76   1127895.59   511.91 3 ohyb trubky teplovodu

2003260236   668914.81   1127895.37   511.90 3 ohyb trubky teplovodu

2003260237   668914.42   1127895.23   511.88 3 ohyb trubky teplovodu

2003260238   668914.39   1127895.44   511.89 3 ohyb trubky teplovodu

2003260239   668911.09   1127889.85   511.58 3 křížení s jiným vedením

2003260240   668910.31   1127889.77   511.61 3 křížení s jiným vedením

2003260241   668909.15   1127887.35   511.30 3 trubka teplovodu

2003260242   668908.96   1127887.49   511.31 3 trubka teplovodu

2003260243   668900.33   1127874.66   510.66 3 trubka teplovodu

2003260244   668899.97   1127874.48   510.66 3 trubka teplovodu

2003260245   668899.38   1127874.11   510.69 3 křížení s jiným vedením

2003260246   668900.02   1127873.87   510.67 3 křížení s jiným vedením

2003260247   668895.83   1127868.54   510.54 3 odbočení přípojky

2003260248   668895.96   1127868.49   510.34 3 odbočení přípojky

2003260249   668895.86   1127868.16   510.52 3 odbočení přípojky

2003260250   668896.06   1127868.00   510.29 3 odbočení přípojky

č.b.                 Y                   X               Z     Tp       Poznámka

2003260251   668895.45   1127868.03   510.54 3 redukce potrubí teplovodu

2003260252   668895.52   1127867.68   510.52 3 redukce potrubí teplovodu

2003260253   668898.98   1127865.85   509.87 3 křížení s jiným vedením

2003260254   668899.35   1127866.33   509.85 3 křížení s jiným vedením

2003260255   668899.51   1127865.52   510.09 3 křížení s jiným vedením

2003260256   668899.91   1127866.12   510.10 3 křížení s jiným vedením

2003260257   668900.60   1127865.48   510.01 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260258   668900.39   1127865.16   510.00 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260259   668892.35   1127863.15   510.42 3 vrchol oblouku trubky teplovodu

2003260260   668892.47   1127862.81   510.42 3 vrchol oblouku trubky teplovodu

2003260261   668890.81   1127859.22   510.42 3 křížení s jiným vedením

2003260262   668890.24   1127859.43   510.42 3 křížení s jiným vedením

2003260263   668889.08   1127856.97   510.34 3 konecl a začátek oblouku trubky

2003260264   668889.23   1127856.70   510.35 3 konecl a začátek oblouku trubky

2003260265   668886.84   1127851.29   509.96 3 vrchol oblouku trubky teplovodu

2003260266   668886.76   1127851.71   510.00 3 vrchol oblouku trubky teplovodu

2003260267   668884.28   1127846.55   509.67 3 konecl oblouku trubky teplovodu

2003260268   668884.21   1127846.96   509.67 3 konecl oblouku trubky teplovodu

2003260269   668881.67   1127843.59   509.62 3 křížení s jiným vedením

2003260270   668882.44   1127843.11   509.67 3 křížení s jiným vedením

2003260271   668877.77   1127836.97   509.58 3 ohyb trubky teplovodu

2003260272   668877.80   1127836.81   509.56 3 ohyb trubky teplovodu

2003260273   668877.39   1127836.70   509.58 3 ohyb trubky teplovodu

2003260274   668877.36   1127836.87   509.59 3 ohyb trubky teplovodu

2003260275   668879.92   1127835.56   509.22 3 křížení s jiným vedením

2003260276   668879.42   1127834.92   509.17 3 křížení s jiným vedením

2003260277   668880.88   1127834.56   509.15 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260278   668880.70   1127834.30   509.14 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260279   668980.35   1127981.03   514.71 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260280   668980.09   1127980.64   514.74 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260281   668981.50   1127979.72   514.74 3 ohyb trubky teplovodu

2003260282   668981.65   1127979.77   514.74 3 ohyb trubky teplovodu

2003260283   668981.60   1127980.38   514.73 3 ohyb trubky teplovodu

2003260284   668981.44   1127980.35   514.73 3 ohyb trubky teplovodu

2003260285   668994.60   1127998.35   514.50 3 ohyb trubky teplovodu

2003260286   668994.57   1127998.51   514.50 3 ohyb trubky teplovodu

2003260287   668993.97   1127998.41   514.52 3 ohyb trubky teplovodu

2003260288   668993.99   1127998.25   514.52 3 ohyb trubky teplovodu

2003260289   668985.78   1128003.97   514.38 3 ohyb trubky teplovodu

2003260290   668985.75   1128004.14   514.38 3 ohyb trubky teplovodu

2003260291   668986.41   1128004.24   514.42 3 ohyb trubky teplovodu

2003260292   668986.45   1128004.09   514.42 3 ohyb trubky teplovodu

2003260293   668993.57   1128014.55   514.35 3 trubka teplovodu

2003260294   668992.89   1128014.48   514.34 3 trubka teplovodu

2003260295   669002.49   1128028.18   514.35 3 ohyb trubky teplovodu

2003260296   669002.48   1128028.37   514.36 3 ohyb trubky teplovodu

2003260297   669003.15   1128028.49   514.38 3 ohyb trubky teplovodu

2003260298   669003.18   1128028.33   514.38 3 ohyb trubky teplovodu

2003260299   669000.41   1128029.34   514.81 3 křížení s jiným vedením

2003260300   669004.55   1128034.34   514.97 3 křížení s jiným vedením

č.b.                 Y                   X               Z     Tp       Poznámka

2003260301   668999.37   1128030.43   514.33 3 odbočení přípojky

2003260302   668999.48   1128030.39   514.58 3 odbočení přípojky

2003260303   668999.43   1128030.95   514.32 3 odbočení přípojky

2003260304   668999.55   1128030.90   514.57 3 odbočení přípojky

2003260305   668999.33   1128030.08   514.35 3 křížení s jiným vedením

2003260306   669000.05   1128030.97   514.32 3 křížení s jiným vedením

2003260307   669000.59   1128029.59   514.58 3 ohyb trubky teplovodu

2003260308   669000.77   1128029.64   514.59 3 ohyb trubky teplovodu

2003260309   669000.83   1128030.17   514.62 3 ohyb trubky teplovodu

2003260310   669000.67   1128030.15   514.61 3 ohyb trubky teplovodu

2003260311   669009.25   1128042.46   514.92 3 trubka teplovodu

2003260312   669009.48   1128042.37   514.91 3 trubka teplovodu

2003260313   669016.57   1128052.92   515.48 3 trubka teplovodu

2003260314   669016.68   1128052.67   515.49 3 trubka teplovodu

2003260315   669019.29   1128057.17   516.14 3 křížení s jiným vedením

2003260316   669020.40   1128057.41   515.93 3 křížení s jiným vedením

2003260317   669023.47   1128062.61   516.23 3 začátek oblouku trubky teplovodu

2003260318   669023.65   1128062.40   516.23 3 začátek oblouku trubky teplovodu

2003260319   669026.10   1128065.62   517.17 3 křížení s jiným vedením

2003260320   669025.97   1128066.93   517.24 3 křížení s jiným vedením

2003260321   669026.39   1128066.08   517.49 3 křížení s jiným vedením

2003260322   669026.23   1128067.63   517.61 3 křížení s jiným vedením

2003260323   669026.50   1128067.03   516.82 3 bod oblouku trubky teplovodu

2003260324   669026.34   1128067.30   516.84 3 bod oblouku trubky teplovodu

2003260325   669029.20   1128072.49   517.20 3 bod oblouku trubky teplovodu

2003260326   669029.00   1128072.90   517.21 3 bod oblouku trubky teplovodu

2003260327   669029.82   1128076.02   517.49 3 křížení s jiným vedením

2003260328   669031.10   1128077.61   517.69 3 křížení s jiným vedením

2003260329   669031.03   1128079.47   517.51 3 bod oblouku trubky teplovodu

2003260330   669030.85   1128079.78   517.52 3 bod oblouku trubky teplovodu

2003260331   669031.32   1128085.82   517.90 3 ohyb trubky teplovodu

2003260332   669031.44   1128085.90   517.92 3 ohyb trubky teplovodu

2003260333   669031.68   1128085.63   517.94 3 ohyb trubky teplovodu

2003260334   669031.55   1128085.50   517.91 3 ohyb trubky teplovodu

2003260335   669036.76   1128085.10   518.71 3 křížení s jiným vedením

2003260336   669037.27   1128085.99   518.86 3 křížení s jiným vedením

2003260337   669038.12   1128085.59   518.60 3 ohyb trubky teplovodu

2003260338   669038.25   1128085.69   518.62 3 ohyb trubky teplovodu

2003260339   669038.41   1128085.34   518.59 3 ohyb trubky teplovodu

2003260340   669038.49   1128085.40   518.59 3 ohyb trubky teplovodu

2003260341   669038.66   1128087.78   519.01 3 křížení s jiným vedením

2003260342   669038.18   1128096.85   519.21 3 křížení s jiným vedením

2003260343   669038.90   1128097.47   519.36 3 křížení s jiným vedením

2003260344   669038.67   1128098.34   519.28 3 trubka teplovodu

2003260345   669038.48   1128098.57   519.28 3 trubka teplovodu

2003260346   669038.85   1128104.77   519.58 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260347   669038.45   1128104.78   519.57 3 vstup tr. teplovodu do objektu

2003260348   668765.53   1128133.16   508.33 3 křížení s jiným vedením

2003260349   668766.56   1128132.85   508.35 3 křížení s jiným vedením

2003260350   668763.02   1128124.16   507.34 3 křížení s jiným vedením

č.b.                 Y                   X               Z     Tp       Poznámka

2003260351   668764.26   1128123.78   508.03 3 křížení s jiným vedením

2003260352   668761.90   1128123.87   507.90 3 křížení s jiným vedením

2003260353   668761.61   1128122.72   507.92 3 křížení s jiným vedením

2003260354   668763.60   1128122.78   507.81 3 ohyb trubky teplovodu

2003260355   668763.42   1128122.70   507.80 3 ohyb trubky teplovodu

2003260356   668763.00   1128123.30   507.81 3 ohyb trubky teplovodu

2003260357   668763.15   1128123.39   507.81 3 ohyb trubky teplovodu

2003260358   668767.45   1128139.10   508.47 3 ohyb trubky teplovodu

2003260359   668767.27   1128139.01   508.46 3 ohyb trubky teplovodu

2003260360   668767.61   1128138.46   508.48 3 ohyb trubky teplovodu

2003260361   668767.74   1128138.55   508.49 3 ohyb trubky teplovodu

2003260362   668774.87   1128138.48   508.26 3 ventil na potrubí

2003260363   668775.09   1128137.94   508.26 3 ventil na potrubí

2003260364   668774.57   1128137.98   508.38 3 křížení s jiným vedením

2003260365   668775.29   1128137.76   508.41 3 křížení s jiným vedením

2003260366   668775.38   1128138.04   508.40 3 křížení (souběh) s jiným vedením

2003260367   668774.61   1128138.25   508.35 3 křížení (souběh) s jiným vedením

2003260368   668774.83   1128139.06   508.66 3 křížení s jiným vedením

2003260369   668775.57   1128138.87   508.67 3 křížení s jiným vedením

2003260370   668775.66   1128139.14   508.66 3 křížení s jiným vedením

2003260371   668774.89   1128139.31   508.64 3 křížení s jiným vedením

2003260372   668773.07   1128137.75   508.66 3 odbočení přípojky

2003260373   668773.17   1128137.72   508.30 3 odbočení přípojky

2003260374   668773.19   1128137.24   508.65 3 odbočení přípojky

2003260375   668773.36   1128137.19   508.29 3 odbočení přípojky

2003260376   668774.85   1128136.98   508.32 3 ohyb trubky teplovodu

2003260377   668774.63   1128136.87   508.32 3 ohyb trubky teplovodu

2003260378   668774.64   1128137.51   508.32 3 ohyb trubky teplovodu

2003260379   668774.42   1128137.43   508.31 3 ohyb trubky teplovodu

2003260380   668776.01   1128136.38   508.80 3 křížení s jiným vedením

2003260381   668776.13   1128137.17   508.85 3 křížení s jiným vedením

2003260382   668781.82   1128135.69   509.02 3 křížení s jiným vedením

2003260383   668781.65   1128134.92   508.98 3 křížení s jiným vedením

2003260384   668785.61   1128133.91   509.15 3 křížení s jiným vedením

2003260385   668785.83   1128134.78   509.13 3 křížení s jiným vedením

2003260386   668784.69   1128134.80   509.03 3 trubka teplovodu

2003260387   668784.68   1128134.36   509.04 3 trubka teplovodu

2003260388   668794.22   1128132.38   509.25 3 trubka teplovodu

2003260389   668793.90   1128132.01   509.23 3 trubka teplovodu

2003260390   668801.54   1128131.20   509.91 3 křížení s jiným vedením

2003260391   668801.43   1128131.01   509.39 3 křížení s jiným vedením

2003260392   668809.53   1128127.44   510.51 3 křížení s jiným vedením

2003260393   668812.02   1128127.15   510.35 3 křížení s jiným vedením

2003260394   668811.45   1128128.21   510.35 3 křížení s jiným vedením

2003260395   668811.33   1128127.92   509.92 3 trubka teplovodu

2003260396   668811.11   1128127.52   509.91 3 trubka teplovodu

2003260397   668832.46   1128122.16   510.42 3 trubka teplovodu

2003260398   668832.73   1128122.51   510.43 3 trubka teplovodu

2003260399   668832.59   1128121.74   510.84 3 křížení s jiným vedením

2003260400   668833.31   1128122.76   510.80 3 křížení s jiným vedením

č.b.                 Y                   X               Z     Tp       Poznámka

2003260401   668833.03   1128121.79   510.19 3 křížení s jiným vedením

2003260402   668833.64   1128122.60   510.19 3 křížení s jiným vedením

2003260403   668834.13   1128121.44   510.63 3 křížení s jiným vedením

2003260404   668834.61   1128122.34   510.61 3 křížení s jiným vedením

2003260405   668838.73   1128120.82   510.41 3 ohyb trubky teplovodu

2003260406   668838.86   1128120.92   510.40 3 ohyb trubky teplovodu

2003260407   668838.86   1128120.27   510.40 3 ohyb trubky teplovodu

2003260408   668839.02   1128120.35   510.40 3 ohyb trubky teplovodu

2003260409   668840.78   1128122.45   510.54 3 křížení s jiným vedením

2003260410   668840.04   1128123.10   510.46 3 křížení s jiným vedením

2003260411   668846.35   1128131.16   510.59 3 ohyb trubky teplovodu

2003260412   668846.16   1128131.14   510.59 3 ohyb trubky teplovodu

2003260413   668846.46   1128130.55   510.55 3 ohyb trubky teplovodu

2003260414   668846.29   1128130.52   510.55 3 ohyb trubky teplovodu

2003260415   668866.15   1128116.79   510.64 3 trubka teplovodu

2003260416   668866.28   1128117.22   510.63 3 trubka teplovodu

2003260417   668819.11   1128126.31   510.08 3 křížení s jiným vedením

2003260418   668818.28   1128125.25   510.07 3 křížení s jiným vedením

2003260419   668831.17   1128122.80   510.50 3 křížení s jiným vedením

2003260420   668885.60   1128103.30   511.17 3 trubka teplovodu

2003260421   668886.82   1128102.91   511.21 3 trubka teplovodu

2003260422   668906.21   1128089.63   511.82 3 trubka teplovodu

2003260423   668906.35   1128088.97   511.83 3 trubka teplovodu

2003260424   668896.39   1128095.72   511.58 3 trubka teplovodu

2003260425   668896.26   1128096.40   511.58 3 trubka teplovodu

2003260426   668912.69   1128085.38   511.99 3 trubka teplovodu

2003260427   668912.64   1128084.91   512.00 3 trubka teplovodu

2003260428   668922.94   1128078.70   512.28 3 trubka teplovodu

2003260429   668922.99   1128079.17   512.28 3 trubka teplovodu

2003260430   668931.49   1128073.50   512.50 3 křížení s jiným vedením

2003260431   668931.40   1128074.48   512.58 3 křížení s jiným vedením

2003260432   668931.81   1128074.98   512.49 3 křížení s jiným vedením

2003260433   668931.24   1128074.21   512.54 3 křížení s jiným vedením

2003260434   668930.53   1128075.21   512.61 3 křížení s jiným vedením

2003260435   668931.30   1128075.82   512.64 3 křížení s jiným vedením

2003260436   668933.41   1128073.19   512.48 3 trubka teplovodu

2003260437   668933.31   1128072.71   512.49 3 trubka teplovodu

2003260438   668938.63   1128070.14   512.58 3 trubka teplovodu

2003260439   668938.55   1128069.64   512.57 3 trubka teplovodu

2003260440   668948.41   1128064.02   512.80 3 trubka teplovodu

2003260441   668948.20   1128063.59   512.79 3 trubka teplovodu

2003260442   668968.95   1128050.70   513.35 3 trubka teplovodu

2003260443   668968.85   1128050.23   513.34 3 trubka teplovodu

2003260444   668988.95   1128037.23   514.20 3 trubka teplovodu

2003260445   668989.04   1128037.66   514.20 3 trubka teplovodu

2003260446   668776.72   1128149.05   508.28 3 trubka teplovodu

2003260447   668777.07   1128149.11   508.26 3 trubka teplovodu

2003260448   668777.33   1128155.13   508.32 3 trubka teplovodu

2003260449   668777.63   1128155.12   508.31 3 trubka teplovodu

2003260450   668777.58   1128157.91   508.70 3 křížení s jiným vedením

č.b.                 Y                   X               Z     Tp       Poznámka

2003260451   668778.02   1128157.83   508.73 3 křížení s jiným vedením

2003260452   668778.34   1128158.99   508.52 3 křížení s jiným vedením

2003260453   668777.98   1128158.96   508.51 3 křížení s jiným vedením

2003260454   668779.96   1128162.01   508.62 3 křížení s jiným vedením

2003260455   668778.45   1128162.37   508.61 3 křížení s jiným vedením

2003260456   668778.84   1128162.02   508.25 3 trubka teplovodu

2003260457   668779.11   1128162.03   508.22 3 trubka teplovodu

2003260458   668780.56   1128169.95   508.74 3 křížení s jiným vedením

2003260459   668782.34   1128169.15   508.75 3 křížení s jiným vedením

2003260460   668782.20   1128171.80   508.33 3 trubka teplovodu

2003260461   668781.82   1128171.94   508.36 3 trubka teplovodu

2003260462   668743.39   1128128.03   507.55 3 ohyb trubky teplovodu

2003260463   668743.54   1128128.14   507.56 3 ohyb trubky teplovodu

2003260464   668743.95   1128127.54   507.55 3 ohyb trubky teplovodu

2003260465   668743.81   1128127.44   507.55 3 ohyb trubky teplovodu

2003260466   668742.27   1128122.52   507.44 3 ventil na potrubí

2003260467   668742.69   1128122.40   507.43 3 ventil na potrubí

2003260468   668741.68   1128119.70   507.35 3 odbočení přípojky

2003260469   668742.00   1128119.28   507.31 3 odbočení přípojky

2003260471   668687.85   1128006.31   507.21 3 trubka teplovodu

2003260472   668687.74   1128006.04   507.21 3 trubka teplovodu

2003260473   668691.81   1128003.49   507.08 3 ohyb trubky teplovodu

2003260474   668691.88   1128003.20   507.07 3 ohyb trubky teplovodu

2003260475   668691.55   1128003.16   507.08 3 ohyb trubky teplovodu

2003260476   668691.50   1128003.38   507.08 3 ohyb trubky teplovodu

2003260477   668687.27   1127996.91   507.27 3 trubka teplovodu

2003260478   668687.54   1127996.78   507.26 3 trubka teplovodu

2003260479   668777.05   1128149.58   508.25 3 trubka teplovodu

2003260480   668776.74   1128149.79   508.26 3 trubka teplovodu

2003260481   668775.08   1128140.02   508.67 3 křížení s jiným vedením

2003260482   668775.83   1128139.86   508.70 3 křížení s jiným vedením

Seznam souřadnic telefonních kabelů a zařízení

křižujících resp. souběžných s teplovodem v ul. Na Růžku

č.b.                 Y                   X               Z     Tp     Poznámka

2003340001   668931.19   1128072.86   512.40 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340002   668930.35   1128073.80   512.45 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340003   668922.44   1128078.26   512.28 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340004   668921.52   1128079.19   511.94 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340005   668921.88   1128076.16   512.30 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340006   668921.87   1128077.17   512.17 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340007   668922.18   1128078.17   512.20 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340008   668920.36   1128076.52   512.42 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340009   668920.74   1128077.85   512.27 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340010   668920.58   1128079.16   512.24 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340011   668919.69   1128080.58   512.22 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340012   668917.20   1128081.54   512.12 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340013   668918.16   1128081.99   512.19 3 kabelová spojka

2003340014   668918.19   1128083.00   512.85 3 účastnický rozvaděč

2003340015   668917.48   1128082.47   512.15 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340016   668912.09   1128086.29   511.92 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340017   668911.90   1128086.06   511.65 3 dělicí cementovláknitá deska

2003340018   668899.00   1128094.75   511.34 3 dělicí cementovláknitá deska

2003340019   668900.07   1128094.42   511.59 3 kabelová spojka

2003340020   668886.17   1128104.46   511.06 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340021   668885.93   1128104.24   511.02 3 dělicí cementovláknitá deska

2003340022   668869.54   1128115.37   510.38 3 dělicí cementovláknitá deska

2003340023   668869.81   1128115.66   510.55 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340024   668868.67   1128116.28   510.45 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340025   668860.30   1128121.91   510.56 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340026   668859.81   1128122.50   510.62 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340027   668859.89   1128122.02   510.26 3 dělicí cementovláknitá deska

2003340028   668855.89   1128125.12   510.50 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340029   668855.11   1128125.83   510.59 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340030   668854.55   1128126.18   510.55 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340031   668851.21   1128128.39   510.44 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340032   668850.31   1128127.50   510.61 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340033   668850.61   1128129.25   510.64 3 kabelová spojka

2003340034   668850.19   1128129.17   510.45 3 bod na trase tf. kabelu(ů)

2003340035   668848.50   1128129.93   510.25 3 dělicí cementovláknitá deska

2003340036   668845.90   1128131.69   510.58 3 bod na trase tf. kabelu(ů)