Jihlava, ul. Seifertova – rekonstrukce komunikace

Geodetická dokumentace skutečného provedení

Objednatel:			VPK Suchý s.r.o.

Zhotovitel:			Geodézie Kolín s.r.o., Polepská 831, 280 00 Kolín IV

Číslo akce zhotovitele:		4820

Lokalita:			obec Jihlava, k.ú. Jihlava, okres Jihlava, kraj Vysočina

Časové období:			srpen 2022 – říjen 2023

Souřadnicový systém:		JTSK

Výškový systém:		Bpv

Přesnost:			odpovídá 3. třídě přesnosti mapování dle ČSN 01 3410

Použité přístroje:		GNSS aparatury Trimble R12i a Trimble R2, totální stanice Trimble S5

Použitý software:		Bentley Map PowerView V8i, MGEO 23.07.19,

Trimble Access SW: 22.10, Groma v.13

Měření provedli:		Pánek, Vlasák

Dokumentaci zpracoval:	Kotek

Použité podklady:

Projektová dokumentace od PROfi Jihlava, spol. s r. o. z 02/2022, stupeň PDPS

Geodetické zaměření povrchové situace:

Zaměření bylo provedeno polární metodou pomocí totální stanice Trimble S5 z dočasně stabilizovaných pevných bodů měřených metodou RTK pomocí GNSS roveru Trimble R12i (připojeno v síti Trimble VRSNow, globální transf. klíč) a metodou RTK pomocí GNSS roverů Trimble R12i a Trimble R2 (připojeno v síti Trimble VRSNow, globální transf. klíč). Měření přesností odpovídá 3. třídě přesnosti mapování a je charakterizováno střední souřadnicovou chybou 0.14m a střední výškovou chybou 0.12m. Výpočetní protokoly jsou uloženy v archivu zhotovitele.

Předmětem měření povrchové situace byly komunikace, chodníky, rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch, ploty, budovy, vjezdy na pozemky, terénní hrany a paty, povrchové znaky inženýrských sítí a další navazující povrchová situace. Situace odpovídá stavu ke dni posledního měření 8. 9. 2023.

Výpočetní práce a grafické zpracování:

Výpočty souřadnic a výšek podrobných bodů byly provedeny programy Trimble Access SW a Groma v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Kresba pak byla vyhotovena v digitální podobě v souborech formátu DGN programem Bentley Map PowerView V8i a MGEO. Výkresová dokumentace byla vykreslena v měřítku 1:500 na plotru HP DesignJet T520 a exportována do formátu PDF.

Obsah předávané dokumentace:

- Technická zpráva

- Seznam souřadnic a výšek podrobných bodů situace

- Kontrolní kresba v měřítku 1:500

- CD s výkresy ve formátu DGN a PDF a se seznamy souřadnic v text. tvaru

Seznam textových a výkresových souborů:

bri_capku_seifertova_s.dgn

seifertova_akt.dgn

pltwrk2d.dgn

659673_výřez.dgn

Seifertova_komunikace_plochy.dgn

Jihlava_Seifertova_komunikace.pdf

seifertova_akt.txt

Jihlava_Seifertova_komunikace_TZ.doc

TZ vyhotovil:		9. 10. 2023, Kotek

Dokumentaci ověřil:	9. 10. 2023, Ing. Friedrich

Číslo ověření:		236/23