# Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě

# SO403 Veřejné osvětlení - Rantířovská

Na ulici se vyskytují tyto varianty lineárních situací.

Parametry zadání pro světelně technický výpočet:

| Varianta 1 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M5 |
| Chodník 1 P5 | 2,0 m |
| Zelený pás 2 | 2,0 m |
| Vozovka M5 | 6,0 m |
| Zelený pás 1 | 2,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně Dole |
| Vzdálenost sloupů | 24 m |
| Výška světelného bodu | 6 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 0,5 m |
| Sklon ramene | 5° |

| Varianta 2 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M5 |
| Zelený pás 2 | 2,0 m |
| Chodník 1 – P5 | 1,8 m |
| Vozovka M5 | 6,0 m |
| Zelený pás 1 | 2,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 36 m |
| Výška světelného bodu | 8 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | -0,5m |
| Sklon ramene | 10° |

| Varianta 3 |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M5 |
| Zelený pás 2 | 2,0 m |
| Vozovka M5 | 6,0 m |
| Zelený pás 1 | 4,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 2 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně nahoře |
| Vzdálenost sloupů | 26 m |
| Výška světelného bodu | 6 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 0,0m |
| Sklon ramene | 0° |