# Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě

# SO406 Veřejné osvětlení - Fritzova

Na ulici se vyskytují tyto varianty lineárních situací.

Parametry zadání pro světelně technický výpočet:

| Varianta 1a |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 2 – P4 | 2,2 m |
| Zelený pás 1 | 2,1 m |
| Vozovka M4 | 13 m |
| Chodník 1 – P4 | 2,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 3 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů | 41 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | 0,5 m |
| Sklon ramene | 0° |

| Varianta 1b |  |
| --- | --- |
| Parametr | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |
| Chodník 2 – P4 | 2,2 m |
| Zelený pás 1 | 2,1 m |
| Vozovka M4 | 13 m |
| Chodník 1 – P4 | 2,0 m |
| Počet jízdních pruhů | 3 |
| Povrch vozovky | R3 |
| q0 | 0,07 |
| Umístění | Jednostranně nahoře |
| Vzdálenost sloupů | 41 m |
| Výška světelného bodu | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou | -2,0 m |
| Sklon ramene | 0° |

| Varianta 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr |  | Hodnota |
| Činitel údržby dle výrobce |  | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |
| Třída osvětlení - VOZOVKY |  | M4 |
| Chodník 2 – P3 |  | 3,0 m |
| Vozovka M4 |  | 9,0 m |
| Zelený pás 1 |  | 3,7 m |
| Chodník 1 – P6 |  | 2,3 m |
| Počet jízdních pruhů |  | 2 |
| Povrch vozovky |  | R3 |
| q0 |  | 0,07 |
| Umístění |  | Jednostranně dole |
| Vzdálenost sloupů |  | 30 m |
| Výška světelného bodu |  | 10 m |
| Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou |  | 1,5 m |
| Sklon ramene |  | 0° |
| Varianta 3 |  |  |
| Parametr | Hodnota |  |
| Činitel údržby dle výrobce | max 0.90 - dle výrobce - nutno doložit výpočtem |  |
| Třída osvětlení - VOZOVKY | M4 |  |
| Chodník 2 - P4 | 3,0 m |  |
| Vozovka M4 | 12,7 m |  |
| Chodník 1 – P4 | 2,0 m |  |
| Počet jízdních pruhů | 3 |  |
| Povrch vozovky | R3 |  |
| q0 | 0,07 |  |
| Umístění | Jednostranně nahoře |  |
| Vzdálenost sloupů | 32 m |  |
| Výška světelného bodu | 10 m |  |
| Přesah | 1,5 m |  |
| Sklon ramene | 3° |  |