Požární nádrž

Vysoká

Dokumentace pro provádění stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DATUM: 01/2022

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2605

VYPRACOVAL:

A.1	Identifikační údaje

###### A.1.1	Údaje o stavbě

a)  Název stavby

Požární nádrž Vysoká

b)  Místo stavby

kraj Vysočina, k.ú. Jihlava

c)  Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh rekonstrukce požární nádrže v obci Vysoká, a to jak z důvodu jejího špatného technického stavu (břehy, požerák obtokové potrubí), tak také z důvodu opětovného začlenění uvedené (v současnosti oplocené) plochy do aktivní zóny návsi obce Vysoká. Dojde tak k opětovnému urbanistickému začlenění vodního prvku do okolního prostoru. Existenci uvedené vodní nádrže lze potvrdit archivními dokumenty a je také vyznačena v původních katastrálních mapách.

Předpokládá se, že po realizaci rekonstrukce požární nádrže bude provedena v rámci samostatných prací výsadba vhodných dřevin a případná instalace mobiliáře – lavičky, odpadkový koš, stojan na kola.

Původní nádrž přírodního vzhledu byla v 70. letech upravena do pravidelného obdélníkového tvaru s prudkými svahy zpevněnými kamennou dlažbou a betonovými panely. Nádrž byla oplocena a byla určena na požární účely. Snahou projektu je tak mimo jiné zpřístupnit nádrž odstraněním oplocení a úpravou pravidelného tvaru nádrže s přihlédnutím, že se jedná o vodní plochu v urbanizované lokalitě. V rámci zachování požární funkce nádrže, bude na břehu osazen odběrný objekt s trvalým sacím potrubím, pro možnost napojení hadice s bajonetovým uzávěrem k čerpání vody z rekonstruované nádrže. Sací potrubí je ukončeno sacím košem a kalovou jímkou. Pro příjezd požárních vozidel bude sloužit stávající místní asfaltová komunikace, která splňuje parametry čerpacího stanoviště pro stání automobilového požárního čerpadla.

###### A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Název a sídlo investora:

Statutární město Jihlava

Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

IČO: 00286010

###### A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Josef Novotný

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1003575, osvědčení o autorizaci č. 28362.

U Dvora 11, Jihlava 586 01

IČ: 32 00 44 01

###### A.2	Členění stavby na objekty a provozní soubory

Stavba bude tvořena těmito stavebními objekty:

- SO 01 Rekonstrukce požární nádrže

Stavba neobsahuje provozní soubor.

###### A.3	Seznam vstupních podkladů

a)  Mapové podklady

- Data základní mapy ČR 1:10 000

- Data digitální katastrální mapy DKM katastru Jihlava

- Digitální účelová mapa – polohopisné a výškopisné zaměření

- Vlastní polohopisné a výškopisné doměření lokality v rámci vypracované projektové dokumentace včetně pasportizace kanalizačních šachet

- Archivní ortofoto – letecké snímky z roku 1949

b)  Projektová a technická dokumentace

- Územní plán Jihlava, změna č.4

c)  Ostatní podklady

- Normativní podklady

- Data průběhu podzemních inženýrských sítí, poskytnuta jejími správci

- Revize potrubí dešťové kanalizace průmyslovou kamerou, vypracoval Trávníček 11/2021, včetně záznamu na DVD

- Vyjádření správců dotčených inž. sítí a orgánů státní správy

- Analýza rozboru vody na přítoku a odtoku z požární nádrže ze dne 26.10.2021

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, leden 2022