Výstavba nových bytových jednotek, Třebízského 16

(projektové a inženýrské práce)

Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění inženýrské činnosti na níže popsané práce.

Stručný popis:

Statutární město Jihlava je vlastníkem objektu na adrese Třebízského 194/16, Jihlava. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepenou budovu. V objektu sídlí v 1. NP a ve 2. NP Živnostenský úřad. Budova má sedlovou střechu s nadezdívkou cca 1 metr, která se jeví vhodná pro půdní vestavbu. Záměrem vlastníka je na půdě vybudovat 2 byty splňující podmínky současného standardního bydlení, které budou vzhledem k charakteru budovy primárně sloužit pro zaměstnance úřadu.

Požadavky na projektové práce:

Projektová dokumentace musí být v rozsahu, aby bylo možné vypsat výběrové řízení na zhotovitele; a musí obsahovat všechny náležitosti spojené s povolením a realizací stavby. Projektová dokumentace bude provedena v následujícím rozsahu:

Společné části domu:

- střecha – součástí zadávací dokumentace je posudek zdravotního stavu dřevěných konstrukcí krovu, projektová dokumentace musí zohlednit doporučení zpracovatele posudku. Střešní krytina - obnova nátěru v celé ploše včetně všech klempířských prvků střechy, případné přetěsnění a přespárování komínového zdiva u všech komínů.

- spol. prostory, chodby a schodiště – napojení bytových jednotek na automatického vrátného u vchodových dveří, dodávka a montáž nových poštovních schránek do vstupní chodby

Bytové jednotky:

Součástí projektové dokumentace musí být

- statické posouzení (zátěž stropu s možností využití stávajících podlah, tzn. půdovky, posouzení vlivu stavebních úprav na stropy ve 2. NP.)

- Návrh tepelné izolace pro zajištění ideálního vnitřního prostředí bytových jednotek

- provedení nových rozvodů plynu pro každou bytovou jednotku, samostatné fakturační plynoměry pro každou bytovou jednotku

- provedení nových rozvodů elektro, včetně bytových rozvaděčů, vyřešení koncových prvků (zásuvky, vypínače, osvětlení), samostatné fakturační elektroměry pro každou bytovou jednotku

- provedení nových rozvodů vody a odpadů od napojení na jednotlivá stoupací vedení až po jednotlivé zařizovací předměty, včetně osazení každého bytu podružným vodoměrem

- sociální zázemí – osazení zařizovacími předměty (sprchový kout případně vana dle prostorových dispozic, WC kombi, umyvadlo, přívod vody pro pračku vč. pračkového sifonu)

- kuchyně – osazení kuchyňskými linkami vč. obkladů a zařizovacích předmětů (vodovodní baterie, trouba vestavná, digestoř, dřez atd.)

- řešení dostatečné prostupnosti denního světla v bytových jednotkách dle ČSN EN 17037 včetně zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu dle platných technických norem

Vytápění:

Provedení nových rozvodů ÚT včetně osazení otopných těles

- variantně:

a) osazení nových kombinovaných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění bytů vč. ohřevu teplé užitkové vody

b) osazení nových elektro kotlů pro vytápění bytů (pokud nebude možné vytápění plynem) + osazení el. ohřívače vody pro byty

Prostorové uspořádání bytů zohlední stávající uspořádání a konstrukci půdních prostor a napojení na stávající rozvody tak, aby náklady na vybudování bytů byly co nejnižší.

Související a doprovodné stavební práce dle uvážení a návrhu zpracovatele PD a dle prohlídky aktuálního stavu domu.

Řešení by mělo být hospodárné a efektivní – nepůjde o byty k dlouhodobému bydlení, byty by měly sloužit pro překlenutí bytové nouze zaměstnanců.

Součástí inženýrské činnosti bude zajištění veškerých stanovisek a vyjádření dotčených orgánů statní správy a dalších dotčených subjektů. Případné podmínky těchto DOSS a dalších dotčených subjektů, které ovlivní stavební objem akce, požadujeme zapracovat do projektové dokumentace pro realizaci stavby.

Statutární město Jihlava jakožto vlastník objektu poskytne zpracovateli veškerou stávající dostupnou projektovou dokumentaci.

Případnou prohlídku předmětu zakázky je možné domluvit se zástupcem zadavatele

Magistrát města Jihlavy, Kancelář tajemníka – odd. správy budov, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Mgr. Milan Dočkal (tel.: 565 592 070, 737 884 609, email: milan.dockal@jihlava-city.cz)

V Jihlavě 7. 1. 2026

Vypracoval:

Magistrát města Jihlavy – Kancelář tajemníka – odd. správy budov

Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Bc. Vladislava Hudečková, tel. 733 628 384, Vladislava.hudeckova@jihlava-city.cz